ЛЕКЦИЯ № 1

  - ПОНЯТИЕ СИСТЕМЫ И ЕЁ СВОЙСТВА

Основным понятием теории управления (ТУ) является понятие системы. Система - это устойчивая совокупность, определенным образом взаимодействующих элементов, процессов и явлений, образующих некоторую целостность.

Входящие в систему элементы и связи между ними образуют её структуру. Структура отражает наиболее существенные, устойчивые связи между элементами системы и их группами, ко-торые обеспечивают основные свойства системы. Например, если рассматривать как систему ВУЗ, то основными элементами структуры данной системы будут ректорат, факультеты, кафедры и т.д.

Существенным понятием является также понятие состояние системы, т.е. совокупности её параметров.

Состояние системы может характеризоваться определенными качественными параметрами и численными величинами, каковыми для ВУЗа, например, могут быть: уровень подготовки и численность студентов, преподавателей и т.п.

Всё, что не относится к системе, называется внешней средой. Внешняя среда оказывает на систему определенные воздействия (рис 1.1). В свою очередь, система может воздействовать на среду.

СИСТЕМА

ВНЕШНЯЯ

СРЕДА

Взаимодействие

Рис. 1.1.

По природе элементов системы могут быть абстрактные и реальные. Выделение элементов в систему и разделение среды и системы могут иметь относительный характер и определяться задачами исследования и практической необходимостью, поэтому система и реальный объект не всегда одно и тоже.

Воздействия внешней среды на систему не являются управляющими, т.к. они имеют случайный или вероятностный характер и могут быть существенными и несущественными. При этом, если вторые оказывают практически незаметные воздействия (к примеру, небольшие колебания атмосферного давления практически не скажутся на работе автотранспорта), то первые приводят к изменению поведения системы и требуют управляющих воздействий (сильный снегопад требует организации расчистки дорог для автотранспорта).

Изучение работы систем предполагает знание их свойств. К основным свойствам систем, помимо относительности, указанной выше, можно отнести равновесие, устойчивость. Кроме того, они обладают делимостью и иерархичностью, т.е. каждая система может рассматриваться, как часть системы более высокого уровня иерархичности.

Равновесие системы представляет собой ее способность в отсутствии внешних воздействий сохранять заранее заданное состояние. Устойчивость характеризуется, как способность системы возвращаться в состояние равновесие после того, как она была выведена из него под влиянием внешнего воздействия.

1.2. ПОНЯТИЕ УПРАВЛЕНИЯ. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ. ВИДЫ УПРАВЛЕНИЯ

Теория управления представляет собой область знаний, включающую систему категорий и законов относящихся к понятию "управление".

Наиболее общим определением управления является следующее:

управление - целенаправленное воздействие на объект или процесс, в результате которого поддерживаются необходимые качественные или количественные характеристики, определяющие их состояние, или происходят заданные их изменения.

Как видим из определения, управлять можно каким-либо объектом, в широком понимании этого определения (устройство, станок, автомобиль, группа людей и т.п.).

А можно управлять процессами, под которыми подразумевается последовательность выполнения каких-либо действий (процесс плавки металла, процесс получения пластмасс, производственный или учебный процесс и т.п.).

Необходимость управления может возникать при существенном изменении внешних условий для поддержания системы в требуемом состоянии и при значительных отклонениях в работе  элементов внутри системы, приводящих к ухудшению или прекращению работы системы (снижение давления в гидросистеме при нарушении её герметичности). Целенаправленные воздействия на систему, т.е. управление ею необходимы и для перехода на другие режимы работы.

Управление должно обеспечивать целевое протекание технологических процессов преобразования энергии, вещества и информации, поддержание оптимальной работоспособности и безаварийности функционирования объекта путем сбора и обработки информации о состоянии объекта и внешней среды, выработки решений о воздействии на объект и их исполнении. Процесс управления подразумевает наличие умения и способности создавать целенаправленное воздействие на объект.

Одним из основных методов научного подхода к познанию окружающего мира является моделирование. В этой связи в последующем материале все рисунки и схемы представляют  собой,  в определенной степени, модели рассматриваемых процессов.

Систему, которую рассматривают с точки зрения процессов управления, в отличии от систем, выполняющих другие функции, называют системой управления (СУ).

Всякая СУ состоит из двух подсистем: управляющей (УС) и управляемой. Управляемую систему обычно называют управляемым  объектом  (УО).

Первая служит для воздействия на параметры второй с целью перевода её в новое состояние в соответствии с задачами (заданием) управления.

Здесь важно отметить, что управление от простого воздействия отличается направленностью на выполнение необходимой задачи. Задачей управления являются такие изменения в УО, которые переведут его в требуемое состояние, т.е. управление - это не просто выдача команды (управляющего воздействия), а достижение с её помощью определенной цели. В реальных условиях всегда также необходимо учитывать влияние внешней среды на объект, которое называют возмущающими воздействиями (помехами).

Воздействие УС на УО осуществляется с помощью передачи соответствующих команд (сигналов). Передача таких сигналов называется прямой связью. Информация (сигнал) о фактическом состоянии объекта, поступающая от УО к УС, называется обратной связью. Схематически система управления представлена на рис. 1.2.

Задание

УС

ИМ

БК

УО

Состояние

Внешняя среда

Возмущающее

Воздействие - a

Управляющее воздействие - Х

(Прямая связь)

(Обратная связь)

Информация о состоянии УО - Y

Канал связи

Контрольный

Параметр - b

Рис. 1.2.

На рис.1.2. показано, что управляющее воздействие от УС поступает на исполнительный механизм (ИМ) УО, который реализует задание, содержащееся в команде.   Информацию о состоянии объекта формирует и передает в УС блок контроля (БК). Как видим, схема управления характеризуется наличием кольцевой цепи передачи сигналов и составляет замкнутый цикл. Данный цикл может многократно повторяться до тех пор, пока контрольный параметр (температура, скорость, напряжение и т.п.) не примет заданной величины. При этом в общем случае процесс управления имеет колебательный характер с затухающей амплитудой.

Передача сигналов между УО и УС осуществляется по каналу связи, который является третьим основным элементом СУ. По нему могут передаваться сигналы механические, электрические и других видов в технических системах, нервных импульсов - в биологических. В системах, где в УО и УС присутствуют люди, канал связи может быть реализован устной речью, телефонной и радиосвязью, почтой, локальными сетями и т.п. Независимо от вида связи управляющий сигнал всегда несет информацию, характеризующуюся интенсивностью, конфигурацией, направлением, кодом и т.д. Особенностью сигнала в СУ является то, что он не оказывает энергетического воздействия, а несет определенное сообщение – информацию. Таким образом, управление - это воздействие с помощью информации. Данная существенная черта СУ обеспечивает ей большую экономичность по сравнению с энергетическими системами.

Для создания эффективной СУ необходима рационально спроектированная УС. Под УС понимаются объекты, имеющие определенную структуру и обладающие соответствующими функциями, т.е. свойствами выработки управляющих воздействий, несущих информацию соответствующую их физической природе. Например, к УС можно отнести центральную нервную систему, регулятор, управляющую ЭВМ, фразу языка, орган государственного управления и т.д.

УС реализует следующие функции:

а) сбор информации о фактическом состоянии УО;

б) обработку полученной информации и оценку отклонений в состоянии УО;

в) выработку решения или формирование управляющего сигнала, команды;

г) передачу команды управления на исполнительный орган.

Кроме понятия структуры, для характеристики УС в кибернетике используются понятия координат элементов и функций УС. Координаты определяют положение элементов и самой УС. Функция характеризуют её возможные преобразования, происходящее детерминировано или стохастически (случайно). Эти преобразования могут изменить состояние памяти, информации, структуры и положения УС, что в конечном итоге изменяет характер её воздействия на УО.

Эффективность УС проявляется в реализации рационального управления УО. Из анализа функций УС, указанных выше, следует, что для качественности процесса управления она должна обеспечить:

1. Получение своевременной объективной и достоверной информации о состоянии УО.

2. Быструю обработку информации и выработку решения, по возможности оптимального.

3. Своевременную и точную передачу команды.

4. Правильную реализацию команды исполнительными органами.

Специалисты по системному анализу выделяют следующие три категории (вида) управления: биологическое, техническое и организационное. Есть и другие способы классификации систем.

Четкой позиции по данному вопросу пока не сложилось, поэтому за основу в данном курсе примем названия видов управления согласно рис. 1.3.

УПРАВЛЕНИЕ

БИОЛОГИЧЕСКОЕ          ТЕХНИЧЕСКОЕ         ОРГАНИЗАЦИОННОЕ

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ)

УПРАВЛЕНИЕ В             УПРАВЛЕНИЕ                  УПРАВЛЕНИЕ

ЖИВОЙ ПРИРОДЕ              ВЕЩАМИ                          ЛЮДЬМИ

Рис. 1.3.

Принятая классификация, как видим, определяется категорией объекта управления.

Различают следующие типы управляемых объектов:

• природные (естественные) - процессы в живых организмах, экологических и экономических системах;

• технические - механизмы (роботы, станки, транспортные системы), оптические системы, термодинамические, химические и любые другие производственные процессы.

Биологическое управление обеспечивает жизнедеятельность живых организмов и заключается в поддержании в определенных пределах их характеристик с помощью механизма саморегулирования (гомеостаз).

Управление вещами относится к техническому управлению. Это управление машинами, устройствами, технологическими процессами и т.д. Данный вид управления часто называют технологическим.

Под управлением людьми понимается управление ими, как социальными субъектами. К последнему относятся: управление производством, хозяйством и обществом. Многие авторы обобщают этот вид управления под термином - организационное.

Названные категории управления, помимо общности, имеют существенные различия в видах команд, каналах связи и УС.

В УС каждого вида управления имеется механизм, позволяющий  преобразовать команду в реальное действие. Этими механизмами в технических УС могут быть различные регуляторы, автоматы, управляющие машины. В организационных - руководители или соответствующие руководящие органы. В биологических системах данная задача решается центральной нервной системой.

Действие регулирующих механизмов зависит от вида системы и подчиняется соответствующим биологическим, физическим, экономическим и социальным законам. Однако различные виды управления имеют много общих закономерностей и принципов. В связи с этим, к ТУ следует относить только те аспекты наук, которые включают вопросы управления.

1.3. ВИДЫ И СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Наиболее общим определением технологического управления, видимо, следует считать управление в реальном времени орудиями и средствами производства, различными техническими процессами и материальными объектами с различной степенью участия в этом процессе автоматических устройств управления и человека.

В большинстве случаев такие системы являются человеко-машинными, поэтому в технологическом управлении в зависимости от способа организации СУ, степени участия в ней человека, различают неавтоматические, автоматические, автоматизированные системы.

Неавтоматизированная система управляется человеком “вручную” (например, человек-автомобиль).

В автоматической системе управление осуществляется специальными устройствами без участия человека (например, работа светофора), т.е основано на автоматике.

Автоматикой называется совокупность методов и технических средств автоматического управления всеми операциями по осуществлению технологических процессов (ТП) в технических системах без непосредственного участия человека-оператора.

Автоматика обеспечивает такие основные формы автоматизации процессов управления:

1) автоматическую сигнализацию о ходе ТП и состоянии ОУ;

2) автоматическое дистанционное управление ТП или ОУ;

3) защиту от развития аварийных режимов, блокировку работы при неправильных действиях персонала или САУ, контроль работоспособности САУ и ОУ, диагностику качества работы САУ;

4) автоматическое управление ТП или ОУ.

В автоматизированных системах, как в составе УС, так и в каналах связи участвует человек.

Если принять за степень автоматизации Sa - долю функций системы, выполняемых автоматически, то при: Sa = 0 - неавтоматическая система; Sa = 1 - автоматическая система; Sa < 1 - автоматизированная система.

При этом для неавтоматической системы (например, управление группой станков с ручным управлением) задачи управления превращаются в задачи организационного управления и основываются на опыте, интуиции, обучении и обычно определяются принципами научной организации труда.

Управление в автоматизированных системах, помимо использования ТС автоматизации, происходит с определенным участием человека. При этом возможны следующие режимы:

- предоставление человеку только информации (показания приборов, как в абсолютных единицах, так и в виде отклонения);

- режим "советчика", при котором оператору автоматически представляются рекомендации по управлению;

- диалоговый режим, при котором оператор может менять условия задачи и с помощью ТС формировать альтернативные управления.

Управление автоматическими системами (САУ) выполняется практически без участия человека. Роль последнего сводится к вмешательству в работу для включения-выключения системы, профилактике и в аварийных ситуациях.

Основными объектами изучения в теории управления и кибернетике являются большие сложные системы (БСУ). К таким системам могут быть отнесены СУ крупными предприятиями, техническими объектами (корабль, самолет, электростанция и т.п.), СУ воздушным движением, противовоздушной обороной, обслуживанием пассажиров на транспорте и т.д.

Отличительными особенностями и свойствами БСУ, которые необходимо учитывать при их анализе, являются:

1) Наличие у всей системы общего назначения (цели), определяющего единство ее функционирования, несмотря на разнообразие входящих в нее элементов. Например, у ВУЗа основной целью является качественное обучение студентов;

2) Наличие большого числа взаимосвязанных и взаимодействующих элементов. При этом изменение характера работы одного из элементов обычно отражается на функционировании других, и всей системы в целом, что также можно проследить на примере ВУЗа;

3) Сложность структуры и связей элементов системы, их переменность, обеспечивающая многорежимный характер функционирования и возможность адаптации к изменениям, что для ВУЗа, например, проявляется в организации дневного, вечернего, заочного и дистанционного обучения;

4) Система, а также входящие в нее элементы являются многофункциональными. Например, кафедра ВУЗа ведет учебную, научную и воспитательную работу;

5) Система содержит сложную сеть как причинных, так и случайных связей. При этом одни элементы могут иметь непосредственную связь, другие - косвенную, третьи - очень отдаленную. Такой характер связей относится как к внутренним компонентам системы, так и к взаимодействию с внешней средой. Примером непосредственной связи в ВУЗе является связь студентов и преподавателей, косвенной -  студенты и бухгалтерия, отдаленной – студенты и ректорат;

6) Взаимодействие элементов в БСУ может происходить на основе обмена информацией, энергией, материалами, продукцией, и др. Эта особенность наиболее полно проявляется на производстве, где идет обеспечение процесса технической документацией, электроэнергией, материалами и межцеховой продукцией;

7) Структура системы в большинстве случаев является многоуровневой (иерархической) для улучшения управления. При этом сочетается централизованное управление и определенная автономность частей системы;

8) Наличие больших потоков информации, сложной информационной структуры, достаточно сложных алгоритмов переработки информации;

9) Сложная система, помимо объемности числа элементов и связей, характеризуется неопределенностью, т.к. в некоторых случаях трудно предсказать результат того или иного управляющего воздействия из-за сложности взаимодействия целей и интересов, как отдельных элементов, так и групп.

Вышеперечисленные особенности БСУ можно дополнить такими свойствами :

• неаддитивность (большая система не равна сумме подсистем в нее входящих);

• синергичность (однонаправленность действий в системе, которая приводит к усилению конечного результата);

• мультипликативность (эффекты как отрицательные, так и положительные в больших системах обладают свойством умножения);

• целостность (отсутствие необходимости добавления или устране-ния отдельных структурных элементов системы для повышения эффективности и устойчивости функционирования);

• обособленность (относительная изолированность, автономность тех или иных систем);

• адаптивность (способность системы приспосабливаться к изменениям внутренних и внешних условий таким образом, чтобы не нарушалась ее стабильность и эффективность, см.выше п.3);

• совместимость (все элементы системы должны обладать свойством взаимоприспособляемости);

Названные особенности (свойства) БСУ необходимо учитывать при их создании, усовершенствовании, прогнозировании их поведения и организации управления ими. Знание и учет этих особенностей позволяет более глубоко анализировать работу таких систем и достигать большей эффективности их работы.

1.4. УПРАВЛЕНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ

Информация является одним из основных понятий теории управления, а так же одним из фундаментальных понятий, характеризующих реальность мира как понятия: время, материя, пространство, движение и энергия. Информация представляет собой сведения об объектах и явлениях окружающего мира.

Информация воспринимается органами чувств: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. Естественно, не вся эта информация используется для целей управления, поэтому в данном курсе будем говорить только об информации в системах управления.

Методологии рассмотрения названных свойств информации посвящен один из важнейших разделов кибернетики - теория информации (ТИ), которая исследует процессы хранения, преобразования и передачи информации.

В ТИ важным понятием является понятие сигнала. Процессы управления сопровождаются информационными сигналами – вторичными процессами, несущими информацию о рассматриваемом явлении.

Сигналами называют воздействия, несущие информацию. Сигнал обычно характеризуют в виде некоторой функции времени.

Те воздействия, которые можно изменять произвольно, хотя бы и в некоторых пределах, называют управляющими воздействиями, а внешние независимые воздействия называют возмущениями. Последние делятся на контролируемые и неконтролируемые возмущения Точное число неконтролируемых возмущений может быть неизвестно.

При рассмотрении сигнала принято различать его информационное содержание о первичном процессе и физическую природу вторичного процесса - носителя информации. В зависимости от физической природы носителя выделяют акустические, оптические, электрические, электромагнитные, и пр. сигналы. Природа физического носителя может не совпадать с природой первичного процесса. Например, двигатель внутреннего сгорания разогревается от трения, а о его температуре можно судить по температуре масла, замеряемой с помощью электрических термодатчиков.

В теории управления сигнал рассматривается с кибернетических позиций и отождествляется с количественной информацией об изменении физических переменных изучаемого процесса безотносительно к природе, как первичного процесса, так и носителя сигнала. При этом учитывается, что реальный сигнал может не содержать всей информации о развитии физического явления, равно как и содержать постороннюю информацию. На информационное содержание сигналов оказывают влияние способы их кодирования, шумы и эффекты квантования.

Управление и информация — понятия, неразрывно связанные между собой.

Управление невозможно без достаточной информации о:

• цели управления;

• возмущениях внешней среды;

• состоянии объекта управления;

• характеристиках объекта.

В зависимости от характера и полноты доступной информации реализуют различные принципы управления.

Теория информации имеет дело с определенной моделью системы связи и рассматривает вопросы передачи сообщений по каналам связи (рис. 1.4).

Источник        Передатчик                          Приемник         Адресат

Сообщение     Сигнал X(t)                n(t)                                 Сообщение

Источник

помех             Реальный сигнал Y(t)

Канал (среда)

Рис. 1.4.

Вопрос адекватности сигнальной информации рассматриваемой физической переменной связан с понятиями идеального и реального сигнала.

Идеальный сигнал можно представить переменной Х(t), в то время как реальный сигнал содержит помехи и шумы измерения n(t). С учетом этого:  Y(t)=X(t)+n(t). С реальным сигналом связаны задачи идентификации (оценивания) динамических процессов по текущим измерениям, вопросы фильтрации, сглаживания и прогнозирования.

При этом учитывается, что реальный сигнал может не содержать всей информации о развитии физического явления, равно как и содержать постороннюю информацию. На информационное содержание сигналов оказывают влияние способы их кодирования, шумы и эффекты квантования.

В САУ в зависимости от способа кодирования различают аналоговые и цифровые сигналы. Для аналоговых сигналов их значение (интенсивность какого-либо параметра физического носителя) пропорционально значениям изучаемой физической переменной. В цифровых сигналах информация представлена в виде чисел в определенной кодовой форме, например, в форме двоичных кодов.

Информационное содержание сигнала зависит и от эффектов квантования. По характеру изменения во времени, процессы и сигналы подразделяются на непрерывные и дискретные. К последним, в свою очередь, относятся процессы, квантованные по уровню, и процессы, квантованные по времени.

Основные проблемы, решаемые ТИ, сводятся к вопросам наибольшей производительности канала (количество информации в единицу времени) и надежности связи (способность донести сообщение адресату с минимальными искажениями). Решения этих вопросов связаны с понятием количества информации. Данное понятие особенно важно при необходимости обработки большого объема информации, рационализации информационных потоков при автоматизации их обработки.

Количество информации понятие достаточно сложное. Для статической информации ее количество можно определить в битах или байтах. Это касается информации, переносимой на машинных носителях.

В определении количества информации используются также вероятностный и комбинаторный подходы.

В работе с информацией существенную роль играют и качественные свойства информации:

- Полезность (ценность, значимость).

- Достоверность (объективное соответствие действительности).

- Полнота – необходимое количество сведений, чтобы сделать достоверное заключение.

- Точность, характеристика информации, представляемой в числовом виде.

- Надежность (отсутствие искажений при передаче).

- Своевременность (актуальность). Свойство особенно необходимое для принятия решений и разработке объектов и процессов.

Пропускная способность канала связи - С определяется как максимальная величина относительной информации J(x,y) выходного сигнала X(t) относительно входного - Y(t), полученная в единицу времени to:

С = lim (Jmax(x,y) / to),                                             (1.5)

при to, стремящемся к бесконечности.

На пропускную способность канала влияют помехи (шум). Под помехой в передаче информации принимается не только физические воздействия электромагнитных полей, но и различного рода искажения информации в оргсистемах.

В условиях помех пропускная способность определяется соотношением:

C = Fc  Px / Pn,                                                    (1.6)

где Fc - диапазон частот канала связи;

Px, Pn - соответственно, средние мощности полезного сигнала и помехи.

В управлении существенную роль играет эффективность и надежность канала связи. Эффективность связана с задачами максимального заполнения объема сигнала полезной информацией и соответственно сокращения в нем помех.

Надежность есть мера соответствия принятого сообщения переданному и главным образом зависит от способности системы противостоять вредному действию помех, т.е. ее помехоустойчивости.

Для повышения помехоустойчивости используются следующие методы:

1) метод накопления заключается в многократном повторении сообщений, а также дублировании каналов связи. Здесь реализуется принцип избыточности информации;

2) метод фильтрации полезного сигнала от помех. При этом фильтр, основанный на той или иной физической основе, задерживает информацию помех;

3) корреляционный метод - основан на выделении помехи по принципу ее случайного характера и характеризующейся затухающей амплитудой.

Контрольные вопросы к лекции 1

1. Понятия: система, внешняя среда. Параметры и свойства систем.

2. Определение управления. Система управления. Состав и взаимодействие элементов. Особенности сигналов и каналов связи. Функции СУ.

3. Управляющая система и её основные характеристики. Факторы эффективности УС.

4. Категории управления и их особенности.

5. Виды и системы технологического управления.

6. Отличительные особенности и свойства БСУ.

7. Управление и информация.

8. Модель системы связи. Виды сигналов. Количественные и качественные свойства информации.

9. Понятие помехоустойчивости и пропускной способности канала связи. Методы повышения помехоустойчивости.

ЛЕКЦИЯ № 2

2.1. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ САУ

Общие принципы построения САУ и методы исследования процессов в них изучает ТАУ - теория автоматического управления.

В ТАУ рассматриваются системы, которые можно представить в виде следующей обобщенной функциональной схемы (рис 2.1).

На этой схеме показаны основные и наиболее часто встречающиеся элементы систем автоматического управления. При этом все элементы, как правило, обладают свойством однонаправленности, т.е. сигнал поступающий на вход элемента преобразуется в нем в выходной сигнал в соответствии с протекающими в нем физическими процессами.

Рис. 2.1

Здесь:

U(t) – задающее воздействие (общий сигнал в систему),

x(t) – управляющее воздействие (то, что вырабатывает регулятор),

y(t) – управляемая величина,

e(t) – отклонение (ошибка) управляемой величины от задающего воздействия.

1   Задающее устройство, которое преобразует входной сигнал U(t)  в сигнал, удобный для дальнейшего  использования;

2  сравнивающее устройство, вырабатывает сигнал ошибки (отклонения) как разность задающего сигнала и управляемой величины;

3  преобразующее устройство, преобразует сигнал ошибки в другую форму, удобную для дальнейшего использования, при этом не выполняются функции усиления и коррекции (пример: электрическаямеханическая);

4 и 8  корректирующие устройства, улучшают динамические свойства регулирования и повышают устойчивость. В зависимости от включения бывают параллельными или последовательными. 4  последовательная коррекция, 8  параллельная коррекция.

5  сравнивающее устройство местной обратной связи;

6 усилительное устройство, усиливает мощность сигнала;

7  исполнительное устройство, вырабатывает управляющее воздействие x(t) непосредственно на объект управления;

9  чувствительный элемент, фиксирует (измеряет) управляемую величину y(t);

10  элемент главной обратной связи, преобразует управляемую величину y(t) в вид, удобный для сравнения с задающим сигналом;

ОУ  объект управления.

Блоки 1, 10, 9 образуют датчик (D), а блоки 3, 4, 5, 6, 7, 8 – сервомеханизм (C).

Тогда, с учетом укрупнений, схему на рис.2.1. можно преобразовать в следующую:

Рис.2.2

Здесь датчик измеряет управляемую величину и задающую, т.е. выполняет функцию сбора информации. Сервомеханизм, в качестве регулятора, обрабатывает информацию, вырабатывает и реализует управляющее воздействие.

Реальная САУ может не содержать некоторые из рассматриваемых пронумерованных блоков. Некоторые блоки могут объединяться. То, что называли блоками, может называться звеньями. И регулятор, и ОУ могут состоять из нескольких звеньев.

Для того чтобы понять, как устройство управления (регулятор) в САУ  выполняет свои функции, рассмотрим признаки воздействия:

1) энергетический, характеризующий способность воздействия нести энергию; он важен при получении, преобразовании и передаче энергии;

2) метаболический, характеризующий материальную сторону воздействия; он важен при преобразовании вещества, его количества, формы и положения;

3) информационный, характеризующий способность воздействия быть носителем информации.

В теории систем автоматического управления и связи важна только третья, информационная сторона воздействий. Поэтому основной функцией устройства управления (УУ) в САУ является преобразование и обработка информации об объекте управления с целью определения законов управления объектом.

Классификацию процессов управления можно представить схемой, показанной на рис. 2.3.

Установившиеся

Процессы управления управления

Детерминированные (регулярные)

Случайные

Переходные

Свободное

движение

Вынужденное

движение

Статический

режим

Динамический режим

Рис. 2.3

Определения, представленные на рис.2.3 имеют следующий смысл:

Детерминированным называется процесс управления, протекающий в системе вследствие внешних воздействий, изменяющихся во времени по регулярным законам.

Случайным называется процесс, изменяющийся во времени непредсказуемым образом.

Установившимся называется детерминированный процесс, происходящий в САУ после окончания переходного процесса, когда время протекания процесса стремится к бесконечности.

Свободное движение — переходный процесс, обусловленный ненулевыми начальными условиями при отсутствии внешнего воздействия.

Вынужденное движение — это переходный процесс, обусловленный внешним воздействием.

Статический режим — это установившийся процесс при постоянных во времени внешних воздействиях.

Динамический режим — это установившийся процесс при внешних воздействиях, изменяющихся во времени,

В различных САУ реализуются следующие виды управления:

l. Координация — управление, цель которого заключается в согласовании процессов в разных элементах (подсистемах) объекта управления.

2. Регулирование — управление, цель которого заключается в обеспечении близости текущих значений одной или нескольких координат объекта управления к их заданным значениям.

3. Стабилизация — регулирование, цель которого заключается в обеспечении постоянства значений управляемых координат на заданном интервале времени.

4. Следящее регулирование — регулирование, цель которого заключается в обеспечении соответствия значений управляемых координат значениям задающих воздействий (сигналов), изменяющихся заранее неизвестным образом.

5. Программное регулирование — регулирование, цель которого заключается в обеспечении соответствия значений управляемых координат значениям задающих воздействий (сигналов), изменяющихся заранее известным образом.

6. Оптимальное управление — управление, цель которого заключается в обеспечении экстремального значения показателя качества управления.

7. Экстремальное управление — управление, цель которого заключается в достижении и удержании экстремума заданного показателя качества функционирования.

8. Терминальное управление — управление, цель которого заключается в переводе объекта управления в заданное конечное состояние в заданный момент времени.

9. Финитное управление — управление, цель которого заключается в переводе объекта управления из заданного начального состояния в заданное конечное состояние за ограниченное время.

10. Противоаварийное управление — управление, цель которого заключается в предотвращении развития аварийных событий, возникающих в системе управления.

11, Восстанавливающее управление — управление, цель которого заключается в возвращении системы в состояние исправности, работоспособности или правильности функционирования, утраченное вследствие дефектов ее элементов или структуры.

12. Гомеостатическое управление — управление, свойственное природным, например биологическим, системам и заключающееся в поддержании устойчивой и экономичной работы системы в нормальных и экстремальных условиях за счет многоуровневой организации взаимодействующих между собой и с внешней средой подсистем регулирования.

ЗЭ

СЭ

ПЭ

ИЭ

X0

X

e

y

Рис.2.4.

Регулятор (Рис. 2.4.) включает в себя: задающий элемент (задатчик-ЗЭ), позволяющий установить заданное значение регулируемой величины; сравнивающий элемент (СЭ), вырабатывающий величину отклонения e=х0-х; преобразующий элемент (ПЭ), преобразующий величину отклонения е в соответствии с законом регулирования, реализуемом регулятором, и исполнительный элемент (ИЭ), предназначенный для оказания управляющего воздействия на объект. Исполнительные элементы обычно создают механическое перемещение регулирующего органа и называются исполнительными механизмами, сервомоторами или серводвигателями.

2.2. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ТАУ

В ТАУ обычно абстрагируются от конкретной физической природы и конструкции объекта, представляют его в виде черного ящика, и используют следующие основные понятия:

1. Процесс управления. Это изменение величин y(t) и x(t) во времени.

2. Программа управления. Решая задачу управления, САУ осуществляет поддержание y = const или его изменение по определенной программе.

Программы управления могут быть:

- временными, y = y(t), т.е. является функцией времени;

- параметрическими, y = y(S1, S2 ... Sn), где Si - некоторые физические параметры (координаты, перемещения и т.п.).

Таким образом, программа управления определяет результат работы системы.

3. Закон управления. Выполнение задач управления осуществляется с помощью формирования целесообразного сигнала управления x по соответствующему алгоритму - закону управления. Математически закон управления определяется уравнениями, описывающими работу УС. Различают линейные и нелинейные законы управления, определяемые видом функции x = x(t). Они должны обеспечивать требуемую точность, устойчивость и качество процесса управления.

4. Переходной процесс. Это перевод УО из состояния Zi в состояние Zi+1 с изменением выходных сигналов от yi до yi+1, по сравнению с установившимся режимом, при котором y = const.

5. Передаточная функция (ПФ), являющаяся соотношением функций входного и выходного сигналов x = x(t) и y = y(t). Данная функция может быть линейной и нелинейной. В первом случае её часто называют коэффициентом преобразования или усиления. Подробнее о ПФ см.раздел 2.5.

ТАУ включает прикладные методы, позволяющие на основе анализа приведенных функций судить об устойчивости, точности и качестве управления.

Свойство поведения, когда после исчезновения возмущения состояние объекта стремится к исходному, называют устойчивостью. Под устойчивостью понимается свойство САУ обеспечивать затухание переходного процесса.

Устойчивость объектов и систем управления является фундаментальным свойством, необходимым для их нормального функционирования, Целью создания многих систем управления является стабилизация неустойчивых состояний {режимов) объектов.

При возмущениях в системе возникают колебания, которые могут быть затухающими, незатухающими, стремящимися к положению равновесия, или уходящими от него (неустойчивые).

Понятие устойчивости системы связано со способностью системы возвращаться в состояние равновесия после исчезновения внешних сил, которые вывели ее из этого состояния. Если система неустойчива, то она не возвращается в состояние равновесия.

Точность оценивается величиной ошибки между действительным и требуемым значениями выходного сигнала. Под точностью понимается величина ошибки регулирования в различных установившихся режимах.

В системах стабилизации таким режимом является установившееся состояние (положение равновесия), а точность системы характеризуется величиной статической ошибки ст отклонения от заданного состоянии при влиянии дестабилизирующих воздействий.

Качество управления определяется с помощью показателей (критериев качества), которые характеризуют особенности процесса в установившихся и переходных режимах.

Устойчивость системы является необходимым, но недостаточным условием ее работоспособности. Устойчивая система может оказаться недостаточно точной при отработке различных воздействий; недостаточно быстродействующей при выходе на заданную величину, и т.п. При исследовании систем приходится решать задачи обеспечения требуемых показателей качества переходного процесса: быстродействия, колебательности, перерегулирования, характеризующих точность и плавность протекания процесса. Качество работы системы в конечном счете определяется величиной ошибки, равной разности между требуемым и действительными значениями регулируемой величины.

Более подробно методы анализа качества САУ будут рассматриваться позже.

Помимо устойчивости, важным свойством, характеризующим системы управления, является инвариантность — независимость (слабая зависимость) управляемой переменной от действующих возмущений. Многие объекты имеют устойчивый режим функционирования, однако действие возмущений вызывает недопустимые отклонения управляемых переменных. Тогда создаются элементы систем управления, основной целью которых является компенсация действия этих возмущений или их ослабление.

Поведение системы будет иным, если изменятся свойства ее элементов. Однако изменения свойств объекта или других элементов системы не должны приводить к существенным изменениям характера процессов и ни в коем случае — к потере устойчивости. Система должна быть грубой и малочувствительной или, как еще говорят, робастной.

Управляемость и наблюдаемость. Задача управления системой состоит в определении такой функции x(t), при которой осуществляется целенаправленное изменение состояния системы. Всегда ли эта задача имеет решение? Ответ на этот вопрос дают два свойства системы – управляемость и наблюдаемость.

Линейная система является управляемой, если она может быть переведена из любого начального состояния Z0(t) в любое конечное состояние Zm(t) за конечное время Т.

Линейная система является наблюдаемой, если любое ее состояние Z0(t) можно восстановить по значениям x(t) и y(t), измеренным на интервале 0 > t > T.

Можно ли управлять объектом так, чтобы не было ошибки? В реальных системах – нет. Прежде всего, из-за внешних воздействий и шумов, которые заранее неизвестны. Кроме того, объекты управления обладают инерционностью, то есть, не могут мгновенно перейти из одного состояния в другое. Возможности регулятора и приводов (то есть мощность сигнала управления) всегда ограничены, поэтому быстродействие системы управления (скорость перехода на новый режим) также ограничено.

При отладке систем важным понятием (о чем будет более подробно рассказано в последующем материале) является перерегулирование - это процентное соотношение разницы максимального перерегулирования и установившегося значения, смысл которого понятен из рис.2.5:

.

Рис.2.5.

Достаточно важным понятием в ТАУ является понятие воздействия, о котором говорилось ранее.

Сигнал u(t) рис.2.1., определяющий требуемый закон движения системы (требуемое поведение регулируемой переменной системы), называется задающим воздействием.

Среда является источником возмущающих воздействий, внешних задающих воздействий.

Таким образом, возмущающим воздействием называется сигнал, отражающий влияние внешней среды на элементы системы.

К возмущающим относят воздействия, препятствующие функционированию объекта. Это могут быть силы сопротивления или трения для кинематических механизмов, температура окружающей среды для тепловых процессов и т. д. Возмущающие воздействия объединяются в вектор возмущений.

Сигнал      ty*(t) – y(t),   характеризующий текущее значение отклонения выходной переменной от задающего воздействия, называется рассогласованием, отклонением или ошибкой управления.

Задачи стабилизации и слежения иначе могут быть сформулированы как задачи поддержания нулевого значения рассогласования, т. е. (t) → 0.

При экспериментальном и теоретическом исследовании автоматических систем и их элементов используют ряд стандартных сигналов, называемых типовыми воздействиями. Эти воздействия описываются простыми математическими функциями и легко воспроизводятся при испытании систем.

Наибольшее применение в теории и практике автоматического управления находят следующие четыре типовых воздействия: ступенчатое, импульсное, гармоническое и линейное.

Ступенчатое воздействие – это воздействие, которое мгновенно возрастает от нуля до некоторого значения и далее остается постоянным (см. рис.).

Ступенчатому воздействию соответствует функция:

При анализе и расчете систем удобно использовать ступенчатое воздействие, у которого величина а0 = 1. Его называют единичным ступенчатым воздействием (единичным скачком) и обозначают 1(t). Математическое выражение, описывающее единичный скачок, имеет вид:

Ступенчатое воздействие чаще всего используют при испытаниях и расчетах систем стабилизации, так как эти воздействия наиболее близки к реальным входным (задающим и возмущающим) воздействиям систем стабилизации.

Импульсное воздействие представляет собой одиночный импульс прямоугольной формы (см. рис.), имеющий достаточно большую высоту и весьма малую продолжительность (по сравнению с инерционностью испытываемой системы). Очевидно, что площадь такого импульса всегда равна а0.

При математическом анализе автоматических систем используют единичное импульсное воздействие, которое описывается так называемой дельта – функцией:

причем

Согласно этим выражениям, дельта – функцию можно рассматривать как импульс, имеющий бесконечно большую высоту, бесконечно малую длительность и единичную площадь. Дельта – функцию можно определить также как производную единичного скачка:

.

В качестве стандартного гармонического воздействия используют обычно сигнал синусоидальной формы, описываемый функцией

где А – амплитуда сигнала;

- круговая частота, рад/с;

Т – период сигнала, с.

Гармонические воздействия широко используются при исследовании точности и устойчивости как стабилизирующих, так следящих и программных автоматических систем. Это объясняется двумя обстоятельствами: во-первых, реальные возмущения часто имеют периодический характер и поэтому могут быть представлены в виде суммы гармонических составляющих; во-вторых, математический аппарат анализа автоматических систем хорошо разработан именно для случая гармонических воздействий.

Для следящих и программных систем типовым является линейное воздействие (см. рис.)

.

Коэффициент а1 характеризует скорость нарастания воздействия x(t).

Контрольные вопросы к лекции 2

1. Обобщенная схема САУ.

2. Процессы и виды управления, реализуемые в САУ.

3. Основные понятия ТАУ.

4. Характеристики САУ: устойчивость, точность, качество, инвариантность, управляемость, наблюдаемость и т.д.

5. Понятие воздействия и типовые воздействия в ТАУ.

ЛЕКЦИЯ № 3

2.3. ПОНЯТИЕ ОБ ЭЛЕМЕНТАХ  САУ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Схема, представленная на рис. 2.1, дает лишь общее представление о составе САУ. Любая автоматическая система может рассматриваться как совокупность отдельных связанных между собой элементов. Однако устройства (элементы), применяемые здесь, чрезвычайно разнообразны. Элементы автоматики отличаются физической природой, принципом действия, конструкцией, схемой и т. д. Однако число функций, выполнение которых возлагается на элементы автоматики в различных автоматических устройствах, сравнительно невелико. В зависимости от выполняемых функций (назначения) все элементы автоматики можно условно, не претендуя на полноту, разделить на чувствительные, обрабатывающие, решающие, исполнительные и вспомогательные (рис. 2.4).

Вспомогательные

Элементы

автоматики

Обрабатывающие

Чувствительные

Решающие

Исполнительные

Рис.2.4.

Чувствительные элементы – это средства восприятия информации. Предназначены для измерения тех или иных величин управляемого процесса или внешней среды. Чувствительными элементов могут служить различного рода датчики, акселерометры, фотоэлементы и фотосопротивления, сканеры и другие контрольно-измерительные устройства.

Обрабатывающие элементы автоматических систем осуществляют обработку и заданное преобразование входного сигнала. К ним относятся усилительные, преобразовательные элементы автоматики, устройства сравнения, стабилизации, распределители, выпрямители и т.п.

Назначение усилительных элементов - усиление входного сигнала по мощности. Примерами усилительных элементов являются усилители: электронные, электромашинные, магнитные, релейные и т. д.

Преобразовательные элементы служат для преобразования физической природы входного сигнала. Например, модуляторы (полупроводниковые, магнитные) преобразуют сигнал постоянного тока в сигнал переменного тока, демодуляторы решают обратную задачу.

Преобразование сигналов может выполнятся:

- по роду энергии (сигнал одного рода энергии преобразуется в сигнал другого рода энергии, например электропневмопреобразователи);

- количественные преобразования по уровню и/или мощности сигналов, например усилители;

- функциональные преобразования по виду связи между входными и выходными сигналами (статические, динамические, логические, вычислительные операции, нелинейные преобразования).

Как правило, электрический выходной сигнал датчика напряжения или тока является нестандартным. К нему добавляются шумы и помехи от внешних источников, и не соблюдается строгая пропорциональность между входом и выходом датчика -  его передаточный коэффициент меняется внутри рабочего диапазона. Поэтому для дальнейшего использования сигнала требуется его нормализация. Нормализация сигналов датчиков осуществляется с помощью нормирующих электронных усилителей, с выходов которых сигналы подаются либо на специализированные аналоговые управляющие устройства, либо на аналого-цифровые преобразователи (АЦП) для ввода в управляющие компьютеры или микропроцессорные устройства. Задача АЦП — перевести аналоговый сигнал датчика (сигнал аналоговый, потому что он аналогичен измеряемому параметру) в цифровую форму, обычно — в двоичный код. Нормализация сигнала может быть совмещена с его линеаризацией. В этом случае нормирующий усилитель должен иметь характеристику у(х), обратную характеристике датчика, возможно умноженной на постоянный коэффициент. Другая, лучшая возможность заключается в программной линеаризации в микропроцессорном устройстве или управляющем компьютере. В последнем случае в памяти компьютера записывается зависимость значения измеряемой величины от показаний датчика.

Решающие элементы автоматики включают счетно-решающие устройства, вычислительные и логические элементы, корректирующие устройства, генераторы импульсов, элементы памяти, программные задатчики (формирование заданий), программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС), микропроцессоры и т.д.

Вычислительные элементы применяются для автоматического решения различных математических и логических задач, возникающих в процессе управления, т, е. преобразуют входной сигнал в соответствии с заданной системой уравнений.

Очень важной разновидностью вычислительных элементов являются так называемые корректирующие устройства, которые вводятся в состав автоматической системы с целью придания ей требуемых статических и динамических свойств.

В простых системах в качестве управляющего устройства может использоваться аналоговый решающий блок, преобразующий сигнал в соответствии с принятым алгоритмом управления САУ. Обычно в виде аналоговых блоков реализуются регуляторы и управляющие устройства следящих систем.

В случае более сложных алгоритмов управления применяются цифровые микропроцессорные комплекты, на основе которых строятся специализированные устройства с небольшим числом функций. Их применение особенно целесообразно, если управление формируется с использованием логических операций типа условного перехода несли ..., то ...», логического сложения «если ... или ..., то» и логического умножения «если ... и ..., то».

В тех случаях, когда для формирования сигналов управления требуется много логических операций и/или нестандартных операций с двоичными кодами, чрезвычайно эффективны ПЛИС — программируемые логические интегральные схемы.

При использовании более сложных алгоритмов управления на крупных объектах используются микро- и мини-ЭВМ в промышленном исполнении.

Выходные управляющие сигналы компьютера могут передаваться в виде двоичных кодов, задаваемых на микропроцессорные устройства или на исполнительные механизмы объекта. В последнем случае они сначала подаются на ЦАП (цифро-аналоговые преобразователи), а с выходов последних — на усилители мощности, способные привести в действие исполнительные механизмы. Усилители мощности обычно необходимы и на выходах аналоговых управляющих устройств.

Исполнительные элементы автоматики – это различные приводы, пусковая аппаратура, реле, переключатели, регуляторы, контроллеры, двигатели постоянного тока, асинхронные двигатели, электромагниты, гидроцилиндры, пневмоцилиндры и др. и т.п.

Эти элементы осуществляют непосредственное воздействие на управляемый процесс или объект. В большинстве случаев это воздействие сводится к механическому перемещению некоторой задвижки, заслонки, ползунка реостата, к повороту вала и т.д.

Исполнительные устройства (ИУ) являются оконечным звеном САУ, и их свойства во многом определяют статические и динамические характеристики всей САУ в различных режимах работы.

ИУ в САУ преобразуют энергию источников питания в механические управляющие воздействия на объекты управления для реализации заданных алгоритмов функционирования ОУ и всей САУ. Комплектные ИУ, содержащие регулятор, преобразователь энергии питания, двигатель, датчики обратных связей и другие элементы, называются сервомеханизмами. По виду используемой энергии ИУ могут быть электрическими, гидравлическими, пневматическими и комбинированными.

Электрические ИУ состоят из управляемых электрических преобразователей (управляемых устройств электропитания) и электромеханических преобразователей (электродвигателей, электромагнитных муфт, электромеханизмов, сервомеханизмов).

Гидравлические и пневматические ИУ состоят из неуправляемых источников энергии сжатой жидкости или газа (воздуха), устройств управления и исполнительных двигателей. Источники энергии (насосы или компрессоры) накачивают под давлением жидкость (масло) или газ (воздух) в ресиверы, из которых сжатая жидкость или сжатый газ через трубопроводы и устройства управления с регулирующими клапанами поступает в исполнительные двигатели возвратно-поступательного движения типа «поршень-цилиндр» или вращательного движения типа «вертушки», «пропеллера» и др.

Комбинированные ИУ и сервомеханизмы (электрогидравлические, электропневматические, пневмогидравлические) строятся с использованием соответствующих элементов. Обычно в управляющей части комбинированных ИУ используются электрические или пневматические управляющие устройства, а в исполнительной силовой части — гидродвигатели или пневмодвигатели.

В зависимости от режимов работы ОУ в САУ различают кратковременный, повторно-кратковременный и длительный режимы работы ИУ во времени, что определяет нагрев двигателей и требования к выбору их мощности, статических и динамических характеристик.

Вспомогательные элементы автоматики включают источники энергии, линии связи, коммутирующую аппаратуру, элементы распределения сигналов по различным каналам и т.д.

Для человеко-машинных систем к этой группе элементов следует добавить средства человеко-машинного интерфейса (индикаторы, средства ручного управления и т.п.).

Рассмотренная выше классификация элементов автоматики в зависимости от решаемых ими функциональных задач является основной.

Наиболее распространенными чувствительными элементами являются датчики, которые предназначены для преобразования контролируемой величины в сигнал, удобный для первичной обработки и передачи на расстояния.

Разновидности датчиков определяет кадастр измеряемых величин, содержащий более 2000 наименований величин, разделённых на 8 групп.

Это датчики:

1) пространства и времени (размер, площадь, объем, время, скорость, ускорение, частота, плоский угол);

2) механических величин (масса, сила, момент, давление, энергия, мощность, вязкость);

3) электрических и магнитных величин (электрические напряжение, ток, сопротивление, емкость, магнитный поток, индуктивность и др.);

4) тепловых величин (температура, тепловой поток и др.);

5) относительных величин (коэффициент полезного действия, кислотность, солёность, влажность и др.);

6) световых величин (освещённость, яркость и др.);

7) акустических величин (звуковое давление и др.);

8) величин излучения (мощность излучения, доза излучения, облучённость и др.).

Классификация датчиков проводится по разным признакам (например):

1. Аналоговые (непрерывные) и дискретные (релейные, импульсные, цифровые) датчики.

2. Реверсивные (двухтактные) датчики, изменяющие полярность (±) или фазу выходного сигнала на противоположную при отклонении измеряемой величины от нулевого значения в разные стороны, и нереверсивные (однотактные) датчики, изменяющие только выходную величину.

3. Параметрические датчики питаются от источника энергии и изменяют свои параметры (сопротивление, индуктивность, ёмкость) при изменении входного измеряемого воздействия, вследствие чего изменяется их выходной сигнал. Генераторные датчики преобразуют энергию входного измеряемого воздействия в энергию выходного сигнала датчика.

4. По виду измеряемой величины различают датчики положения, скорости, давления, температуры, электрического тока, электрического напряжения и других измеряемых величин.

5. По принципу действия различают датчики: резистивные (электроконтактные, потенциометрические, фоторезисторные, тензорезисторные, терморезисторные и др.); электромагнитные (индуктивные, трансформаторные, индуктосины, вращающиеся трансформаторы, сельсины и др.); магнитоиндукционные (частотные, импульсные, тахогенераторы постоянного и переменного тока и др.); электростатические (конденсаторные, ёмкостные редуктосины, ёмкостные фазовращатели и др.); фотоэлектрические (фотоимпульсные, растровые, кодовые и др.); магнитоэлектрические (магнитодиоды, магнитотранзисторы, датчики Холла и др.); датчики других принципов действия.

Свойства датчиков, обусловливающие предельно достижимые характеристики САУ (поскольку ошибки датчиков невозможно компенсировать), оценивают по следующим характеристикам:

1) статическая характеристика y = f(x) — зависимость выходной величины y от входной величины x в установившихся режимах;

2) чувствительность (коэффициент передачи) S = Δy/Δx — отношение приращения выходной величины Δy к приращению входной величины Δx;

3) погрешность — наибольшее отклонение в относительном или процентном измерении выходной величины при повторяющихся одинаковых значениях входной величины;

4) динамические характеристики переходного процесса изменения выходной величины y(t) при ступенчатом или гармоническом изменении входной величины x(t).

Свойства датчиков также характеризуют показатели надёжности, диапазон изменений входного и выходного сигналов, уровень шумов на выходе, массогабаритные и экономические показатели.

Стандартные датчики изготавливаются с естественными выходными сигналами и с унифицированными выходными сигналами постоянного или переменного тока или давления сжатого воздуха, изменяющиеся от минимума до максимума в стандартных пределах, независимо от типов датчиков

Основные требования, предъявляемые к датчикам:

1.Возмущения, вносимые датчиком в процессы, протекающие в объекте управления можно отнести к бесконечно малым величинам.

2. Инерционность датчика не должна влиять на процесс управления, т.е. инерционность его должна на 1, 2, 3 порядка быть меньше, чем инерционность исполнительного органа системы и объекта управления.

3. Точность измерения контролируемой величины должна быть значительно выше (не менее чем на порядок) требуемой точности регулирования выходных параметров объекта управления. Очевидно, что если точность измерения контролируемой величины соизмерима с требуемой точностью регулирования, то систему необходимо рассматривать как релейную. Она может работать только в режиме «Да–Нет». Это специфический класс систем будет рассмотрен ниже.

Коэффициент преобразования датчика, как элемента автоматики, называется чувствительностью датчиков и представляет собой отношение выходной величины датчика к контролируемой величине.

Контрольные вопросы к лекции 3

1. Деление элементов САУ по назначению.

2. Виды датчиков и их классификация.

3. Основные характеристики и требования к датчикам.

ЛЕКЦИЯ № 4

2.4. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ САУ

При изучении процессов управления все многообразие САУ можно рассматривать как различные комбинации из небольшого количества стандартных элементов – типовых динамических звеньев, поэтому для математического описания САУ по функциональной схеме  определяется состав её отдельных элементов, связанных друг с другом и с внешней средой.

Далее элементы САУ идентифицируются с типовыми звеньями, динамические свойства которых могут быть описаны математическими моделями стандартного вида (основные понятия о типовых звеньях и их характеристиках см.раздел 3.3).

Для формализованного описания динамических свойств элементов и САУ используются следующие средства:

- дифференциальные уравнения;

- передаточные функции;

- временные функции, характеризующие изменение во времени выходного сигнала определенного вида. К ним относят их переходные функции, которые определяют реакции звена на входной сигнал;

- частотные характеристики, устанавливающие зависимость между амплитудой и фазой входного и выходного гармонических сигналов при изменении частоты входного сигнала (см. раздел 2.6).

Дифференциальные уравнения описывают процессы, происходящие в каждом звене САУ в виде зависимости выходной величины от входного воздействия. Эти уравнения называются математическими моделями звеньев и для звеньев разной физической природы составляются по законам соответствующей науки (механики, электротехники, термодинамики и др.), нелинейные уравнения линеаризуются. Совокупность уравнений (математических моделей) взаимосвязанных звеньев САУ образуют систему дифференциальных уравнений САУ, называемую математической моделью САУ.

Математическое описание элемента устанавливает связь во времени между его текущими значениями выходных y(t) и входных x(t) величин. Динамика элемента, то есть поведение его параметров во времени, описывается дифференциальными уравнениями.

В общем случае при составлении уравнения динамики элемента системы (рис.2.2), имеющего входную величину x, выходную - y и внешнее воздействие f, получается динамическое уравнение произвольного нелинейного вида:

F(ӱ,ẏ,y)=G(ẋ,x,f)                                             (2.3)

Рис. 2.2. Элемент автоматической системы

Для линеаризации уравнения (2.3) последнее раскладывают в ряд Тейлора по степеням отклонений всех координат элемента от своих установившихся значений. Опуская вывод, получим дифуравнение (2.6), которое является приближенным уравнением в отклонениях:

a0∙y(2)(t) + a1∙y(1)(t) + a2∙y(t) = b0∙x(2)(t) + b1∙x(1)(t) + b2∙x(t)     (2.6)

Здесь: y(t) – временная функция выходного сигнала;

x(t) – временная функция входного сигнала;

y(j)(t) – j-я производная функции y(t);

x(j)(t) – j-я производная функции х(t);

am, bm – постоянные коэффициенты уравнения при соответствующих переменных.

Если ввести алгебраизированный символ дифференцирования то уравнение в символической форме примет вид:

(a0∙p2 + a1∙p + a2) y(t) = (b0∙p2 + b1∙p + b2) x(t)                        (2.7)

Часто используется такая форма записи дифуравнения (2.8), которую можно получить, если принять:

(2.8)

Здесь параметры T2, T1,  называются постоянными времени, измеряемыми в секундах, характеризуют инерционные свойства элемента; K называется коэффициентом передачи, характеризующим крутизну статической характеристики модели в установившихся режимах работы.

Для решения дифференциальных уравнений широкое распространение получил операторный метод, при использовании которого задача нахождения решения дифференциального уравнения сводится к алгебраическим действиям. Чтобы перейти от исходного дифференциального уравнения элемента при нулевых начальных условиях к операторному, необходимо в дифференциальном уравнении вместо реальных функций времени записать их изображения по Лапласу, а в полиномах символ дифференцирования p заменить на оператор Лапласа s:

(a0∙s2 + a1∙s + a2) y(t) = (b0∙s2 + b1∙s + b2) x(t)                        (2.9)

где s – оператор Лапласа.

Оператор Лапласа s представляет собой комплексную величину, причем s=c+jω,

где:

c=Re s - абсцисса абсолютной сходимости;

ω=Im s –угловая частота, имеющая размерность [рад/с].

Для перехода от реальных функций времени - оригиналов к их изображениям по Лапласу и наоборот введены прямое и обратное интегральные преобразования. На практике для этих целей используют специальные таблицы.

Уравнения (2.7) и (2.9) формально совпадают между собой. Однако уравнение (2.7) является дифференциальным, куда входят реальные функции времени, а уравнение (2.9) - алгебраическим относительно изображений функций времени по Лапласу.

Замечание: в литературе часто оператор Лапласа обозначается буквой p, что вводит некоторую путаницу.

Важнейшим математическим описанием звена или САУ является передаточная функция (ПФ), выражение которой может быть получено из (2.9). Упрощенно ПФ – это отношение функции, представляющей выходной сигнал системы, к функции входного сигнала. Ниже приводим принятое в теории управления определение.

Передаточная функция элементапо заданному входу есть отношение изображений по Лапласу его выходной и входной величин при нулевых начальных условиях и равных нулю воздействиях на остальных входах элемента. Ее выражение получаем из (2.9)

W(s)= y(t) / x(t) = (b0∙s2 + b1∙s + b2) / (a0∙s2 + a1∙s + a2)

или

,                                         (2.10)

Здесь числитель K(s) = b0∙s2 + b1∙s + b2 называют операторным коэффициентом передачи, представляет собой полином степени n от оператора Лапласа s. Его корни, при K(s) = 0 и W(s) = 0, называются нулями передаточной функции.

Знаменатель передаточной функции D(s) = a0∙s2 + a1∙s + a2 называют характеристическим полиномом, представляет собой полином степени m от оператора Лапласа s. Его корни, при которых знаменатель D(s) обращается в ноль, а W(s) стремится к бесконечности, называются полюсами передаточной функции.

Степень полинома знаменателя передаточной функции определяет порядок системы. В реальных системах степень полинома числителя передаточной функции не превышает степени полинома знаменателя. Это условие называют физической реализуемостью САУ; оно означает, что нельзя создать систему, передаточная функция которой не удовлетворяла бы этому условию.

Замечание: в литературе иногда для передаточной функции используют обозначение H(s).

В  практике часто требуется найти ПФ на основе дифуравнения, описывающего динамику системы.

Приведем пример такого определения ПФ для конкретного случая.

Пусть имеем дифуравнение системы:

В операторном виде с учетом использования оператора Лапласа s получим:

Тогда ПФ данной системы может быть представлена выражением:

Часто же бывает необходимость в определение дифуравнения системы по уравнению ПФ. Упрощенно это можно выполнить следующим образом:

знаменатель дифуравнения ПФ представить выражением, где операторы заменены  соответствующими производными выходного сигнала - y и приравнять его к числителю, где также операторы заменены соответствующими производными входного сигнала - u.

Передаточная функция имеет важное основополагающее значение в классической теории управления. Она устанавливает связь в динамическом режиме между выходной и входной величинами элемента во времени и характеризует его динамический коэффициент усиления. Передаточные функции элементов или отдельных участков схемы позволяют легко получить общее уравнение всей системы, а в случае необходимости перейти к дифференциальному уравнению. В установившемся режиме d/dt = 0, p = 0, и передаточная функция превращается в коэффициент передачи звена K = bm /an.

Временными характеристиками звена или САУ являются переходная функция h(t) и весовая функция (t).

Переходной функцией (рис.2.6) h(t) = y(t) звена или САУ называется реакция звена или САУ (переходный процесс выходной величины y(t)) на единичное ступенчатое входное воздействие x1(t) = 1[t] при нулевых начальных условиях:

Рис.2.6

Весовой функцией (функцией веса, импульсной переходной характеристикой) (t) = y(t) звена или САУ  (рис.2.7) называется их реакция на единичное импульсное входное воздействие x1(t) = δ(t) (дельта-функцию или функцию Дирака) при нулевых начальных условиях. Дельта-функция или функция Дирака получается при дифференцировании единичной ступенчатой функции δ(t) = = d1[t]/dt, при этом δ(t) = 0 в любой момент времени t, кроме t = 0, где величина импульса стремится к бесконечности при бесконечно малой продолжительности импульса, а площадь импульса равна единице ∫δ(t)dt = 1.

Весовая функция (t) равна производной от переходной функции h(t):

,

и наоборот, переходная функция равна интегралу от импульсной переходной:

Рис.2.7

Более понято - весовые функции показывают, как меняется выходной сигнал во времени при соответствующем воздействии.

Ниже приведен пример определения этих характеристик САУ с использованием системы Mathcad.

Предположим, задана САУ с передаточной функцией:

Wз(p) = W(p)/(1+W(p)) = 10/(10p2+7p+11).

Если необходимо вычислить переходную функцию h(t) и функцию веса ω(t) (временные характеристики САУ), то потребуются преобразования Лапласа, соответственно, от входных сигналов:

– единичной ступенчатой функции  x(t) = 1(t),

X(p) = L{1(t)} = 1/p.

– дельта-функции  x(t) = δ(0),  X(p) = L{ δ(0) = 1.

Вычислить h(t) и ω(t) для системы можно воспользовавшись  основным соотношением для изображения по Лапласу выходного сигнала:

Y(p) = Wз(p) X(p).

Тогда для их изображений по Лапласу будем иметь:

H(p) = 10/[p(10p2+7p+11)],

Ω(p) = 10/(10p2+7p+11).

Воспользовавшись процедурой обратного преобразования Лапласа

в системе Mathcad для получения выражений переходной функции h(t) и функции веса ω(t), получим нижеприведенные уравнения, графики которых показаны на рисунке ниже.

2.5. ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ САУ

Частотными характеристиками называются зависимости, характеризующие реакцию звена на гармоническое входное воздействие в установившемся режиме, т.е. вынужденные синусоидальные колебания звена. Частотные характеристики, определяют зависимость между амплитудой и фазой входного и выходного гармонических сигналов при изменении частоты входного сигнала.

Если на вход линейного звена подать гармоническое воздействие:

где X0 - амплитуда,

ω - угловая частота, имеющая размерность [рад/с] или [c-1],

то на выходе звена в установившемся режиме будет также гармоническая функция той же частоты, но другой амплитуды Y0 и сдвинутая по фазе относительно входной величины на угол ψ:

.

Связь между выходной гармоникой и входной устанавливается с помощью частотной передаточной функции звена W(jω).

Частотная передаточная функция представляет собой отношение изображений по Фурье выходного и входного сигналов при нулевых начальных условиях и равных нулю воздействиях на остальных входах:

(2.11)

Из сравнения преобразований Фурье и Лапласа следует, что частотную передаточную функцию звена легко получить из его передаточной функции путем замены s на jω(подстановка Фурье), т.е.

Запись W( jω) означает, что в передаточную функцию W(s) подставляется чисто мнимое число   s = jω , где j = .

Частотная передаточная функция W(j) представляет собой функцию комплексного переменного j, модуль которой равен А(), а аргумент равен ψ ().

Здесь модуль – это зависимость отношения амплитуды выходного сигнала к амплитуде входного сигнала при фиксированной частоте называют амплитудной частотной характеристикой (сокращенно - АЧХ) и обозначают А().

Аргумент – это сдвиг фаз между входным и выходным сигналами при фиксированной частоте называют фазовой частотной характеристикой (ФЧХ) и обозначают   ().

Для наглядного представления W(j) используется амплитудная фазовая частотная характеристика (АФЧХ), которая строится на комплексной плоскости в полярных координатах и представляет собой геометрическое место концов векторов (годографов), соответствующих частотной передаточной функции W(jω) при изменении частоты от нуля до бесконечности (рис.2.8). Полученные точки соединяются затем плавной кривой. АФЧХ строится как для положительных, так и для отрицательных частот. При замене в W(jω) ω на -ω получается сопряженная комплексная величина. Поэтому АФЧХ для отрицательных частот является зеркальным отображением относительно вещественной оси АФЧХ для положительных частот. На рис.2.8 АФЧХ для отрицательных частот показана пунктирной линией.

Как видим, АФЧХ при ее определении в диапазоне частот от минус бесконечности до плюс бесконечности симметрична относительно оси абсцисс.

Длина вектора, проведенного из начала координат в точку АФЧХ, соответствующую выбранной частоте ω, равна А(ω), а угол между вектором и положительным направлением вещественной оси равен  (ω)- сдвигу фазы между выходным и входным сигналом.

Рис.2.8

W(j), как комплексная величина, может быть также представлена на комплексной плоскости. Здесь при её построении по осям координат в декартовых координатах (U, V), (ось абсцисс - Re и ось ординат - Im) откладывают соответственно значения вещественной и мнимой частей частотной передаточной функции звена.

Проекции вектора W(j) на действительную и мнимую оси называют соответственно вещественной и мнимой частями частотной передаточной функции и обозначают:

Отсюда                (2.12)

Связь между вещественной и мнимой частотными функциями следующая:

(2.16)

Формула фазового сдвига при этом имеет вид:

(2.17)

Иногда фазовую частотную функцию обозначают буквой – f. Тогда из рис. 2.8 следует, что упрощенными правильными формулами связывающими модуль частотной передаточной функции (A), фазовый сдвиг (f), вещественную (U) и мнимую (V) части частотной передаточной функции являются:

;     ;    ;       .

Иногда для анализа работы САУ строят отдельно АЧХ и ФЧХ.

Амплитудная частотная характеристика показывает, как пропускает звено сигналы различной частоты, иначе, представляет собой коэффициент изменения амплитуды гармонических колебаний при прохождении через звено.

Для построения АЧХ необходимо найти амплитуду выходного сигнала на заданной частоте и отнести её к величине входного сигнала.

АЧХ при ее определении в диапазоне частот от минус бесконечности до плюс бесконечности симметрична относительно оси ординат (рис. 2.9),

Рис. 2.9

На рис. 2.9:

- резонансная частота, т.е. частота, на которой амплитудная частотная характеристика достигает максимума, иначе, на этой частоте звено имеет максимальный коэффициент усиления;

с - частота среза, частота, на которой амплитудная частотная характеристика, уменьшаясь, принимает значение, равное единице, и при дальнейшем повышении частоты остается меньше единицы;

п - частота пропускания, частота, на которой амплитудная частотная характеристика, уменьшаясь, принимает значение, равное 0,707, и при дальнейшем повышении частоты не увеличивается;

- полоса пропускания, диапазон частот гармонических колебаний, пропускаемых звеном без заметного ослабления.

При необходимости частоту среза можно вычислить, зная передаточную функцию. Для этого, учитывая соотношение (2.16), в выражении передаточной функции делают замену s = jω и приравнивают её единице. Полученное значение частоты и есть с.

Фазовая частотная характеристика (ФЧХ) графически отображается графиком, показанным на рис 2.10.

Рис. 2.10.

Вещественная частотная характеристика (ВЧХ). Представляет собой зависимость вещественной составляющей частотной передаточной функции от частоты(рис.2.11.)

Рис. 2.11.

Мнимая частотная характеристика (МЧХ). Представляет собой зависимость мнимой составляющей частотной передаточной функции от частоты (рис.2.12). Симметрична относительно начала координат.

Рис. 2.12.

Контрольные вопросы к лекции 4

- Описание САУ с помощью дифференциальных уравнений.

- Передаточная функция и дифференциальные уравнения САУ.

- Временные  характеристики САУ.

- Определение частотных характеристик САУ.

- Годограф АФЧХ.

- Графическое отображение АЧХ, ФЧХ, ВЧХ, МЧХ.

- Нахождение частотных характеристик по ПФ САУ.

ЛЕКЦИЯ № 9

4.1. КОРНЕВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ САУ

Понятие устойчивости системы управления связано со способностью возвращаться в состояние равновесия после исчезновения внешних воздействий, которые вывели ее из этого состояния. Данное определение является физическим определением понятия устойчивости.

Это означает, что если система выведена из состояния равновесия каким-либо возмущением, то она возвращается в исходное состояние после устранения этого возмущения, т.е. устойчивость системы определяется ее свободным движением. Примером, может служить маятник, который качнули.

Одним из направлений исследования устойчивости систем является использование корневых условий, т.е. определение устойчивости линейных динамических систем по видам корней их характеристических уравнений.

При этом устойчивость линейной динамической системы может быть определена по характеру её cвободного движения, т.е. движения, которое появляется в системе после подачи и снятия возмущающего воздействия, при равенстве нулю задающего  и возмущающих входных воздействий.

А.М.Ляпуновым доказано, что если система движущаяся свободно будет устойчива, то будет устойчива и система с вынужденным движением, на которую возмущение действует постоянно. Однако анализ на устойчивость первой значительно проще.

Таким образом, вопрос устойчивости сводится к выяснению устойчивости свободного движения системы и требует анализа характера решения уравнения свободного движения, составленного относительно отклонения выходной величины y(t) от установившегося состояния.

Свободное движение линейной или линеаризованной системы описывается однородным дифференциальным уравнением:

где  - свободная составляющая выходной величины системы.

Система является устойчивой, если свободная составляющая yc(t) переходного процесса с течением времени стремится к нулю, т.е. если

.

Такая устойчивость называется асимптотической.

Если свободная составляющая неограниченно возрастает, т.е. если

то система неустойчива.

Наконец, если свободная составляющая не стремится ни к нулю, ни к бесконечности, то система находится на границе устойчивости.

Найдем общее условие, при котором система, описываемая уравнением (*), устойчива.

Решение уравнения (*) равно сумме:

где Ck – постоянные интегрирования, определяемые параметрами системы и начальными условиями;

pk – корни характеристического уравнения:

.  (2**)

Данное характеристическое уравнение - это приравненная нулю сумма полинома числителя и полинома знаменателя передаточной функции разомкнутой системы или приравненный нулю полином знаменателя передаточной функции замкнутой системы, корни  которого являются полюсами передаточной функции (см.раздел 2.5).

Иллюстрацией к сказанному выше является следующее:

передаточная функция разомкнутой системы равна

,					                  (5-6)

а для замкнутой с единичной обратной связью

(5-7)

Поэтому характеристическое уравнение для замкнутой системы имеет вид:

(5-8)

для разомкнутой системы:

(5-9)

Корни уравнения (2**) могут быть вещественными (pk=k), мнимыми (pk=jk) и комплексными (pk=k± jk).

При этом вещественные (действительные) корни рассматриваются как частный случай комплексных корней, у которых мнимая часть равна нулю.

Переходная составляющая по выражению (**) при t стремится к нулю лишь в том случае, если каждое слагаемое вида .

Характер этой функции времени зависит от вида корня pk. Рассмотрим все возможные случаи расположения корней pk на комплексной плоскости (см. рис.4.1) и соответствующие им функции yk(t), которые показаны внутри кругов [39].

Рис.4.1

Каждому вещественному корню pk=k в решении (**) соответствует слагаемое вида

Если k<0 (корень р1), то функция (***) при t стремится к нулю. Процесс является затухающим апериодическим.

Если k>0 (корень р3), то функция (***) неограниченно возрастает. Процесс является расходящимся апериодическим.

Если k=0 (корень р2), то функция (***) остается постоянной. Процесс является устойчивостью нейтрального типа.

Каждой паре сопряженных комплексных корней pk=k± jk в решении (**) соответствуют два слагаемых, объединенных в одно

Эта функция представляет собой синусоиду с частотой k и амплитудой, изменяющейся во времени по экспоненте.

Если вещественная часть двух комплексных корней k<0 (корни р4 и р5), то колебательная составляющая (****) будет затухать. Процесс является затухающим колебательным.

Если k>0 (корни р8 и р9), то амплитуда колебаний будет неограниченно возрастать. Процесс является расходящимся колебательным.

Наконец, если k=0 (корни р6 и р7), т.е. если оба сопряженных корня – мнимые (pk=+ jk, pk+1=- jk), или если хотя бы один комплексно-сопряженный корень имеет нулевую вещественную часть, то xk(t) представляет собой незатухающую синусоиду с частотой k. Процесс является незатухающим колебательным.

Необходимо иметь ввиду, что выражение (**) представляет собой сумму слагаемых вида (***) и анализ устойчивости системы определяется по совокупности расположения корней (полюсов) на комплексной плоскости.

Обобщая вышеуказаннные рассуждения, можно сделать следующие выводы:

- Для устойчивости линейной автоматической системы управления необходимо и достаточно, чтобы вещественные части всех корней характеристического уравнения системы были отрицательны.

- Если хотя бы один корень имеет положительную действительную часть, то система будет неустойчивой.

Используя геометрическое представление корней на комплексной плоскости (см. рис.4.1.) в виде векторов или точек, можно дать вторую формулировку общего условия устойчивости (эквивалентную основной):

- Для устойчивости линейной системы необходимо и достаточно, чтобы все корни характеристического уравнения находились в левой полуплоскости.

- Если хотя бы один корень находится в правой полуплоскости, то система будет неустойчивой.

- Мнимая ось j является границей устойчивости в плоскости корней.

- Если характеристическое уравнение имеет одну пару чисто мнимых корней (pk=+jk, pk+1=-jk), а все остальные корни находятся в левой полуплоскости, то в системе устанавливаются незатухающие гармонические колебания с круговой частотой . В этом случае говорят, что система находится на колебательной границе устойчивости.

- Точка  =0  на мнимой оси соответствует так называемому нулевому корню (корень р2) . Если уравнение имеет один нулевой корень, а остальные корни этого уравнения отрицательные, то система находится на апериодической границе устойчивости (система нейтрально устойчива). Нулевой корень появляется, когда свободный член характеристического уравнения равен нулю.

- Если таких корня два, то система неустойчива.

Определение устойчивости САУ по корням (полюсам) ее передаточной функции называют прямым методом оценки устойчивости.

Пример.

Движение системы описывается дифференциальным уравнением

где: y(t) - выходная переменная, g(t) - задающее воздействие, t - время.

Требуется определить характер устойчивости данной автоматической системы …

Решение.

Характеристическое уравнение для данной системы имеет вид:

D(s) = s2+3s+2=0.

Найдем корни этого уравнения

Откуда:   s1= -1,  s2= -2.

Поскольку характеристическое уравнение системы имеет только отрицательные корни можно сделать заключение, что она устойчива.

Таким образом, исследование устойчивости системы сводится к определению знаков вещественных частей корней характеристического уравнения системы. Но решение уравнений четвертой и более высоких степеней может встречать затруднения. Поэтому применяются косвенные методы анализа устойчивости без определения корней характеристического уравнения, по определенным критериям устойчивости.

Имеются также методы, позволяющие судить об устойчивости системы по так называемым условиям устойчивости, не решая характеристического уравнения и не находя его корней [55,56].

Первым таким условием (условие устойчивости А.Стодолы) является следующее: система будет устойчивой, если все коэффициенты ее характеристического уравнения положительны.

Примечание. Заметим, что это условие можно сформулировать и по другому: все коэффициенты характеристического уравнения должны быть отрицательными, т.к. умножая характеристическое уравнение на минус единицу, можно сделать все коэффициенты положительными.

Таким образом, для обеспечения условия устойчивости можем говорить об одинаковости знаков коэффициентов характеристического уравнения.

Если все коэффициенты характеристического полинома а > 0, то любое действительное положительное значение s, подставленное в уравнение, не может обратить его в нуль и, следовательно, не является корнем характеристического уравнения. Поэтому при а > 0 невозможно появление нарастающих экспонент, характеризующих апериодическую неустойчивость, т.е. апериодическая неустойчивость невозможна. Однако может возникнуть колебательная неустойчивость, т.е. появление в решении составляющих в виде колебаний с нарастающей амплитудой. Это возникает, когда существуют комплексно-сопряженные корни с положительной действительной частью. Поэтому условие положительности коэффициентов при порядке системы больше двух является необходимым условием, но не достаточным, а для уравнений первого и второго порядка это условие является и достаточным.

К сожалению, условие Стодолы является и необходимым и достаточным, только если порядок характеристического уравнения САР не превышает двух, т.е. при n =1 и n =2. Если же  , то условие Стодолы дает только необходимые условие, но не достаточные. К примеру, характеристическое уравнение второго порядка

имеет  все положительные коэффициенты, поэтому САУ с таким уравнением устойчива.

Для исследования устойчивости САУ используют также алгебраические и критерии Вышнеградского, Гурвица, Льенара-Шипаро, Рауса, и частотные критерии Найквиста, Михайлова и другие.

В литературе по САУ встречаются следующие рекомендации по применению критериев устойчивости:

- Алгебраический критерий Гурвица целесообразно применять при порядке системы .

- Алгебраический критерий Рауса применяется при порядке системы от 4 до 6.

- Критерий устойчивости Михайлова применяется при исследовании сложных многоконтурных систем, когда необходимо выяснить влияние измерения структуры системы и средств ее стабилизации на устойчивость.

- Критерий устойчивости Найквиста целесообразно применять тогда, когда система имеет одноконтурный вид, и если отдельные элементы системы заданы экспериментально.

- Логарифмический критерий устойчивости применяется тогда же, когда и критерий Найквиста, особенно при исследовании системы на большом интервале частот.

4.2. АЛГЕБРАИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ УСТОЙЧИВОСТИ ГУРВИЦА

Определение устойчивости САУ с использованием алгебраического критерия Гурвица, выполняется следующим образом.

Из коэффициентов характеристического уравнения системы строится определитель Гурвица  по алгоритму:

1) по главной диагонали слева направо выставляются все коэффициенты характеристического уравнения от a1 до an;

2) от каждого элемента диагонали вверх и вниз достраиваются столбцы определителя так, чтобы индексы убывали сверху вниз;

3) на место коэффициентов с индексами меньше нуля или больше n ставятся нули;

4) количество строк и столбцов соответствует порядку характеристического уравнения

Число определителей Гурвица равно порядку характеристического уравнения n.

Итак,  суть критерия Гурвица заключается в  следующем:

автоматическая система, описываемая характеристическим уравнением:

,

устойчива, если при a0 >0

положительны все определители ∆1, ∆2, . . .∆п вида

Если хотя бы один из определителей, называемых определителями Гурвица, отрицателен, то система неустойчива.

Если n-й определитель ∆п=0, а все остальные определители положительны, то система находится на границе устойчивости.

Рассмотрим частные случаи критерия Гурвица для n=1;2;3;4. Раскрывая определители, фигурирующие в общей формулировке критерия, можно получить следующие условия.

1. Для уравнения первого порядка (n=1)

условие устойчивости: а0>0 и ∆1=а1>0, т.е. для устойчивости системы необходимо и достаточно, чтобы все коэффициенты характеристического уравнения были больше нуля.

2. Для уравнения второго порядка (n=2)

условие устойчивости:

Т.о., и для системы второго порядка необходимое условие устойчивости (положительность коэффициентов) является одновременно и достаточным.

3. Для уравнения третьего порядка (n=3)

условие устойчивости:

При n=3 для устойчивости системы необходимо и достаточно, чтобы все коэффициенты характеристического уравнения были больше нуля и произведение средних коэффициентов уравнения (а1, а2) было больше произведения крайних (а0, а3).

4. Для уравнения четвертого порядка (n=4)

кроме положительности всех коэффициентов требуется выполнение условия

.

При n=4 система будет устойчива при всех коэффициентах больших нуля и при

.

Т.о., для устойчивости систем не выше четвертого порядка необходимо и достаточно, чтобы все коэффициенты характеристического уравнения и определитель ∆п-1 были положительными.

Критерий Гурвица применяют при n ≤ 5. При больших порядках возрастает число определителей, и процесс становится трудоемким. Недостаток критерия Гурвица - малая наглядность. Достоинство - удобен для реализации на ЭВМ.

При n>5 критерий Гурвица становится громоздким и применяют критерий Рауса.

Пример. Определение степени устойчивости системы по заданной ПФ с использованием критерия Гурвица.

Пусть передаточная функция разомкнутой системы задана в виде:

W(s) = k/s(T1s +1)(T2s +1)

Исследовать устойчивость системы.

Передаточная функция замкнутой системы:

Wзс(p) = W(p)/[1 + W(p)],

где W(p) - передаточная функция разомкнутой системы.  (см.5.7)

Р е ш е н и е . Характеристическое уравнение замкнутой системы:

D(p)=0,             где D(p) =1+W(s)

при s = p получим:

p(T1p+1)(T2p+1)+ k = 0

Раскрыв скобки, получим характеристическое уравнение 3-го порядка:

T1T2p3 + (T1 + T2)p2 + p + k = 0.

Тогда для данного характеристического уравнения имеем следующие коэффициенты:

a0 = T1T2;  a1 = (T1 + T2);  a2 = 1; a3 = k.

Коэффициенты положительны.

Составим матрицу Гурвица, найдем определители этой матрицы.

Для устойчивости системы все они должны быть положительными:

Δ1 = a1, откуда (T1 + T2) > 0;  т.к. постоянные времени не могут быть отрицательными по физическому смыслу.

Δ2 = a1×a2 − a0 ×a3,   откуда (T1 + T2) − k·T1·T2 > 0;

Δ3 = a1×a2×a3 − a0× = a3(a1×a2 − a0×a3 ),

откуда a3 >0 , так как k > 0.

Условие устойчивости по критерию Гурвица получает вид:

Из определителя   Δ2  имеем:  (T1 + T2) > k·T1·T2   или

С учетом вышеуказанного можно определить граничные условия устойчивости:

1)  k = 0;

2) Δn-1 = 0;

3)  a0 = 0.

Используя данный прием, можно определить степень устойчивости системы,  зная её ПФ, а также вычислить границы устойчивости замкнутой системы.

Контрольные вопросы к лекции 9

1.  Основа корневых методов исследования устойчивости САУ.

2. Условия устойчивости САУ при корневых методах исследования.

3. Методы, позволяющие судить об устойчивости системы без решения характеристического уравнения.

4.  Сущность алгебраического критерия устойчивости Гурвица.

5.  Частные случаи критерия Гурвица.

ЛЕКЦИЯ № 10

4.3. ОБЛАСТИ И ЗАПАСЫ УСТОЙЧИВОСТИ   САУ

Синтез реальных систем ориентирован на создание устойчивых систем, т.е. обладающих необходимым запасом устойчивости.

В процессе работы системы ее параметры (коэффициенты передачи и постоянные времени) из-за изменений внешних условий, колебаний напряжений источников энергии и других причин отличаются от расчетных значений. Если не принять определенных мер, то система может стать неустойчивой. Для исключения этого явления при проектировании следует обеспечить определенные запасы устойчивости системы, которые характеризуются близостью амплитудно-фазовой частотной характеристики разомкнутой системы к точке с координатами (-1, j0).

В связи с этим необходимо иметь возможность количественно оценить запас устойчивости.

Наиболее распространенными оценками последнего являются следующие оценки (в соответствии с критериями устойчивости):

- корневые методы оценки запаса устойчивости;

- алгебраические;

- частотные методы.

При корневых методах степень устойчивости САУ определяется расположением корней р1, р2, …, рп характеристического уравнения на левой части комплексной плоскости, являющаяся зоной устойчивости (рис.4.3).

Рис. 4.3.

Из рис 4.3. понятно, что чем ближе  к мнимой оси, тем ближе САУ к границе устойчивости.

Расстояние от мнимой оси до действительной части ближайшего к ней корня называется степенью устойчивости  (отрезок 0p1 ), т.е.  = │p1│.

При частотных критериях устойчивости различают два критерия: по амплитуде и по фазе.

Запасы устойчивости определяют на двух частотах: частоте среза ωс и критической частоте ωкр. На частоте среза АЧХ разомкнутой системы равна единице, на критической частоте ФЧХ принимает значение, равное -π.

Различают запас устойчивости по амплитуде (модулю) и запас устойчивости по фазе.

Запас устойчивости по амплитуде задается некоторой величиной h (рис.5.12), на которую должен отличаться модуль АФЧХ разомкнутой системы от единицы на частоте, при которой фаза равняется ψ(ω)= -1800, т.е.

h = │1-A(ω)│ψ(ω)= -1800│                                    (5.14)

Рис. 5.12. АФЧХ разомкнутой системы

Запас устойчивости по фазе задается некоторым углом ψ (рис.5.12), на который должна отличаться фаза АФЧХ разомкнутой системы от -1800 на частоте (частота среза), при которой модуль равняется единице, т.е.

ψ = │-1800 -ψ(ω)│A(ω) =1│                                       (5.15)

В хорошо демпфированных системах запас устойчивости по амплитуде составляет примерно h = 6÷20 дб, что составляет 2÷10 в линейном масштабе, а запас по фазе ψ = 30÷600.

Запас устойчивости по фазе у неустойчивой системы имеет отрицательное значение.

4.4. ЧАСТОТНЫЙ КРИТЕРИЙ УСТОЙЧИВОСТИ НАЙКВИСТА

Критерий Найквиста относится к частотным критериям устойчивости.

Упрощенная формулировка амплитудно-фазового критерия устойчивости Найквиста: линейная динамическая система, устойчивая в разомкнутом состоянии, устойчива и в замкнутом состоянии, если АФЧХ разомкнутой системы Wpс(j) при изменении частоты от 0 до ∞ не охватывает на комплексной плоскости точку с координатами (-1; j0) (рис. 4.2.4, годограф 2).

Рис. 4.2.4.

Более общая формулировка критерия Найквиста относится к системам, имеющим так называемую АФЧХ второго рода (рис. 4.2.4, годограф 1), когда Wpс(j) пересекает (неограниченное количество раз) вещественную ось левее точки Re Wpc() = -1. Будем считать положительным переход годографа через вещественную ось, если он совершается сверху вниз, и отрицательным, если он совершается снизу вверх. Для таких годографов критерий Найквиста формулируется в следующем виде: линейная динамическая система, устойчивая в разомкнутом состоянии, устойчива и в замкнутом состоянии, если при изменении частоты от 0 до +∞ разность между числом положительных переходов годографа АФЧХ разомкнутой системы через участок вещественной оси (-1; -∞) и числом отрицательных переходов равна нулю.

Из этого условия видно, что система, устойчивая в разомкнутом состоянии и имеющая АФЧХ в форме кривой 1 на рис. 4.2.4, устойчива и в замкнутом состоянии.

Критерий Найквиста нагляден. Он позволяет не только выявить, устойчива ли система, но и, в случае, если она неустойчива, наметить меры по достижению устойчивости.

На запас устойчивости влияет коэффициент усиления системы K. Его увеличение, например, для годографа на рис. 5.12 а, приведет к уменьшению запаса устойчивости.

Чтобы спроектировать систему с заданными запасами устойчивости по модулю hз и фазе μз, строят запретную область вокруг точки с координатами (-1, j0),  в которую не должна заходить АФЧХ разомкнутой системы (рис.5.13).

Рис. 5.13. Запретная область для АФЧХ разомкнутой системы

При рассмотрении устойчивости САУ необходимо учитывать понятие структурной устойчивости. [32]. Астатическая система может быть неустойчивой по двум причинам: неподходящий состав динамических звеньев и неподходящие значения параметров звеньев.

Системы, неустойчивые по первой причине, называются структурно неустойчивыми. Это означает, что изменением параметров системы нельзя добиться ее устойчивости, нужно менять ее структуру.

Рис. 4.3.1.

Например, если система состоит из любого количества инерционных и колебательных звеньев, она имеет вид, показанный на рис. 4.3.1. При увеличении коэффициента усиления системы K каждая точка ее АФЧХ удаляется от начала координат, пока при некотором значении Ккрит АФЧХ не пересечет точку (-1, j0). При дальнейшем увеличении K, система будет неустойчива. И, наоборот, при уменьшении K такую систему, в принципе, можно сделать устойчивой, поэтому ее называют структурно устойчивой.

Cистема, имеющая одно интегрирующее звено, является структурно устойчивой. Если система имеет два интегрирующих звена, то такая система не будет устойчива ни при каких значениях параметров, то есть она структурно неустойчива.

Структурно неустойчивую систему можно сделать устойчивой, включив в нее корректирующие звенья (например, дифференцирующие) или изменив структуру системы, например, с помощью местных обратных связей.

4.5. ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ПО ЛЧХ

Построение амплитудно-фазовых частотных характеристик разомкнутых систем связано с громоздкими вычислениями, поэтому целесообразно оценивать их устойчивость по логарифмическим частотным характеристикам. Для этого необходимо построить ЛЧХ разомкнутой системы (рис.5.14). На рис.5.14 условно показано четыре варианта возможного прохождения ЛФХ.

В том случае, когда АФЧХ не имеет точек пересечения с вещественной осью слева от точки с координатами (-1, j0), то для устойчивости замкнутой системы необходимо и достаточно, чтобы выполнялось условие ωс<ωкр см.рис.5.12.

То есть замкнутая система будет абсолютно устойчивой, если ЛАХ разомкнутой системы принимает отрицательные значения раньше, чем ЛФХ достигнет значения фазы -1800 (кривая 4 на рис.5.14).

Если ЛАХ разомкнутой системы принимает отрицательные значения позже, чем ЛФХ достигнет значения фазы -1800 (кривая 1 на рис.5.14), то замкнутая система неустойчивая.

Если ЛАХ разомкнутой системы принимает значение амплитуды 0 дб на одной частоте, что и ЛФХ достигнет значения фазы -1800 (кривая 2 на рис.5.14), то это соответствует колебательной границе устойчивости.

В условно устойчивых системах (кривая 3 на рис.5.14) для оценки устойчивости следует в диапазоне частот, где ЛАХ больше нуля, подсчитать число переходов ЛФХ через прямую -1800. Если число положительных (сверху вниз) переходов через эту прямую равняется числу отрицательных (снизу вверх), то система в замкнутом состоянии устойчива.

Рис. 5.14.

По ЛЧХ разомкнутой системы можно определить запасы устойчивости: запас по фазе μ(аргументу) отсчитывается по ЛФХ на частоте среза ωс,

а запас по амплитуде Lh (модулю) соответствует значению ЛАХ на критической частоте ωкр (фазовый сдвиг здесь равен -), взятому с обратным знаком (кривая 4 на рис.5.14).

Если ωс=ωкр, то система находится на границе устойчивости. Граничное значение общего коэффициента передачи разомкнутой системы kгр определяется из выражения:

20 lg kгр = 20 lg k + Lh,

где k - общий коэффициент передачи разомкнутой системы.

В заключение дадим некоторые рекомендации, которые следуют из практики проектирования систем.

Во-первых, для того чтобы в системе были обеспечены необходимые запасы устойчивости, наклон ЛАХ в диапазоне частот, в котором расположена частота среза, должен быть равным -20дб/дек.

При наклоне характеристики, равном -40дб/дек, трудно обеспечить необходимый запас устойчивости по фазе.

При наклоне характеристики, равном 0 дб/дек, получают излишне большие запасы устойчивости по фазе, система становится передемпфированной с длительным переходным процессом.

Во-вторых, запас устойчивости по фазе в системе зависит от диапазона частот, в котором ЛАХ разомкнутой системы на частоте среза имеет наклон -20дб/дек. Чем больше этот диапазон частот, тем выше запас устойчивости по фазе и наоборот.

Указанные оценки запасов устойчивости можно определить и по логарифмическим характеристикам системы в разомкнутом состоянии, как показано на рис. 4.19.

Рис. 4.19

Здесь  – амплитудная характеристика двух систем управления, а  и  – их фазовые характеристики.

Как видно, первая система, имеющая фазовую характеристику , является неустойчивой, так как . В то же время вторая система, имеющая фазовую характеристику , является устойчивой, так как . При этом её запас устойчивости по фазе равен углу , показанному на рис. 4.19. Её запас устойчивости по усилению характеризуется длиной отрезка , который также показан на рис. 4.19.

Контрольные вопросы к лекции 10

1.  Методы количественной оценки запаса устойчивости.

2.  Определение запаса устойчивости по амплитуде (модулю) и запаса устойчивости по фазе.

3. Частотный критерий устойчивости Найквиста.

4. Оценка устойчивости по ЛЧХ.

ЛЕКЦИЯ № 5

ЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ АМПЛИТУДНО-ФАЗО-ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ САУ

В расчетах и анализе САУ широкое применение находят частотные характеристики в логарифмических масштабах. Применение логарифмического масштаба позволяет наглядно изображать характеристики в большом диапазоне частот, представлять характеристики отрезками ломанных линий и определять характеристики сложных систем простым суммированием характеристик, входящих в эти системы элементов.

Логарифмические характеристики имеют меньшую кривизну и поэтому могут быть приближенно заменены ломаными линиями, составленными из нескольких прямолинейных отрезков. Причем, эти отрезки в большинстве случаев удается построить без громоздких вычислений при помощи некоторых простых правил. Кроме того, в логарифмической системе координат легко находить характеристики различных соединений элементов, так как умножению и делению обычных характеристик соответствует сложение и вычитание ординат логарифмических характеристик.

Логарифмические амплитудная (ЛАЧХ) и фазовая (ЛФЧХ) частотные характеристики, получаются путем логарифмирования передаточной функции:

lg[W(j)] = lg[A() exp(j()] = lg[A()]+lg[exp(j()] = L() + ().

ЛАЧХ получают из первого слагаемого, которое умножается на 20:

L()=20 lg A().                                            (2.16)

Логарифмическая амплитудная частотная характеристика (ЛАЧХ) звена или САУ строится в прямоугольной системе координат, где по оси ординат в линейном масштабе указывается величина ЛАЧХ в децибелах, а по оси абсцисс в логарифмическом масштабе указывается частота  в 1/с (при этом равномерные изменения частоты в 10 раз представляются декадами). Декада [дек] – любой отрезок, на котором значение частоты увеличивается в десять раз. Децибел равен 1/10 бела. Бел равен десятичному логарифму отношения мощностей на выходе и входе звена или пропорциональному отношению квадратов напряжений, токов, скоростей или других физических величин (1 бел = lgP2/P1 = lgU22/U12). Поэтому в (2.16) множитель 20 = 2∙10, где 2 отражает логарифмирование квадрата отношения выходной и входной величин, а 10 — перевод белов в децибелы. Таким образом амплитуда сигнала измеряется в децибелах.

Ось абсцисс должна проходить через точку 0 дБ, что соответствует модулю A()=1, т.к. логарифм единицы равен нулю.

Ось ординат может пересекать ось абсцисс в произвольном месте, но обычно её проводят так, чтобы справа можно было разместить всю ЛАЧХ.

Логарифмическая фазовая частотная характеристика (ЛФЧХ) ()= arctg[V()/U()] звена или САУ строится по оси ординат в линейном масштабе, где указывается угол фазового сдвига ()в радианах или градусах, а по оси абсцисс указывается частота  в логарифмическом масштабе в 1/с, как в ЛАЧХ. Для элементарных звеньев она не выходит за пределы: - ≤  ≤ . При построении фазовой частотной характеристики логарифмический масштаб применяют только для оси абсцисс. ЛФЧХ, отличается от ФЧХ только масштабом по оси .

Примеры ЛАЧХ и ЛФЧХ показаны на рис. 2.13.

Рис. 2.13

На рис.2.14 показана ЛАЧХ L() (толстая линия) и соответствующая ей приближенная (асимптотическая) характеристика Lа() в виде прямолинейных отрезков (тонкая линия). Частоты, соответствующие точкам стыковки отрезков, называют сопрягающими и обозначают с. Максимальное отличие реальных ЛАЧХ от асимптотических обычно не превышает 3дБ при  =с.

Рис.2.14

Частота, на которой L() = 0, т.е. A() = 1, называется частотой среза ср. Она  соответствуетточке пересечения графика ЛАЧХ с осью абсцисс. Верхняя полуплоскость ЛАХ соответствует значениям А1 (усиление амплитуды), а нижняя полуплоскость - значениям А1 (ослабление амплитуды).

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О ТИПОВЫХ ЗВЕНЬЯХ

Функциональные элементы, используемые в автоматических системах, как показано в лекции 2, могут иметь самые различные конструктивные исполнения и принципы действия. Однако общность математических выражений, связывающих входные и выходные величины функциональных элементов, позволяет выделить ограниченное число так называемых типовых алгоритмических звеньев. Каждому типовому алгоритмическому звену соответствует определенное математическое соотношение между входной и выходной величиной.

Алгоритмические звенья, которые описываются обыкновенными дифференциальными уравнениями первого и второго порядка, получили название  типовых динамических звеньев.

Типовые динамические звенья являются основными  составными частями алгоритмических структур систем управления, поэтому знание их характеристик  существенно облегчает анализ таких систем путем построения и исследования  их матмоделей.

Необходимо  также понимать, что типовые динамические звенья – это упрощенно набор простейших элементов схем, выполняющих определенные функции и описываемых определенными дифуравнениями.

Типовые динамические звенья делятся на четыре группы по виду зависимости выходной величины y(t) от входного воздействия x(t)  в установившихся режимах работы:

1) позиционные — выходная величина пропорциональна входному воздействию y = Kx (безынерционное, апериодическое 1-го порядка,  апериодическое 2-го порядка, колебательное);

2) интегрирующие — выходная величина пропорциональна интегралу от входного воздействия y = K∫xdt (идеальное интегрирующее, реальное интегрирующее (с замедлением), изодромное);

3) дифференцирующие — выходная величина пропорциональна первой производной по времени от входного воздействия y = K dx/dt (идеальное дифференцирующее, реальное дифференцирующее (с замедлением), форсирующее);

4) запаздывающие — выходная величина равна входой величине, сдвинутой в текущем времени на время запаздывания τy = x (t – τ).

Дадим краткое описание основных динамических звеньев.

Безынерционное звено.

Безынерционное звено является простейшим среди всех типовых звеньев. Оно передает сигнал со входа на выход мгновенно, без искажений его формы. В звене может происходить только усиление или ослабление мгновенных значений входной величины.

Связь между мгновенными значениями входной величины x(t) и выходной величины y(t) описывается алгебраическим уравнением

Передаточные свойства звена определяются лишь одним параметром – передаточным коэффициентом k.

На алгоритмических схемах безынерционное звено изображают в виде прямоугольника, внутри которого указывают буквенное обозначение или числовое значение передаточного коэффициента k (см. рис.).

Примерами могут также служить любая электрическая цепь, состоящая из сопротивлений и являющаяся усилительным звеном; рычаги и зубчатые передачи.

Здесь U  входная характеристика;

I  выходная характеристика.

В практике безынерционные (усилительные) звенья встречаются очень редко.

Апериодическое звено.

Динамика процесса звена описывается следующим уравнением:

где k передаточный коэффициент или коэффициент усиления, Тпостоянная времени, характеризующая инерционность звена.

Гармонические сигналы малой частоты ( <с) пропускаются звеном хорошо – с отношением амплитуд выходной и входной величин, близким к передаточному коэффициенту k. Сигналы большой частоты ( >с) плохо пропускаются звеном: отношение амплитуд существенно зависит от коэффициента k. Чем больше постоянная времени Т, т.е. чем больше инерционность звена, тем меньше АЧХ вытянута вдоль оси частот, или, тем уже полоса пропускания частот.

Т.о. инерционное звено первого порядка по своим частотным свойствам является фильтром низкой частоты.

Апериодическими звеньями являются RC и RL цепи, входные и выходные величины которых связаны соответствующей передаточной функцией.

Колебательное звено.

Динамика процессов в колебательном звене описывается уравнением:

,

где k коэффициент усиления звена; Т постоянная времени колебательного звена;  коэффициент демпфирования звена (или коэффициент затухания).

В зависимости от величины коэффициента демпфирования различают четыре типа звеньев:

а) колебательное 0<<1;

б) апериодическое звено II порядка>1;

в) консервативное звено =0;

г) неустойчивое колебательное звено <0.

Примером колебательного звена является любая RLC- цепь:

Идеальное интегрирующее звено.

Динамика интегрирующего звена описывается дифференциальным уравнением

.

Идеальным интегрирующим звеном можно считать (с некоторыми допущениями) гидравлический исполнительный механизм, для которого входной и выходной величиной является количество жидкости Q (м3/с), поступающей в единицу времени в полость цилиндра, а выходной величиной – перемещение l (м) поршня со штоком. Действительно, если масса перемещающихся частей пренебрежимо мала и усилие, создаваемое давлением гидронасоса, существенно больше сил сопротивления, то перемещение поршня определяется уравнением баланса жидкости вида:

,

где S – площадь поверхности жидкости (м2),

а коэффициент k – определяется выражением:

.

Идеальными интегрирующими звеньями являются также цепи с элементами С и L.

В схеме а) входной величиной х является ток заряда конденсатора, а напряжение на нем – выходной величиной у.

В схеме б) входной величиной х является напряжение на индуктивности, а ток – выходной величиной у.

Реальное интегрирующее звено.

Динамика процесса в таком звене описывается следующим уравнением:

,

где k – коэффициент усиления.

Примером может служить электродвигатель постоянного тока, в котором управляемая величина – поворот вала двигателя.

Изодромное интегрирующее звено.

Динамика процесса описывается следующим уравнением:

,

здесь k и k1 – коэффициенты усиления.

Примером изодромного интегрирующего звена может служить гидравлический демпфер, к поршню которого присоединена пружина.

Идеальное дифференцирующее звено.

Динамика процесса в таком звене описывается уравнением:

Примером дифференциального звена можно назвать тахогенератор постоянного тока.

Реальное дифференцирующее звено.

Динамика дифференцирующеего звена представлена уравнением:

Примером реального дифференцирующего звена является Rc – цепь. Здесь x=U1 – входная величина; y=U2=UR – выходная величина.

Звено чистого запаздывания.

Это такое звено, выходная величина которого полностью повторяет входную величину, но со сдвигом во времени на величину  (время запаздывания).

Динамика процесса описывается уравнением:

,

где   - длительность запаздывания.

Структурная схема:

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИПОВЫХ ЗВЕНЬЕВ

Как было показано в предыдущем разделе, каждый тип динамического звена описывается своим дифференциальным уравнением, имеет свою передаточную функцию. В практике часто возникает необходимость установить название типового динамического звена по его Дифуравнению или по его Передаточной функции или наоборот. Эти процедуры легко позволяет сделать информация нижеприведенной таблицы.

| Тип | Дифуравнение | Передаточная функция | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Апериодическое (инерционное) 1-го порядка |  |  | Т – определяет длительность переходного процесса |
| Апериодическое (инерционное) 2-го порядка |  |  | Комбинация двух апериодических звеньев 1-го порядка |
| Колебательное 2-го порядка |  |  | 0<<1 - коэффициент демпфирования звена (или коэффициент затухания). |
| Консервативное |  |  | =0 - коэффициент демпфирования звена |
| Идеальное дифференцирующее |  |  |  |
| Реальное дифференцирующее |  |  |  |
| Идеальное интегрирующее |  |  |  |
| Изодром |  |  |  |

Иногда имеется необходимость определить реакцию типовых динамических звеньев на единичное ступенчатое входное воздействие.

По заданной ПФ определяется тип звена, затем находится реакция звена по нижеприведенной таблице (в тестах  в ПФ вместо s стоит p) !!!

| Тип | Передаточная функция | Реакции на воздействие | Переходная функция |
| --- | --- | --- | --- |
| Апериодиче-ское (инерцион-ное) 1-го порядка |  | Функция |  |
| Колебатель-ное 2-го порядка |  | Затухающие гармонические колебания |  |
| Консерватив-ное |  | Гармонические колебания постоянной амплитуды |  |
| Дифференци-рующее |  | Дельта-функция |  |
| Реальное Дифференци-рующее |  | Убывающая экспонента |  |
| Интегрирую-щее |  | Линейно изменяющйся сигнал |  |
| Изодром |  |  |  |
| Безынерцион-ное |  | Ступенчатая функция |  |

Примечание.

Для решения тестовых задач на практических занятиях необходимо сделать распечатки двух вышеприведенных таблиц!!!

В анализе САУ широко используются переходные и весовые функции, амплитудно-фазовые характеристики (АФХ), амплитудные частотные характеристики (АЧХ), фазовые частотные характеристики (ФЧХ), логарифмические амплитудные (ЛАЧХ) и фазовые (ЛФЧХ) частотные характеристики типовых динамических звеньев. Применительно к рассматриваемым типам динамических звеньев указанные функции и их графическое представление приведены в таблице 1.2.1. Здесь же даны и частотные передаточные функции. Подобные таблицы даются во многих учебных пособиях и справочниках по ТАУ.

Таблица 1.2.1 — Характеристики типовых динамических звеньев

| Тип звена и его передаточная функция | Временные характеристики позиционных звеньев |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Переходная функция h(t) |  | Функция веса w(t) |  |
| 1. Безынерционное W(p) = K |  |  |  |  |
| 2. Апериодическое 1-го порядка W(p) = |  |  |  |  |
| 3. Апериодическое 2-го порядка |  |  |  |  |
| 4. Колебательное q = 1/T |  |  |  |  |
| Частотные характеристики позиционных звеньев |  |  |  |  |  |
| Амплитудно-фазовая |  | Амплитудная и фазовая |  | Логарифмические |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

| Тип звена и его передаточная функция | Временные характеристики интегрирующих звеньев |  |
| --- | --- | --- |
|  | Переходная функция h(t) | Функция веса w(t) |
| 5. Идеальное интегрирующее W(p) = K/p, K = 1/T |  |  |
| 6. Реальное интегрирующее (с замедлением) |  |  |
| 7. Изодромное |  |  |
| Временные характеристики дифференцирующих звеньев |  |  |
| 8. Идеальное дифференцирующее W(p) = K p |  |  |
| 9. Реальное дифференцирующее (с замедлением) |  |  |
| 10. Форсирующее W(p) = K(1+Tp) |  |  |
| Временные характеристики звена запаздывания на постоянное время τ |  |  |
| 11. Запаздывающее W(p) = e– τp |  |  |

| Частотные характеристики интегрирующих звеньев |  |  |
| --- | --- | --- |
| Амплитудно-фазовая | Амплитудная и фазовая | Логарифмические |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| Частотные характеристики дифференцирующих звеньев |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| Частотные характеристики звена запаздывания на постоянное время τ |  |  |
| 11 |  |  |

Для успешного тестирования в первую очередь необходимо представлять какому виду звена соответствует рассматриваемое дифуравнение, ПФ и другие характеристики, представленные в вышеуказанных таблицах.

По информации таблицы 1.2.1 можно  определить ряд необходимых справочных параметров динамических звеньев, которые также встречаются в тестах.

*Так по переходной характеристике, представленной на нижеприведенном рисунке (реальное дифференцирующее звено (9), можно определить постоянную времени (в данном случае) Т = 0,5 по точке пересечения касательной к кривой h(t) с осью абсцисс

и передаточный коэффициент , равный установившемуся значению h(t) – пересечение  с осью ординат, умноженному на значение T. В данном случае k  = 4.

*Для колебательного звена (4) колебательные функции с одинаковой амплитудой симметричны относительно передаточного коэффициента k, т.е. его значение находится посредине ординаты. (Для нижеприведенного графика k = 2).  А определить постоянную времени Т можно по соотношению , где  h(t)-максимальное значение на графике. В данном случае

В тестах встречаются также вопросы, связанные с определением частотных передаточных функций по дифуравнениям звеньев:

*Для звена    (идеальное интегрирующее (5), так как

То  частотная передаточная функция имеет вид:

Для звена        (идеальное дифференцирующее (8) , так как

частотная передаточная функция имеет вид:

*Для звена с ПФ   (апериодическое (2) АФЧХ имеет вид:

ЛЕКЦИЯ № 6

СТРУКТУРНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ САУ

Изображение САУ в виде совокупности однонаправленных типовых звеньев с указанием связей между ними и внешней средой называется структурной схемой САУ (точнее, алгоритмической структурной схемой или просто структурой САУ), которая является графической интерпретацией описания математической модели САУ передаточными функциями (ПФ). Данный способ составляет сущность структурного метода представления, расчетов и исследования САУ различной физической природы, который дает наглядное представление о взаимосвязи элементов, звеньев и частей САУ и позволяет оценивать основные свойства переходных и установившихся процессов в САУ.

На структурных схемах САУ (рис. 1.4.1) каждое звено обозначается прямоугольником, в котором записывается ПФ звена или её обозначение. Входные воздействия обозначаются стрелками, направленными в звено, выходные величины — стрелками, направленными из звена. Сумматоры обозначаются кружком, в который направлены стрелки суммируемых величин (вычитаемые величины обозначаются с минусом около стрелки), а результирующая величина обозначается стрелкой, выходящей из кружка.

Рис. 1.4.1 — Структурная схема САУ

В однонаправленных звеньях отсутствует влияние выходной величины на входное воздействие. Устройства САУ, в которых имеется обратная связь, представляются в структурной схеме контуром с обратной связью. Например, на рис. 1.4.1 контур с обратной связью состоит из звена W2(p) прямой связи, звена W5(p) отрицательной обратной связи и сумматора, в котором сигнал x8(p) отрицательной обратной связи уменьшает входное воздействие x3(p) на звено W2(p) до значения x4(p). Структурная схема составляется по функциональной схеме САУ с учётом математического описания процессов управления, происходящих в звеньях САУ.

Используются следующие основные правила эквивалентных преобразований структурных схем:

1. Преобразование последовательно соединенных звеньев.

Последовательным  называют  такое  соединение  звеньев,  при  котором  выходная  величина  предыдущего  звена  является  входной  для  последующего (рис. 3.6.1).

Рис. 3.6.1

При известных передаточных функциях звеньев, можно записать:

(1.4.1)

Таким  образом,  систему  из  неограниченного  количества  звеньев,  включенных  последовательно,  можно  заменить  одним  эквивалентным  звеном  с  передаточной  функцией  W(i)  равной  произведению  передаточных  функций  звеньев.  Упрощенно для двух звеньев это можно записать так:

W(p) = W1(p) W2(p).

2. Преобразование параллельно соединенных звеньев:

При  параллельном  соединении  звеньев  на  все  входы подается одна  и  та же  величина,  а  выходная величина равна сумме выходных  величин отдельных звеньев (рис. 3.6.2).

Рис. 3.6.2

(1.4.2)

Из последнего  выражения  следует,  что  параллельное  соединение  звеньев  эквивалентно одному звену с передаточной  функцией,  равной  сумме  передаточных  функций,  входящих  в  соединение  звеньев. Упрощенно для двух звеньев это можно представить так:

W(p) = W1(p)+W2(p)

3. Правило преобразования контура с обратной связью.

При встречно-параллельном соединении звеньев на вход звена кроме входной подается еще и выходная величина через специальное  звено обратной связи. На  рис. 3.6.3 звено W1(p) составляет  прямую цепь, которая охвачена ОС, звеном  W2(p).  При  этом  если  сигнал  x2 вычитается  из  входного  сигнала x0, то  ОС  называется  отрицательной, а если суммируется, то ОС – положительная.

Рис. 3.6.3

Для представленной схемы обратной связи имеем:

(1.4.3)

Отсюда для схемы из двух звеньев  с обратной связью передаточную функцию можно представить так:

W(p) = W1(p) /(1+ W1(p)W2(p)).

4. Правила переноса узла разветвления сигнала:

а) по направлению распространения сигналов:

(1.4.4)

б) против направления распространения сигналов:

(1.4.5)

5. Правила переноса сумматора сигналов:

а) по направлению распространения сигналов:

(1.4.6)

б) против направления распространения сигналов:

(1.4.7)

6. Правила перестановка сумматоров в структурных схемах с перекрещивающимися обратными связями для выделения явно выраженных замкнутых контуров управления.

Перестановка сумматоров выполняется в два этапа. Например, в структурной схеме:

а) на первом этапе преобразования сумматоры совмещают в ближайшем к входу канале по правилу 5,б:

б) на втором этапе преобразования сумматоры переставляют местами в совмещенном канале так, чтобы образовались явно выраженные замкнутые контуры с обратной связью, которые преобразуются по правилу 3:

Алгоритмическая структура САУ получается на основе правил эквивалентных преобразований структурных схем. При учете нескольких возмущающих воздействий, для каждого из них выделяется отдельный канал влияния на управляемую величину. В решении задач анализа и синтеза САУ обычно используются следующие три типовые передаточные функции замкнутой САУ с выделенным каналом влияния возмущения f(t) на выходную величину y(t).

Рис. 1.5.1 — Структура САУ с выделенным каналом возмущения

1. Передаточная функция замкнутой САУ по задающему воздействию g(t) (при отсутствии возмущающих воздействий f(t) = 0):

(1.5.1)

2. Передаточная функция замкнутой САУ по ошибке e(t) (при отсутствии возмущающего воздействия f(t) = 0):

(1.5.2)

3. Передаточная функция замкнутой САУ по возмущающему воздействию f(t) (при отсутствии задающего воздействия g(t) = 0):

(1.5.3)

Все три передаточные функции замкнутой САУ имеют одинаковые характеристические уравнения, что указывает на идентичность динамических свойств САУ по любому каналу управления.

ЛЕКЦИЯ № 7

КЛАССИФИКАЦИЯ САУ

Применение тех или иных методов ТАУ в определенной мере связано с классификацией САУ, в основу которой могут быть положены наиболее существенные признаки. Данную классификацию удобно представить в виде таблицы 2.1.

Линейными называют системы, которые могут быть отражены линейными операторными уравнениями (например, линейными дифференциальными уравнениями или системами этих уравнений); в противном случае система входит в класс нелинейных  (релейное, логическое или другое).

В линейных системах выходной сигнал, независимо от вида входного, пропорционален ему, т.е. y(t) / x(t) = const. Для нелинейных систем это соотношение не является постоянным.

В классе линейных и нелинейных систем также различают:

- системы с переменными параметрами это такие САУ, в которых хотя бы одни параметры системы изменяются во времени, например, коэффициент усиления.

- системы с запаздыванием это такие САУ, в которых присутствует хотя бы одно звено чистого запаздывания (непрерывному входному сигналу соответствует непрерывный выходной сигнал, сдвинутый по времени на , где  - время запаздывания).

К нелинейным системам относятся релейные, логические и прочие системы.

Линейные и нелинейные дискретные системы характеризуются соответственно линейными и нелинейными разностными уравнениями или их системами.

Линейные и нелинейные стационарные системы выражают дифференциальные уравнения или системы уравнений с постоянными коэффициентами.

| Характеристика | Признак | Типы систем автоматического управления |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Математическое описание | Линейность | Линейные |  |  |  | Нелинейные (релейные, логические и пр.) |  |  |  |
|  |  | С переменными параметрами, с запаздыванием |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дискретность | Непрерывные |  |  | Дискретные |  |  | Непрерывно-дискретные |  |
|  | Стационарность | Стационарные |  |  | Нестационарные |  |  |  |  |
|  | Распределённость | Сосредоточенные |  |  | Распределенные |  |  |  |  |
|  | Детерминизм | Детерминированные |  |  | Стохастические |  |  | С неопределённостями |  |
|  | Эргодичность | Эргодические |  |  | Неэргодические |  |  |  |  |
| Функциональная схема | Число входов и выходов | Одномерные |  |  | Многомерные |  |  |  |  |
|  | Наличие обратной связи | Разомкнутые |  |  | Замкнутые |  |  |  |  |
|  |  | С жесткой программой | С управлением по возмущениям |  | Одноконтурные |  | Многоконтурные |  |  |
|  | По переходному процессу | Статические |  |  | Астатические |  |  |  |  |
|  | Принцип управления | По отклонениям |  |  | По возмущениям |  |  | Комбинированный |  |
|  | Характер задающего воздействия | Стабилизирующие | Программные |  | Следящие |  | Оптимальные |  |  |
|  | Тип сигналов системы | Непрерывные | Дискретные |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Релейные | Импульсные |  |  | Цифровые |  |  |
| Зависимость от внешних условий | Адаптивность | Неприспосабливающиеся | Адаптивные |  |  |  |  | Терминальные | Интеллектуальные |
|  |  |  | Самонастраиваю-щиеся |  | Самоорганизую-щиеся |  | Самообучаю-щиеся |  |  |
|  | Инвариантность | Неинвариантные | Абсолютно инвариантные |  | Селективно-инвариантные |  |  |  |  |
| Техническая реализация | Принцип действия | Прямого действия | Косвенного действия |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Механические | Электрические (электронные) |  | Гидравлические |  | Пневматические |  |  |
|  | Вид объекта управления | Стационарный | Движущийся |  | Сосредоточенный |  | Распределенный |  |  |
|  | Характер управления | Непосредственное | Дистанционное |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.1- Классификация САУ

Линейные и нелинейные нестационарные системы описываются дифференциальными уравнениями или системами уравнений с переменными коэффициентами.

Свойство стационарности САУ связано с характером параметров системы. Отметим, что параметры и переменные – это основные количественные характеристики процессов, протекающих в любых системах. В стационарной системе параметры – это величины, имеющие постоянные, не изменяющиеся значения. В действительности, конечно, все величины САУ изменяются. Но обычно параметры изменяются настолько медленно, по сравнению с переменными системы, что их можно считать постоянными. Именно такие системы и называют стационарными, а все остальные – нестационарными системами.

Сосредоточенные системы, или системы с сосредоточенными параметрами, определяются обыкновенными дифференциальными уравнениями.

Распределенные системы, или системы с распределенными параметрами, описываются дифференциальными уравнениями в частных производных.

Эта характеристика определяется свойствами элементов системы. Если последние можно считать сосредоточенными элементами, как, например, резистор, емкость или транзистор, то и система будет сосредоточенной. Если же элементы системы имеют большие линейные размеры как, например, длинный трубопровод или прокатный стан, то система является распределённой.

Детерминизм характеризует определённость структуры системы или (и) значений её параметров. Если структура САУ и её параметры или характер изменения их во времени строго определены, т.е. САУ описывается уравнениями, содержащими определённые функции времени, то это детерминированная система.

Если же структура САУ или её параметры могут изменяться случайным образом, то такая система является стохастической. Стохастические системы могут иметь определённую структуру и случайные параметры или наоборот параметры блоков имеют определённые значения, но соединяются эти блоки в процессе работы системы случайным образом. Наконец у стохастической системы могут быть случайными и структура и параметры.

С последней четверти прошлого века интенсивно развивается теория систем с неопределённостями, т.е. систем, уравнения или другие характеристики которых содержат неопределённые функции или параметры. Это, так называемые, интервальные САУ, САУ с секторными нелинейностями, нечеткие САУ, нейросетевые САУ.

Свойство эргодичности, как известно, является характеристикой случайных воздействий. Поэтому это свойство характеризует стохастические системы. Если, например, некоторый параметр или переменная САУ изменяются во времени так, что результаты усреднения по времени будут равны результатам усреднения по множеству, то соответствующая САУ является эргодической, в противном случае это неэргодическая САУ.

В зависимости от числа входов и выходов САУ могут быть одномерными или многомерными. Одномерными называются САУ с одним задающим воздействием и одной управляемой выходной переменной, а многомерными – САУ, которые имеют несколько задающих воздействий или несколько управляемых переменных. При этом число внешних возмущений может быть любым и в том, и в другом случаях. Одномерные САУ - это системы управления простейшими объектами с одной регулируемой величиной. Например, в приводах подач станков регулируемой величиной является только одна величина – скорость и поэтому САУ будет одномерной (аналогично в электрической печи с неконтролируемой атмосферой имеется только одна регулируемая величина - температура печи).

В большинстве случаев САУ регулируют несколько величин и являются многомерными. В некоторых многомерных системах можно выделить несколько каналов регулирования. Каждая регулируемая величина определяется своим регулирующим воздействием и канал имеет свой регулирующий орган (состояние которого практически не влияет на другие регулируемые величины). Тогда сложный объект как бы распадается на несколько одномерных объектов с одномерными САР. Вместе с тем для многомерных систем характерно наличие связей между регулируемыми величинами. Связи эти могут быть двух родов. Первый род связей — внутренние, обусловленные физическими свойствами объекта. Так, если в приводе подач регулируется момент, то изменение момента будет одновременно оказывать влияние и на скорость подачи. Второй род связей — внешние, т. е. между отдельными регулируемыми величинами. Эти связи накладываются на систему по условиям ее функционирования или на основании требований технологического процесса. Так, при работе привода в составе системы программного управления он оказывается внутри контура позиционного управления.

Одним из важнейших признаков САУ является наличие у неё обратной связи. САУ без обратных связей называются разомкнутыми. Такие системы используются для управления детерминированными устойчивыми объектами, которые работают в строго фиксированных условиях (например, металлорежущие станки с числовым управлением или ткацкие станки).

Разомкнутые системы можно разделить в свою очередь на два класса: системы, осуществляющие управление в соответствии с изменением только задающего воздействия (по жесткой программе) и системы с управлением по возмущению.

Системы первого типа работают с достаточной эффективностью лишь при условии, если влияние возмущений на управляемую величину невелико и все элементы разомкнутой цепи обладают достаточно стабильными характеристиками.

Система управления по возмущению – это такая система, в которой для уменьшения отклонения управляющей величины от заданной измеряется управляющее воздействие, обрабатывается по определенному алгоритму и накладывается на прежний управляющий сигнал.

Преимущество разомкнутых систем управления по возмущению – их быстродействие: они компенсируют влияние возмущения еще до того, как оно появится на выходе объекта. Но применимы эти системы лишь в том случае, если на управляемую величину действует одно или два возмущения и есть возможность измерения этих возмущений.

Гораздо более эффективными являются САУ с обратными связями, т.е. замкнутые. Наличие обратной связи приводит к образованию замкнутого контура управления и кардинальному улучшению (при правильном устройстве) свойств САУ. Большинство естественных (природных) систем управления, а также систем, используемых в технике и социальной жизни людей, являются замкнутыми.

По числу замкнутых контуров САУ делятся на одноконтурные и многоконтурные.

Замкнутые САУ подразделяются также на статические и астатические по отношению к какому-либо воздействию.

САУ называется астатической по отношению к воздействию, если в установившемся состоянии ошибка регулирования отсутствует для любых постоянных значений воздействия. В противном случае она является статической.

В статической САУ используется пропорциональный закон управления, а в астатической - интегральный. Эта закономерность может быть сформулирована следующим образом: для получения астатизма необходимо вводить в закон регулирования интегральную составляющую. Заметим, что повышение точности в астатической САР по сравнению со статической дается за счет определенного усложнения системы, именно — за счет введения вспомогательного двигателя — серводвигателя.

САУ также отличаются по принципу управления: по отклонениям, по возмущениям, комбинированный.

САУ по отклонению компенсирует влияние любого возмущающего воздействия, которое вызвало отклонение значения ее выходного сигнала, изменением через цепь обратной связи значения входного сигнала с помощью сигнала, поступающего с регулятора. Недостаток САУ по отклонению состоит в том, что отклонение выходного сигнала (например, вследствие нарушения технологического режима) должно сначала появиться и только после этою регулятор должен не только компенсировать возмущающее воздействие, но и свести к нулю отклонение от заданною значения регулируемого параметра.

При управлению по возмущению измеряют возмущающее воздействие и подают на регулятор для сравнения с заданным значением и выработки управляющего сигнала, влияющего на значение входного сигнала. При таком принципе управления изменение возмущающего воздействия компенсируется регулятором до того, как оно нарушит технологический режим работы объекта, что является главным достоинством этого типа САУ. Однако существенный недостаток таких систем - неспособность компенсировать влияние на объект других возмущающих воздействий, которых в современных сложных установках бывает несколько и которые иногда невозможно измерить.

Комбинированные САУ лишены многих недостатков предыдущих рассмотренных схем, т.к. в них реализуются оба вида управления (по отклонению и по возмущению). Однако они довольно сложны в изготовлении.

В зависимости от характера изменения задающего воздействия во времени автоматические системы управления разделяются на [38], [39]:

–стабилизирующие системы, обеспечивающие поддержание постоянного заданного значения регулируемой величины;

–программные системы, обеспечивающие изменение регулируемой величины во времени по заданной программе изменения задания;

–следящий называют систему, воспроизводящую на выходе с заданной точностью входное воздействие, закон изменения которого заранее не известен. Следящие системы используют обычно для дистанционного управления перемещением объектов в пространстве. Управляемой величиной в этом случае является либо расстояние (перемещаемого объекта) от какой-либо начальной точки, либо угол поворота (вращаемого объекта), отсчитываемый от начального положения. Следящие системы применяют также для дистанционной передачи показаний.

- оптимальная система обеспечивает наилучшее в смысле некоторого критерия управление объектом. В качестве критерия, как правило, выступают технические показатели системы: время, производительность, КПД, точность, надежность и т. д. или экономические показатели: себестоимость, экономическая эффективность, приведенные затраты и др.

В зависимости от принципа представления информации (типа сигнала), системы управления делятся на:

-непрерывные системы (аналоговые);

-дискретные системы.

В непрерывных САУ информация о работе системы и регулирующие воздействия - непрерывные функции времени. В каждом элементе непрерывных систем при наличии непрерывного изменения входной величины непрерывно изменяется и выходная величина. В прерывистых АСУ информация и регулирующие воздействия появляются только в определенные моменты времени, т. е. в системе существует минимум один элемент, в котором при наличии непрерывного изменения входной величины выходная величина изменяется прерывисто (скачкообразно) или существует только в определенные (дискретные) моменты времени.

Дискретные системы делятся на:

– релейные;

– импульсные;

– цифровые.

В релейных системах один из элементов, обычно регулятор, имеет релейную характеристику: его выходная величина скачкообразно изменяется при определенном значении входной величины.

В импульсных САУ присутствует минимум один элемент с импульсной характеристикой: при непрерывном изменении входной величины выходная величина появляется только в определенные, дискретные, моменты времени. Импульсные характеристики могут иметь различные элементы: чувствительный (или преобразующий) элемент (информация о выходной величине поступает периодически) или регулятор.

В цифровых системах используются цифровые устройства: электронные цифровые вычислительные машины, цифровые измерительные приборы, цифровые регуляторы (контроллеры), созданные на базе микропроцессорной техники.

По зависимости от внешних условий САУ делятся на:

а) обыкновенные (неприспосабливающиеся) САУ (имеют полную начальную информацию);

б) адаптивные САУ (имеют неполную начальную информацию, автоматичски восполняемую в процессе работы системы);

в) терминальные САУ (решают задачу достижения заданного состояния системы в конечный заданный момент времени, до которого процесс управления может идти с оптимизацией по другим критериям);

г) интеллектуальные САУ — это САУ, способные к «пониманию» ситуации и обучению, в которых решаются задачи управления сложными нестационарными ОУ с использованием механизма получения, хранения и системной обработки знаний (информации) об ОУ, возмущениях, состоянии внешней среды и условиях работы САУ для реализации своих функций управления на основе применения современных информационных технологий обработки знаний (информации) — искусственных нейронных сетей, нечеткой логики и других технологий.

Адаптивные САУ – это такие системы, в которых параметры управляющих устройств или алгоритмы управления автоматически и целенаправленно изменяются для осуществления оптимального управления объектом, причем характеристики объекта или внешние воздействия на него могут изменяться заранее непредвиденным образом. Адаптивные САУ способны менять структуру, параметры или программу своих действий в процессе управления.

Особым случаем таких систем являются экстремальные системы. Экстремальные системы автоматически ищут экстремум управляемой величины, а так как его положение изменяется в процессе работы объекта, то система автоматически изменяет направление поиска, скорость его и т.д. (изменяет программу своих действий).

Большинство адаптивных систем используют с целью получения оптимальных условий работы объекта, характеризуемых экстремумом критерия качества, при определенных ограничениях и потому являются в некотором смысле оптимальными системами.

Адаптивные системы в зависимости от способа управления делятся на:

-самонастраивающиеся системы;

-самоорганизующиеся системы;

-самообучающиеся системы.

Самонастраивающиеся системы – это системы, в которых на основании информации о возмущающих воздействиях, динамических характеристиках объекта управления, получаемой в процессе управления, осуществляется оперативное изменение параметров управляющего органа, обеспечивающие достижение желаемого качества процесса управления.

Различают пассивные и активные методы адаптации системы. В первом случае связь структуры и настроек системы с изменяющимися условиями работы объекта задается заранее на основе априорной информации. Пассивные методы адаптации возможны при нестационарных объектах управления с известными закономерностями изменения параметров. Если параметры нестационарного объекта изменяются неизвестным образом, то применяют активные методы адаптации (изменение структуры и настроек) на основе анализа текущей информации о работе объекта.

В соответствии с вышесказанным самонастраивающиеся системы делятся на:

- поисковые системы;

- безпоисковые системы.

В поисковых системах контур адаптации делает пробные изменения параметров УО и контролирует реакцию системы на это изменение. Если соответствующее изменение привело к улучшению процесса управления, то делается следующий шаг в том же направлении изменения параметров. Если нет, то происходит изменение направления параметров (т.е. реализуется закон экстремального регулирования).

Самоорганизующиеся системы - это адаптивные системы, в которых приспособление к изменению внешних условий достигается за счет изменения структуры системы, т.е. происходит включение и выключение дополнительных контуров управления и корректирующих устройств. Такое изменение системы называется количественным изменением системы.

Самообучающиеся системы - это такие системы, которые улучшают алгоритм своего функционирования на основании анализа опыта управления. Система делает пробные изменения алгоритма управления и анализирует качество процесса управления. Если качество улучшается, то делается изменение алгоритма в том же направлении. Если нет, то происходит смена направления изменения алгоритма.

Инвариантность определяет независимость параметров САУ и регулируемой величины от внешних воздействий или условия  точного  воспроизведения  управляющего  воздействия.  САУ, отвечающие этим принципам, называются инвариантными.

Инвариантность обеспечивается регулированием по отклонениям, по возмущениям и комбинированным способом.

Смысл условия инвариантности - в формировании системой дополнительного управляющего воздействия, равного внешнему, но противоположно направленного. Обычно реализация этих условий в инвариантных САУ осуществляется до величины, задаваемой техтребованиями к системе.

По усилению мощности сигнала различают системы:

САУ прямого действия это такая САУ, в которой управляющий сигнал предварительно не усиливается.

САУ непрямого действия  это САУ, в которых управляющий сигнал усиливается предварительно дополнительным усилительным устройством.

Что касается классификации САУ по технической реализации, то указанные в табл. 2.1 разновидности САУ в «чистом виде» встречаются чрезвычайно редко. Например, чисто механической является система регулирования скорости двигателя внутреннего сгорания с регулятором Уатта. Обычно же САУ содержат элементы комбинированного типа: электромеханические, электрогидравлические, электропневматические или элементы различных типов, например, механический редуктор и электронный усилитель, или электродвигатель с редуктором и электронный микроконтроллер и т.п.

По характеристике УО различают:

- САУ стационарных и движущихся объектов;

- САУ сосредоточенного и распределенного объекта (установка, группа станков);

- САУ непосредственного и дистанционного управления.

Реальнаые САУ обычно могут быть отнесены к различным классификационным группам с учетом представленных в таблице 2.1. классификационных характеристик.

Из рассмотрения классификационных признаков САУ можно сделать заключение, что САУ различных типов обладают теми  или иными достоинствами и недостатками, что необходимо учитывать при их создании.

Выбор того или иного вида САУ определятся

целями создания САУ,

условиями ее исполнения.

При этом необходимо учитывать:

- степень полноты информации об УО;

- тип сигналов системы (аналоговые или дискретные);

- характер управляющего воздействия (стабилизация, регулирование, контроль, коррекция, слежение) и т.д.

Естественно, выбор вида САУ должен соответствовать общим требованиям экономичности, надежности, удобства, безопасности в эксплуатации и т.п.

Знание классификационных признаков позволяет сделать эту работу более целенаправленной, поскольку классификация – это обобщение предыдущего опыта разработок в данной области.

ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МОДЕЛЕЙ

Системный подход в анализе БСУ предполагает рассмотрение следующих моделей: структурной (морфологической), функциональной и информационной моделей (описания) системы.

Структурная (морфологическая) модель (СМ) системы - это модель, описывающая структуру системы, т.е. совокупность элементов, входящих в систему, и связей между ними. Морфологические свойства системы существенно зависят от характера связей. При этом выделяют информационные, энергетические и вещественные связи (см.п. 6 свойств БСУ в разделе 2.1.).

Функциональная модель системы (ФМ) - это модель, описывающая изменение состояния (поведения) системы во времени. Здесь состояние - это множество существенных свойств, которыми обладает система в данный момент времени.

Информационное описание (модель) системы должно характеризовать информационные процессы, протекающие в системе управления, должно давать представление о зависимости функциональных и морфологических свойств системы от количества и качества внутренней и внешней информации, о потоках информации, циркулирующих в системе, и их параметрах.

Методология системного подхода ориентирует на рассмотрение всех описаний (моделей) системы, на раскрытие её целостности, на выявление многообразных типов связей сложного объекта и сведения их в единую теоретическую картину.

Задача структурного анализа (моделирования) БСУ  - определение оптимальной структуры (совокупности элементов и связей между ними) системы по выбранному критерию эффективности. Он является основой для выбора вновь синтезируемых вариантов БСУ,  а также для усовершенствования уже созданных.

Построение структуры БСУ заключается в выделении элементов структуры, решающих определенные задачи, из общего объема функций БСУ. В основе выделения лежит принцип объединения в одном элементе функций, наиболее связанных информационно и функционально.

Структурный анализ БСУ должен позволить:

- выделить элементы системы, существенные для ее функционирования и управления;

- определить структуру системы и распределения задач по элементам;

- оптимизировать связи (информационные потоки) системы;

- оценить качество структуры, а в некоторых случаях и оптимизировать её уменьшением числа элементов и связей, сокращением излишней информации и т.п.

Решение этих задач с применением математических моделей и средств вычислительной техники требует соответствующих средств формализации.

1

2

3

4

5

8

9

7

6

1000

11

Наиболее часто здесь используется математический аппарат теории графов. В этом случае элементы структуры располагаются в вершинах неориентированного графа, а ребра определяют отношения между ними (рис.1).

Рис.1

Для предварительной оценки структур на ранних стадиях проектирования применяются структурно-топологические характеристики БСУ, которые позволяют предварительно отобрать наиболее эффективные варианты структур.

Более подробно определение  структурно-топологических характеристик БСУ рассмотрим в расчетно-графической работе.

Далее для более точной оценки структур используются алгоритмы, которые могут быть представлены целевыми функциями принятых критериев с учетом заданных ограничений. Целевая функция здесь обычно представляет систему зависимостей критерия оптимальности от наиболее существенных характеристик и параметров системы. Это позволяет, наряду с составом элементов и направленностью их взаимодействия, учитывать при решении задач другие стороны функционирования БСУ (временные, надежностные, стоимостные).

Функциональный анализ (ФА) выполняется после выполнения структурного проектирования БСУ, когда выделены элементы и структурная конфигурация, существенные для работы системы и управления ею, определены потоки информации, циркулирующие в системе.

Основная задача ФА - определение функциональных свойств и особенностей  поведения БСУ, степень их соответствия целям создания системы. Реально ФА в зависимости от потребностей практики может включать большое число вопросов, связанных с поведением системы и ее отдельных элементов при управлении и воздействиях внешней среды.

К числу таких вопросов могут относиться исследования временных показателей (производительность, пропускная способность, реакция системы), определение характеристик надежности, поведения в критических ситуациях и т.п.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ САУ

Линейные дифференциальные уравнения описывают процессы, происходящие в каждом звене САУ в виде зависимости выходной величины y(t) от входного воздействия x(t). Эти уравнения называются математическими моделями звеньев и для звеньев разной физической природы составляются по законам соответствующей науки (механики, электротехники, термодинамики и др.), нелинейные уравнения линеаризуются. Совокупность уравнений (математических моделей) взаимосвязанных звеньев САУ образуют систему дифференциальных уравнений САУ, называемую математической моделью САУ.

Для описания математической модели САУ обычно используют три способа:

1) поэлементное описание САУ с учётом взаимодействия каждого звена с другими звеньями и с внешней средой, при этом модель САУ описывается системой дифференциальных уравнений, учитывающих все параметры звеньев, входные и выходные величины (координаты) процессов управления, что обеспечивает возможность физической интерпретации всех процессов управления;

2) системное описание САУ представляется одним уравнением, которое получается из поэлементного описания САУ методом подстановок для исключения промежуточных координат процесса управления и учитывает только зависимость выходного процесса (выходной величины) САУ от входного процесса (входных величин) при утрате возможностей физической интерпретации процессов управления, происходящих внутри САУ;

3) векторно-матричное описание САУ в пространстве переменных состояния системы, позволяющее учитывать все параметры и переменные величины (координаты) САУ и вести расчёты с применением ЭВМ при возможности физической интерпретации происходящих процессов управления в САУ.

ЛЕКЦИЯ № 8

ПОСТРОЕНИЕ ЛАЧХ САУ

Во многих случаях логарифмические амплитудные частотные характеристики можно построить практически без вычислительной работы.  Если частотную передаточную функцию САУ представить в виде произведения сомножителей ПФ её элементов, то результирующую ЛАЧХ можно отобразить в виде асимптотической характеристики, представляющей ломаную линию, состоящую из  отрезков прямых линий с наклонами, кратными величине 20дБ/дек. Физический смысл наклона – 20 дБ/дек: при увеличении частоты в 10 раз амплитуда выходного сигнала уменьшается в 10 раз, соответственно наклон – 40 дБ/дек – означает уменьшение амплитуды в 100 раз.

Для иллюстрации рассмотрим четыре типовые АЧХ и построим соответствующие им ЛАЧХ систем (рис. 2.15).

Рис.2.15

1) А1()=k1 ,

L1 20lg A1() 20lg k1; пусть k1=100, тогда L() 20lg100 40дБ.

В этом случае ЛАЧХ имеет вид прямой, параллельной оси абсцисс с ординатой 40дБ и наклоном 0 дБ/дек.

2) A2 ()k2/, где k2=100

L2   20lg A 2 ( ) 20lg k2/20lg k 220lg.

Отсюда видно, что ЛАЧХ представляет собой прямую, падающую при увеличении , причем коэффициент наклона прямой составляет -20дБ на 1 декаду (единичный отрицательный наклон ЛАЧХ).

3) A3 ()k3/,

L3 () 20lg k3 20lg20lg k3 40lg.

Видно, что имеем ЛАЧХ – прямую с наклоном -40дБ/дек (двойной отрица-

тельный наклон).

4) A4() k4, где k4=10

L4 () 20lg k4 20lg.

Здесь имеем ЛАЧХ – прямую с наклоном +20дБ/дек (положительный единичный наклон).

ЛАЧХ в примерах 2), 3), 4) можно построить по двум точкам, определив L() на какой-либо частоте, а также определив частоту среза ср при L()=0.

Конкретный вид ЛАЧХ зависит от числа и типа элементов, составляющих САУ. Более подробно построение ЛАЧХ и их использование рассматривается в последующих разделах (3.5, 4.1, 4.2, 4.3 и т.д.).

Представление САУ в виде совокупности однонаправленных типовых звеньев и получение общей передаточной функции (ПФ) системы, дает возможность построения ЛАЧХ с учетом названных характеристик составляющих её типовых звеньев.

При исследовании и проектировании САУ часто используют АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутых систем. Это объясняется тем, что разомкнутые САУ более просто исследовать экспериментально, чем замкнутые. В то же время по ним можно получить исчерпывающую информацию о поведении данной САУ в замкнутом состоянии.

Разомкнутая одноконтурная САУ состоит из цепочки последовательно соединенных динамических звеньев. В соответствии с тем, что передаточная функция разомкнутой одноконтурной системы равна произведению передаточных функций отдельных звеньев, ЛАЧХ разомкнутой САУ строят путем графического сложения ЛАЧХ звеньев.

Для построения ЛАЧХ рекомендуется следующий порядок:

1. Раскладывают сложную передаточную функцию на множители, являющиеся передаточными функциями типовых динамических звеньев, располагая их в порядке убывания постоянной времени  Т;

2. Определяются частоты сопряжения и расставляются по оси абсцисс, т.е.

частотная область разбивается на диапазоны, границы которых определяются сопрягающими частотами, соответствующими постоянным времени передаточной функции:

=

Число сопрягающих частот равняется числу постоянных времени в передаточной функции, а число частотных диапазонов на единицу больше. Получаемые диапазоны соответственно называют низкочастотный, среднечастотный, высокочастотный.

3. Первая низкочастотная асимптота ЛАЧХ, которая проводится в крайнем левом низкочастотном диапазоне, находится следующим образом.

Для частотной передаточной функции при отсутствии оператора Лапласа S (не входящего в многочлен) в числителе  и знаменателе передаточной функции первая асимптота есть прямая линия, параллельная оси абсцисс и проходящая от нее на расстоянии 20·К дБ/дек, где К – передаточный коэффициент.

Для частотной передаточной функции при S в числителе первая асимптота - это прямая линия с наклоном + (20×r)дБ/дек и проходит через точку с координатами: 𝟂=1с-1, L(1)=20lg k дБ, где r - показатель степени оператора Лапласа S, записанного в числителе передаточной функции (не входящего в многочлен).

Для частотной передаточной функции при S в знаменателе первая асимптота -это прямая линия с наклоном − (20×r)дБ/дек и проходит через точку с координатами: 𝟂=1с-1, L(1)=20lg k дБ, где r - показатель степени оператора Лапласа s, записанного в знаменателе передаточной функции (не входящего в многочлен).

4. На сопрягающих частотах ЛАЧХ претерпевает изломы.

4.1. Если сопрягающая частота соответствует постоянной времени Тi, находящейся в знаменателе передаточной функции, то ЛАХ делает излом вниз на −(20×v) дБ/дек, где v - порядок типового динамического звена, в которое входит эта постоянная времени Тi ( показатель степени S для данного Тi).

4.2. Если сопрягающая частота соответствует постоянной времени Тi, находящейся в числителе передаточной функции, то ЛАХ делает излом вверх на +(20×v) дБ/дек, где v - порядок типового динамического звена, в которое входит эта постоянная времени Тi.

5. Вторая асимптота проводится до следующей сопрягающей частоты и так далее.

6. При построении ЛАЧХ САУ можно использовать конфигурации ЛАЧХ звеньев, входящих в САУ из соответствующих таблиц (например, 1.2.1).

Пример. Построить ЛАЧХ звена, имеющего следующую передаточную функцию:

где k = 100 с-1;  Т1= 5 с; Т2= 0.01 с; Т3= 0.5 с.

Решение .

1. Представим передаточную функцию, как произведение ПФ типовых звеньев:

2. Находим сопрягающие частоты:

сопр1 = 1/Т1= 0,2 с-1;

сопр2 = 1/Т2=100 с-1;

сопр3 = 1/Т3= 2 с-1.

3. Строим ЛАХ:

3.1. Частотную область разбиваем на четыре диапазона  с учетом того, что

3.2. Низкочастотный участок ЛАХ имеет наклон

−(20×r)= −(20×1)= −20дБ/дек и проходит через точку с координатами:

= 1с-1,

L(1) = 20lg k = 40дБ (точка А[1,40]).

3.3. На частоте 1/Т1 ЛАЧХ делает излом вниз на

−(20×v)= −(20×1)= −20дБ/дек.

3.4. На частоте 1/Т3 ЛАЧХ делает излом вверх на

−(20×v)= (20×1)= 20дБ/дек.

3.5. На частоте 1/Т2 ЛАЧХ делает излом вниз на

−(20×v)= −(20×1)= −20дБ/дек.

Вид полученной ЛАЧХ приведен на рис. 3.13.

Рис. 3.13.

Рассмотрим также часто встречающуюся задачу определения величины наклона ЛАЧХ при заданной частоте [52].

Указать величину наклона ЛАЧХ с передаточной функцией

при частоте

Решение:

САУ содержит следующие типовые звенья (табл.1.2.1): дифференцирующее (8) с коэффициентом передачи k = 0.1,  форсирующее (10) с постоянной времени   и колебательное (4) с постоянной времени   и с коэффициентом демпфирования

Определим частоты сопряжения для построения асимптотической ЛАЧХ САУ.

При  ЛАЧХ (рис.12) имеет наклон +20 дБ/дек, обусловленный дифференцирующим звеном. При  наклон ЛАЧХ равен сумме наклонов ЛАЧХ дифференцирующего (+20 дБ/дек) и форсирующего (+20 дБ/дек) звеньев, то есть +40 дБ/дек.

Рис.12. ЛАЧХ системы

При «включается» колебательное звено, коэффициент наклона ЛАЧХ для которого равен -40 дБ/дек. Итак, суммарный наклон ЛАЧХ при частоте   будет равен + 20 + 20 − 40 = 0 . Ответ: 0.

Часто возникает необходимость в решении обратной задачи, т.е. по заданной ЛАЧХ системы найти вид её передаточной функции.

Например[52]. Задана последовательность наклонов ЛАЧХ:

0 на уровне 40 дБ при 1 < ω < ω1= 2 ,

-20 дБ/дек при ω1 < ω < ω2= 5,

0 при ω2 < ω < ω3= 10,

-20 дБ/дек при ω > ω3.

Требуется восстановить передаточную функцию САУ по этим данным, представив ответ в виде дроби с полиномами в числителе и знаменателе, записанным в порядке убывания степени оператора Лапласа р.

Решение:

В соответствии заданными наклонами ЛАЧХ и частотами сопряжения, САУ содержит следующие последовательно соединенные звенья: пропорциональное (усилительное, безинерционное) с коэффициентом передачи

апериодическое (инерционное) с постоянной времени

форсирующее с постоянной времени

апериодическое (инерционное) с постоянной времени

Передаточная функция САУ будет иметь вид:

Приведенная выше методика построения ЛАЧХ позволяет находить и приближенные значения фазовых характеристик. Связь между амплитудой и фазой у линейных систем довольно громоздка (см. пример в п.2.6 данного пособия), но для практических нужд иногда достаточна ее приближенная оценка [8]. Фазовый сдвиг на заданной частоте 𝟂1 в основном определяется наклоном амплитудно-частотной характеристики на этой частоте. На фазовый сдвиг оказывает также влияние наклон амплитудно-частотной характеристики в окрестности 𝟂1. Однако это влияние быстро уменьшается с увеличением модуля разности частот │𝟂 -  𝟂1 │. Если наклон амплитудно-частотной характеристики постоянен в некотором диапазоне частот, то фазовый сдвиг в середине диапазона 𝟂1, стремится к величине

Таким образом, амплитудно-частотная характеристика, изменяясь с ростом частоты со скоростью на декаду, вызывает сдвиг по фазе, равный радиан. При n=1 фазовый сдвиг равен  радиан. Отсюда по числу изломов ЛАЧХ в искомом диапазоне частот n можно приближенно найти и величину фазового сдвига

()=

ЛЕКЦИЯ № 11

5. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА САУ

Устойчивость САУ является необходимым, но не достаточным условием эффективного функционирования системы. Не менее важно, чтобы процесс регулирования осуществлялся при обеспечении определенных показателей качества.

Понятие качества системы автоматического управления [33] включает требования по точности, характеру переходных процессов, виду задающих и внешних возмущающих воздействий и т.д.

В теории управления обычно рассматриваются, в основном, характеристики системы управления, связанные с ее динамикой и точностью. Указанные характеристики являются качественными, но в процессе проектирования систем часто возникает необходимость проводить сравнение различных вариантов. Поэтому вводятся специальные количественные эквиваленты качественных характеристик САУ. Эти численные характеристики называются показателями качества САУ. Они делятся на показатели качества в переходном режиме и показатели качества в установившемся режиме.

Динамические показатели качества служат для анализа динамики в системы переходном режиме, т.е. для анализа характера движений этой системы при переходе из одного установившегося состояния в другое. При этом необходимо, чтобы затухание переходного процесса было достаточно быстрым, а отклонения при этом были бы невелики.

Показатели качества в установившемся режиме характеризуют точность системы, т.е. качество поддержания ею требуемых законов изменения переменных управляемого процесса, чтобы это установившееся состояние было достаточно близко к заданному.

Совокупность показателей качества переходного процесса и установившихся режимов называется показателями качества системы в целом.

5.1. ПОКАЗАТЕЛИ  КАЧЕСТВА САУ

Для определения качественных показателей системы управления используются так называемые критерии качества.

Качество переходного процесса (динамические свойства звена или САУ), которое оценивают по характеристикам переходной функции h(t), представляющей собой реакцию системы на внешнее воздействие типа единичной ступенчатой функции 1(t) рис. 5.2.

Рис. 5.2

Основными из этих показателей являются:

# 1. Установившееся значение переходной функции

.			                             (5.1)

# 2. Время регулирования (длительность переходного процесса)

,		                            (5.2)

т.е. tp – это минимальное значение времени, при котором выполняется указанное в фигурных скобках условие.  Учитывая, что полное затухание в системе происходит лишь при t→∞, длительность переходного процесса обычно ограничивают тем моментом времени, когда  δ  становится равным 0,05 h∞.

Фактически tp - это интервал времени от момента приложения на вход системы единичного скачка до момента после которого отклонение выходной величины от установившегося значения по модулю не превысит допустимую ошибку – δ, т.е. до момента, начиная с которого переходная функция системы  не выходит из “трубки”  (рис. 5.2). Время регулирования tp определяет длительность переходного процесса и характеризует быстроту затухания переходного процесса. Этот показатель позволяет оценить быстродействие системы – важнейшую динамическую характеристику САУ.

# 3. Перерегулирование. Перерегулирование Δhmax или выброс представляет собой максимальное отклонение регулируемой величины от установившегося значения. Обычно, первый максимум является наибольшим. Эта величина выражается в процентах и определяется по формуле

,		                                            (5.3)

где – максимальное значение переходной функции  (см. рис. 5.2).

Перерегулирование появляется вследствие того, что система к установившемуся состоянию подходит с определенной скоростью. Чем больше эта скорость (круче кривая переходной функции), тем больше будет перерегулирование. Для уменьшения перерегулирования необходимо снизить скорость, с которой система подходит к установившемуся состоянию, что приведет к увеличению времени регулирования tp. Если система подходит к установившемуся состоянию с нулевой скоростью, то перерегулирования не происходит, но время регулирования значительно возрастает. Время регулирования и перерегулирование тесно связаны между собой обратной зависимостью. Таким образом, можно сделать вывод, что, как отсутствие, так и очень большое перерегулирование являются нежелательными. Поэтому перерегулирование допускают в пределах 10-30% от установившегося значения. Перерегулирование указывает на степень склонности системы к колебаниям, то есть близость системы к колебательной границе устойчивости.

Перерегулирование характеризует качество переходных процессов системы.

В конечном итоге перерегулирование характеризует запасы устойчивости.

С увеличением перерегулирования запасы устойчивости уменьшается.

# 4. Число колебаний  за время переходного процесса

,			                                       (5.4)

где – период колебаний; – число полных колебаний  за время . Этот показатель вместе с перерегулированием характеризует колебательность системы.

У нормально работающих систем  составляет обычно 1÷3.колебания.

Показатели , ,  и  являются основными показателями качества переходного процесса САУ. Часто они называются прямыми показателями качества. Чем меньше ,  и , тем выше качество системы.

Для каждой системы управления, имеющей колебательный переходный процесс, на основе указанных критериев качества можно установить область допустимых отклонений управляемой величины.

При определении показателей качества в переходном режиме используются прямые и косвенные методы.

Прямые методы предполагают вычисление функции , ее построение и определение показателей качества по графику этой функции.

В косвенных методах оценки показателей качества получают на основе или коэффициентов характеристического уравнения системы, или корней этого уравнения, или на основе её передаточных функций.

Для количественной оценки быстродействия систем используется также понятие степени устойчивости , равное положительному числу, соответствующему расстоянию от мнимой оси до ближайшего к ней корня pi.

Для типовых систем δ =0,05 и тогда время переходного процесса составляет:

,

Пример. Оценить время регулирования и перерегулирование для системы с передаточной функцией k/(s + 2).

Поскольку полюс p = -2 действительный, без мнимой части, колебаний не будет и перерегулирование σ = 0.

= 1,498 с.

К косвенным методам оценки качества САУ относятся нашедшие широкое распространение частотные методы (суждение о качестве по частотным характеристикам). Другими словами, в косвенных методах предполагается определение показателей качества переходного процесса системы без построения её переходной функции. Некоторые из этих косвенных методов рассматриваются ниже.

Оценки качества САУ по частотным характеристикам

Математической основой частотного метода анализа качества автоматических систем является преобразование Фурье. Этот метод сочетает аналитические вычисления и графические построения.

Так как при анализе качества управления применяются те же частотные характеристики, что и при исследовании устойчивости, то частотный метод представляет собой единый метод анализа динамики автоматических систем. При этом используется аналитическая зависимость между переходной и частотной функциями замкнутой системы.

Переходная характеристика замкнутой САУ может быть определена по вещественной частотной характеристике (ВЧХ) P() из выражения

(5.5)

Для того чтобы косвенно (без построения кривой процесса) судить о качестве переходного процесса, надо рассмотреть свойства ВЧХ и соответствующих им переходных характеристик, устанавливаемые этой формулой. Приведем основные свойства:

1. Если у ВЧХ есть разрыв непрерывности (Р(1) = , как это показано на рис. 6.5,а, то характеристическое уравнение имеет мнимый корень pi = j1 и в системе устанавливаются незатухающие колебания.

2. Высокий и острый пик ВЧХ, за которым Р() переходит через нуль при частоте, близкой к 1, соответствует медленно затухающим колебаниям (рис. 6.5,б).

3. Чтобы у h(t) было перерегулирование, не превышающее 18%, ВЧХ должна быть положительной невозрастающей функцией частоты   (рис. 6.5,в).

4. Чтобы h(t) была монотонной, ВЧХ должна быть положительной непрерывной функцией частоты с отрицательной убывающей по абсолютной величине производной (рис. 6.5,г).

Максимальное значение перерегулирования определяется по выражению (рис. 6.5,б)

(6.7)

Р()             h(t)                                   Р()             h(t)

1                                                           1

Р(0)

t                                                        t

Рмакс

1                                                      1

а                                                             б

P()           h(t)                                     P()      h(t)

1                                                      1

t                                                         t

в                                                                 г

Рис. 6.5. Влияние формы ВЧХ на переходную характеристику

О качестве переходного процесса можно судить также по виду относительной АЧХ [40] в виде зависимости, представленной на рис.6.6.

Рис.6.6.

Относительная АЧХ на резонансной частоте ωmax имеет максимум, соответствующий значению Δ(ωmax) = Δmax. При дальнейшем увеличении частоты система вследствие своей инерционности не успевает реагировать на колебания -больших частот и Δ(ω) резко «падает».

Пик характеристики является косвенной оценкой величины перерегулирования и колебательности процесса.

Установлено, что чем больше Δmax, тем  более колебательным является переходной процесс.

Т.о. показатель колебательности можно определить по АЧХ замкнутой системы.

Отношение Δmax/Δ(0) = М называют показателем колебательности. То есть он равен максимальному значению ординаты АЧХ при начальной ординате, равной единице.

Для следящих систем Δ(0) = 1, поэтому М = Δmax. Обычно М = 1,2 – 1,5. При малых М система имеет большое время регулирования. При больших М увеличивается перерегулирование и система приближается к границе устойчивости.

Кроме частоты ωmax, характерными частотами АЧХ являются частота среза ωс и полоса пропускания ωп. Частота среза замкнутой системы ωс определяется на уровне Δ(ω) = 1. Для следящих систем частота среза определяет диапазон вынужденных колебаний, которые система пропускает без ослабления. На этой частоте амплитуды входного и выходного колебаний равны. Эта частота косвенным путем характеризует время переходного процесса. Можно сказать, что частота среза ωс   является одним из частотных показателей замкнутой системы, определяемый по АЧХ разомкнутой системы.

При этом для монотонного (апериодического) процесса время регулирования: tр /с.  Отсюда, чем больше частота среза, тем меньше время tр.

Полоса пропускания ωп замкнутой системы определяется на уровне Δ(0)/√2 = 0,707. Так как в диапазоне частот (ωс – ωп) АЧХ резко «падает», то числовые значения частот ωс и ωп близки.

Полоса пропускания влияет на точность и быстродействие системы. С увеличением полосы пропускания быстродействие системы растет. Чем больше полоса пропускания, тем больший спектр частот входного сигнала передается без искажений.

Контрольные вопросы к лекции 11

- Основные показатели качества переходного процесса САУ.

- Прямые и косвенные методы определения показателей качества в переходном режиме.

- Частотный метод анализа качества автоматических систем.

ЛЕКЦИЯ № 12

5.3.ТОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ

Принято считать [33], что установившийся режим работы системы начинается с момента окончания переходного процесса tp и продолжается до бесконечности, как показано на рис. 5.6.

Рис 5.6

Качество работы любой системы управления в конечном счете определяется величиной ошибки, равной разности между требуемым и действительным значениями управляемой величины.

Таким образом точностные характеристики систем относятся к установившемуся режиму рис.5.6. и оцениваются с помощью статических и динамических ошибок. Эти ошибки можно назвать основным показателем качества системы в установившихся режимах. Кроме того, для отдельных систем используются и прочие показатели, например, порядок астатизма системы – ν и др.

Для статических систем ошибку (точность САУ) можно [39] графически показать, как параметр – e (см.рис. 5.7):

Рис. 5.7

При этом величина ошибки равна:

Основным показателем качества САУ в установившемся режиме является её установившаяся ошибка, которая в общем случае определяется выражением

,		                              (  5.5)

где  – вынужденная составляющая управляемой переменной системы (т.е. частное решение дифференциального уравнения САУ, обусловленное некоторым воздействием);

– желаемый закон изменения управляемой переменной системы под влиянием данного воздействия или задающее воздействие - g(t);

Таким образом, установившаяся ошибка характеризует точность системы в статическом режиме и равна отклонению действительного значения регулируемой величины от заданного (т.е отвеличины задающего воздействия g(t):

,

Отношение ν = δcm.g/g0 называется статизмом системы по задающему воздействию.

Соответственно обратная величина                  называется добротностью системы управления.

В зависимости от значения статической ошибки системы управления делятся на статические системы () и астатические системы ().

Увеличение количества интегрирующих звеньев в САУ приводит к повышению порядка астатизма, т.е. к нулевым значениям нескольких коэффициентов ошибок, но при этом снижается запас устойчивости системы.

Если к САУ помимо управляющего воздействия g(t) приложено возмущающее воздействие f(t), то астатизм системы относительно g(t) и f(t) зависит от места включения интегрирующего звена.

Необходимым условием астатизма является наличие интегрирующего звена. Система с интегрирующим звеном в контуре управления является астатической по задающему воздействию, а также по возмущающему воздействию, поступающему в систему после интегрирующего звена.

Приближенно порядок астатизма определяется наибольшей степенью переменной в знаменателе передаточной функции разомкнутой системы.

ПФ разомкнутой статической САУ W(0) = K при (производных) s = 0, поэтому (из (*) стр.2)следует, что статическая ошибка

.

Таким образом, для уменьшения ошибки необходимо добиваться достаточно большого коэффициента усиления K разомкнутой САУ.

С увеличением коэффициента усиления К разомкнутой системы установившиеся ошибки уменьшаются. Однако с возрастанием К ухудшается устойчивость автоматических систем, т.е. требование к точности противоречит требованию к устойчивости. При заданном относительно большом значении К улучшение устойчивости достигается включением в систему корректирующих устройств.

В этом случае требуемый для обеспечения заданной ошибки регулирования δ коэффициент усиления САУ ктр определяется из выражения

;

.

Если коэффициент усиления разомкнутой исходной системы , то это значит, что исходная система отвечает требованиям задания по точности.

Ниже надо принять во внимание, что статическую ошибку обычно обозначают через e или δ, то ошибки в замкнутых САУ – через ε(s).

Задачи стабилизации и слежения иначе могут быть сформулированы как задачи поддержания нулевого значения рассогласования, т. е. (t) → 0.

Если задающее воздействие изменяется с постоянной скоростью, тогда для

установившейся ошибки,                              которая называется скоростной ошибкой получим выражение:

Одно из основных требований, которым должна удовлетворять система управления, заключается в обеспечении необходимой точности воспроизведения задающего воздействия в установившемся режиме.

Для оценки точности системы определяется установившаяся ошибка, которая может быть получена из выражения (4.4) с помощью теоремы операционного исчисления о конечном значении функции:

x(∞) = lim x(t) = lim sX(s) = lim sФxg (s)· G(s)+ lim sФxf (s) ·F(s) =

t      ∞      s      0          s      0                    s      0

= xg (∞) + xf (∞)                                           (6.4)

где  xg (∞) - установившаяся ошибка от задающего воздействия;

xf (∞) - установившаяся ошибка от возмущающего воздействия.

Общие методы повышения точности работы систем управления [43]:

1) увеличение общего коэффициента передачи разомкнутой системы;

2) применение управления по производным от ошибки;

3) повышение степени астатизма.

Увеличение общего коэффициента передачи k разомкнутой цепи является универсальным и эффективным методом повышения точности и быстродействия системы. При этом уменьшаются все виды установившихся ошибок системы. Увеличение k осуществляется последовательным введением усилительного звена в прямую цепь системы. Иногда это достигается путем повышения коэффициентов передачи отдельных звеньев. Однако увеличение общего коэффициента передачи ограничивается устойчивостью системы. В этом сказывается противоречие между требованиями к точности и устойчивости системы. Поэтому увеличение общего коэффициента передачи до значения, при котором обеспечивается требование к точности системы, может производиться при одновременном повышении запаса устойчивости с помощью введения корректирующих устройств.

Введение управления по производным от ошибок. Это простейший метод улучшения качества работы системы. Технически это реализуется различными дифференцирующими звеньями.

Улучшение переходных процессов обычно достигается введением в прямую цепь дифференцирующих звеньев, что позволяет реализовать работу САУ с прогнозом. Введение дифференцирующих звеньев в систему добавляет положительную фазу и, следовательно, повышает запас устойчивости системы по фазе, что дает возможность увеличить общий коэффициент передачи k и тем самым улучшить точность управления. Последовательное включение в цепь САУ дифференцирующих элементов (опережающих по фазе) позволяет ускорить протекание переходного процесса

Введение интеграла от ошибки является методом создания или повышения степени астатизма системы управления, а значит, и увеличения ее точности. Физически повышение степени астатизма достигается за счет введения в систему управления интегрирующих звеньев. Последовательное включение в цепь САУ интегрирующего элемента (отстающего по фазе) позволяет снизить установившуюся ошибку.

Однако включение каждого интегратора в прямую цепь системы вносит отрицательный фазовый сдвиг −900, ухудшая тем самым устойчивость и качество переходного процесса.

В случае введения двойного интеграла система становится структурно неустойчивой (неустойчивой при любых значениях параметров).

Таким образом, повышение степени астатизма неблагоприятно сказывается на устойчивости и качестве переходного процесса системы. Поэтому одновременно с повышением степени астатизма в системе приходится использовать корректирующие устройства.

Используя последовательную интегро-дифференцирующую цепь можно значительно повысить коэффициент усиления системы и увеличить ее частоту среза, а следовательно повысить точность системы в установившемся и переходном режимах.

Устойчивость и необходимый запас устойчивости обычно обеспечиваются введением форсирующего звена, при этом увеличивается быстродействие системы, но вместе с тем увеличивается и влияние помех.

Другой путь обеспечения устойчивости – использование демпфирования с подавлением высоких частот. Для этого вводится апериодическое звено с постоянной времени значительно большей постоянных времени апериодических звеньев разомкнутой системы.

Для получения астатизма системы используются изодромные звенья. При большой постоянной времени изодрома запас устойчивости практически сохраняется без изменения.

ОПИСАНИЕ ДИНАМИКИ САУ ФУНКЦИЯМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПО ЛАПЛАСУ

Уравнения, описывающие динамику системы (Рис.4.1), при переходе от функций времени к их изображениям по Лапласу, могут быть представлены в следующей  общей форме [43]:

X(s) = Фxg (s)G(s) + Фxf (s)F(s) ,                                   (4.4)

Y(s) = Фg (s)G(s) − Фf (s)F(s),                                        (4.5)

где

G(s), F(s), X(s), Y(s) - изображения по Лапласу задающего, возмущающего воздействий, рассогласования (ошибки) и управляемой величины.

Фхg (s) - передаточная функция замкнутой системы по ошибке относительно задающего воздействия.

Фхf (s) - передаточная функция замкнутой системы по ошибке относительно возмущающего воздействия.

Фg(s) - передаточная функция замкнутой системы по задающему воздействию, главный оператор системы Ф(s).

Фf(s) - передаточная функция замкнутой системы по возмущающему воздействию.

Рис. 4.1. Функциональная схема системы управления

Если задающее воздействие g(t) имеет произвольный  характер, то    изображение ошибки по задающему воздействию имеет вид:

Xg(s)= Фxg(s)G(s),

где  Фxg(s) - передаточная функция замкнутой системы по ошибке относительно задающего воздействия.

Ошибку в замкнутой САУ [55] с учетом показанного выше (не в представлении Лапласа) можно представить:

ε(s) = Wε(s)·g(t)

где Wε(s) – передаточная функция замкнутой САУ по ошибке.

Передаточная функция ошибки воспроизведения задания определяется по ПФ разомкнутой системы  как

Wε(s) = 1/[1 + W(s)],

по передаточной функции замкнутой системы как

Wε(s) = 1 – Wзам(s).

Передаточная функция замкнутой системы:

Wзам(s) = W(s)/[1 + W(s)],

Тогда  передаточной функции замкнутой системы  по ошибке, выраженная через ПФ разомкнутой системы, равна

Wε(s) = 1 – W(s)/[1 + W(s)] = 1/[1 + W(s)],

Максимально значение ошибки εmax можно оценить, исходя из выражения

ε(s) = g(t) /│1 + W(s)│,

Приближенно ошибку САУ с единичной обратной связью, передаточная функции разомкнутого контура которого известна, можно найти по зависимости

Имея ввиду, что Фxg(s) = Wε(s) можно записать:

Xg(s)= G(s) / │1 + W(s)│.

Тогда, в системе с единичной обратной связью и передаточной функцией разомкнутого контура W(s) амплитуда ошибки Х при гармоническом входном воздействии амплитудой G и частотой 𝟂k может быть вычислена по формуле:

Xg(s)= G(s) / │1 + W(j 𝟂k)│.

Контрольные вопросы к лекции 12

- Основные точностные характеристики систем.

2. Общие методы повышения точности работы систем управления.

3. Описание динамики САУ функциями с использованием изображений по  Лапласу.

ЛЕКЦИЯ № 13

5.4.АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

При проектировании и анализе точности САУ рассматриваются ошибки при типовых задающих воздействиях с учетом порядка астатизма систем [39].

Приближенно порядок астатизма  определяется наибольшей степенью переменной в знаменателе передаточной функции разомкнутой системы.

Рассмотрим три типа задающих воздействий:

1. хЗ1=А01(t)  - постоянное входное воздействие.

Тогда .

Это означает, что,

если =0, следовательно, система статическая, то ошибка будет равна , - постоянная,

а если =1(астатизм 1-го порядка), то ошибка - , значит данная система  отрабатывает с входное воздействие с нулевой ошибкой.

Т.о. при порядке астатизма системы 1, система при данном возмущающем воздействии является астатической.

2. хЗ1=А0t1(t) – линейно изменяющееся входное воздействие.

Тогда

Это означает, что,

если =0, то ошибка будет равна , следовательно, система находится в неопределенном состоянии;

если =1(астатизм 1-го порядка), то ошибка - , значит данная система отрабатывает с входное воздействие с постоянной установившейся ошибкой.

а если =2, то ошибка равна , что говорит об астатичности данной системы.

Т.о. при линейном изменяющемся задающем воздействии, система будет статической при порядке астатизма системы =1, а при 2 – система является астатической.

3. хЗ1=А0t21(t)  	нелинейное входное воздействие.

Тогда .

Это означает, что:

если =0, то ошибка будет равна , следовательно, система находится в неопределенном состоянии;

если =1, система находится в неопределенном состоянии, т.к. ошибка -    стремится к бесконечности.

если же =2, то ошибка равна , значит данная система статическая;

если =3, то ошибка равна  - в этом случае система является астатической.

Как видим, порядок астатизма системы также влияет на точность системы. Чем выше астатизм, тем точнее система отрабатывает более сложные воздействия. Однако с увеличением порядка астатизма системы ее устойчивость ухудшается. Поэтому системы САУ с порядком астатизма более двух встречаются редко.

Рассмотрим теперь установившийся режим системы управления [43] при изменении задающего воздействия по гармоническому закону

g(t) = gmsinωt.

Для упрощения предположим, что возмущающее воздействие равно нулю. В линейной системе ошибка в установившемся режиме также изменяется по гармоническому закону с той же частотой:

x(t) = xmsin(ωt+ψ).

Точность системы в этом режиме оценивается по величине амплитуды ошибки. Амплитудные значения связаны между собой модулем частотной передаточной функции замкнутой системы, то есть можно записать

xm = │Фxg (jω)│ gm  или

Систему всегда проектируют таким образом, чтобы величина ошибки была меньше задающего воздействия, т.е. выполняется условие W(jω)>>1. В связи с этим единицей в знаменателе приведенной выше формулы можно пренебречь. Таким образом, амплитуда ошибки определяется как

xm = gm/ A(ω)                                                 (6.15)

где A(ω) - модуль частотной передаточной функции разомкнутой системы.

На ошибку, обусловленную возмущающим воздействием влияет только астатизм регулятора.

Ошибка при возмущающем воздействии обратно пропорциональна коэффициенту передачи системы

δf =1/k.

Если система работает на отслеживание ошибки, обусловленное задающим воздействием, то такая система называется системой стабилизации.

Если система работает на отслеживание ошибки, обусловленное возмущающим воздействием, то такая система называется следящей системой.

5.5. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

2. Построение желаемой ЛАХ Lж(ω). Желаемая логарифмическая амплитудная частотная характеристика формируется исходя из заданных требований к системе по точности и качеству переходного процесса. Точность задается значениями установившихся ошибок, а качество переходного процесса – величиной перерегулирования и временем регулирования.

Построение желаемой ЛАХ производится по частям.

Как и всякая логарифмическая амплитудно-частотная характеристика ЛАЧХ желаемой системы состоит из трех частей – низкочастотной, среднечастотной и высокочастотной [43].

Низкочастотная часть желаемой ЛАХ формируется из условия обеспечения требуемой точности работы системы управления в установившемся режиме, то есть определяется коэффициентом передачи разомкнутой системы kобщ и степенью астатизма ν.

В системах управления величина установившейся ошибки δ зависит от общего коэффициента передачи разомкнутой системы kобщ и вида задающего воздействия g. Требования точности для разных систем формулируются по разному.

Так установившаяся ошибка:

для статических систем          eg(∞) = 1/(1+ koбщ),

для систем стабилизации         eg(∞) = g0/(1+ koбщ),

для следящих систем             eg(∞) = g0/koбщ.

Начальный отрезок низкочастотной части желаемой ЛАХ проводится от минимальных частот до первого сопряжения, асимптота должна иметь наклон −20·ν дБ/дек (здесь ν= степень астатизма системы) и проходить не ниже точки с координатами: ω=1 c-1, L(1)=20lg koбщ [дБ], или для следящих систем

L(1)=20lg g0/ eg,  с абсциссой равной lg (ω1).

Рис.6.2. Желаемая ЛАХ [59]

Если желаемая ЛАЧХ проходит ниже этой точки, то точность не отвечает (хуже) заданной и надо увеличивать коэффициент усиления.

Среднечастотный участок желаемой ЛАХ строится из условия обеспечения основных показателей качества переходного процесса - перерегулирования и времени регулирования. Это достигается тем, что среднечастотный участок желаемой ЛАХ (рис.6.2) имеет наклон −20 дб/дек, что установлено  рядом исследований, и пересекает ось частот на частоте среза ωс, которая определяется по номограмме В.В.Солодовникова (рис.6.4а), исходя из заданных значений величины перерегулирования σ и времени регулирования tр.

а)                                                                б)

Рис. 6.4. Номограмма В.В.Солодовникова

По номограмме (рис.6.4,а), отложив заданную величину σ (например, 25%), определяем величину tр (как показано стрелками), например,

tр= 2,8π/ωc

Поскольку требуемое значение tр задается, можно вычислить и указать на оси абсцисс необходимую частоту среза

ωc = 2,8 π/ tр

Протяженность среднечастотного участка определяется номограммой (рис.6.4,б), устанавливающей связь между показателями качества и запасами устойчивости. Так, например, для обеспечения σ=25% требуется запас устойчивости по модулю Lh=20дб и по фазе μ=580. Среднечастотный участок проводится с наклоном −20 дБ/дек влево и вправо от частоты среза ωс до достижения модулей, равных Lh и −Lh. (рис.8.8)

Рис. 8.8. Среднечастотный участок желаемой ЛАХ

После этого участки средних и низких частот сопрягаются прямой с наклоном −40 или −60дБ/дек, как удобнее.

Высокочастотный участок желаемой ЛАХ содержит высокие гармоники и слабо влияет на переходный процесс в системе, поэтому его вид может быть достаточно произвольным. Для большей простоты корректирующего устройства высокочастотный участок желаемой САУ делают либо совпадающим с таким же участком исходной ЛАЧХ, либо проводят параллельно ему.

Сопряжение среднечастотного и высокочастотного участков желаемой ЛАЧХ производят отрезком прямой с наклоном (- 40÷- 60) дБ/дек, исходящим из конца среднечастотного участка и продолжающимся до пересечения с высокочастотным.

Т.О.По ЛАЧХ САУ можно сделать выводы:

- Низких частот (с). Данный диапазон частот отражает статические характеристики.

Низкочастотный участок системы определяет точность САУ. Требуемый для обеспечения в данном примере точности  коэффициент усиления ктр определяется по формуле

Вид ЛАЧХ разомкнутой цепи САУ в низкочастотной области характеризует показатели установившихся режимов работы замкнутой САУ (точность, порядок астатизма).

- Диапазон средних частот (определяется значением частоты среза с). Определяет динамические характеристики объекта при ступенчатом входном воздействии.

Вид ЛАЧХ и ЛФЧХ в области частоты среза характеризует качество переходного процесса (быстродействие, перерегулирование).

Практикой установлено, что для удовлетворительного качества регулирования участок средних частот, на котором ЛАЧХ пересекает ось абсцисс, должен имеет наклон минус 20 дБ/декаду.

Протяженность этого участка влияет и на на перерегулирование. С его увеличением уменьшается колебательность переходного процесса. Можно также сказать, что заданный показатель  колебательности системы определяет протяженность участка с наклоном минус 20 дБ/декаду среднечастотной части ЛАХ.

Приемлемое качество переходного процесса имеет место, если протяженность этого участка определяется допустимой величиной перерегулирования и примерно равна декаде.

Время регулирования tp  зависит от частоты среза, при которой ЛАЧХ пересекает ось абсцисс. Чем больше частота среза, тем меньше tp.

tр /с.

Необходимо помнить, что время регулирования и перерегулирование тесно связаны между собой обратной зависимостью.

Увеличение протяженности диапазона средних частот также приводит к увеличению запаса устойчивости по фазе и позволяет достичь величины  /2.

- Диапазон высоких частот (с). Данный диапазон частот не влияет на статику, а определяет динамические характеристики объекта при быстроизменяющемся входном воздействии.

Вид ЛАЧХ и ЛФЧХ в области высоких частот характеризует запас устойчивости по модулю.

5.6. СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА САУ

Под улучшением качества процесса управления понимается [43] изменение динамических свойств системы с целью обеспечения требуемых показателей качества, главными из которых являются устойчивость, точность и быстродействие. Это достигается двумя путями.

Во-первых, настройкой регулятора. Настройка регулятора заключается в рациональном изменении его параметров, то есть коэффициентов передачи и постоянных времени так, чтобы удовлетворить поставленным требованиям качества управления, которые определяются критериями качества.

Во-вторых, введением корректирующих устройств. При невозможности решить задачу получения требуемого качества процесса управления в рамках имеющейся системы путем изменения ее параметров изменяют структуру системы. Для этой цели в систему вводят корректирующие средства, которые должны изменить динамику системы в нужном направлении. Корректирующие средства представляют собой динамические звенья с определенными передаточными функциями. Корректирующие звенья изменяют передаточную функцию регулятора системы, и таким образом обеспечивается формирование необходимого закона управления для удовлетворения поставленных требований к системе.

Регулятор формирует управляющее воздействие u(t) в соответствии с законом управления. Линейный стандартный закон управления имеет следующий вид:

t

u(t) = kПx(t) + kИ∫x(t)dt + kД dx(t)/ dt,                                    (8.3)

0

где первое слагаемое является пропорциональной, второе - интегральной, третье -дифференциальной составляющими закона, а коэффициенты kП, kИ и kД определяют вклад каждой из составляющих в формируемое управляющее воздействие.

Интегральная составляющая закона управления вводится для повышения точности, а дифференциальная - для повышения быстродействия работы системы.

Регулятор, формирующий управляющее воздействие в соответствии с (8.3), имеет передаточную функцию

WR(s) = kП + kИ/s + kДs.                                                  (8.4)

Настройка такого регулятора заключается в задании значений коэффициентов kП, kИ, kД таким образом, чтобы удовлетворить требованиям качества управления в соответствии с выбранными критериями качества.

На практике широкое распространение получили типовые или промышленные регуляторы, представляющие собой универсальные автоматические устройства, легко приспосабливаемые для автоматизации разнообразных технологических процессов и объектов. При этом объект управления, как правило, является звеном статического типа и его передаточная функция равна

WОУ(0)=kОУ,

где kОУ - коэффициент передачи объекта управления.

Типовые регуляторы реализуют типовые законы управления, являющиеся частными случаями линейного стандартного закона управления, и классифицируются следующим образом.

П-регуляторы. Реализуют П-закон или пропорциональный закон управления

u(t) = kП x(t).

Передаточная функция П-регулятора

WR(s) = kП.

Пропорциональное управление позволяет уменьшить установившуюся ошибку в объекте в (1+k) раз, где k = kП×kОУ − коэффициент передачи разомкнутой системы.

И-регуляторы. Реализуют И-закон или интегральный закон управления

t

u(t) = kИ∫x(t)dt.

0

Передаточная функция И-регулятора

WR (s) = kИ /s.

При интегральном управлении получается система, астатическая по отношению к задающему воздействию. Повышение степени астатизма приводит к увеличению установившейся точности системы, но одновременно снижает ее быстродействие, а также приводит к ухудшению устойчивости. Снижение быстродействия объясняется тем, что в первый момент времени при появлении ошибки управляющее воздействие равняется нулю и только затем начинается его рост. В системе пропорционального управления рост управляющего воздействия в первые моменты времени происходит более интенсивно, так как наличие ошибки сразу дает появление управляющего воздействия, в то время как в системе интегрального управления должно пройти некоторое время.

ПИ-регуляторы. Реализуют ПИ-закон или пропорционально-интегральный закон управления

t

u(t) = kП x(t) + kИ∫x(t)dt.

0

Передаточная функция ПИ-регулятора

WR(s) = kП + kИ /s = kИ (TИs+1)/ s,

где TИ = kП/ kИ.

Пропорционально-интегральное (изодромное) управление сочетает в себе высокую точность интегрального управления (астатизм) с большим быстродействием пропорционального управления. В первые моменты времени при появлении ошибки система с ПИ-регулятором работает как система пропорционального регулирования, а в дальнейшем начинает работать как система интегрального управления.

ПД-регуляторы. Реализуют ПД-закон или пропорционально-дифференциальный закон управления

u(t) = kП x(t) + kД dx(t)/dt.

Передаточная функция ПД-регулятора

WR (s) = kП + kДs = kП(TДs + 1),

где TД = kД/ kП.

Пропорционально-дифференциальное управление применяются для повышения быстродействия работы системы. Регулирование по производной не имеет самостоятельного значения, так как в установившемся состоянии производная от ошибки равна нулю и управление прекращается. Однако она играет большую роль в переходных процессах, потому что позволяет учитывать тенденцию к росту или уменьшению ошибки. В результате увеличивается скорость реакции системы, повышается быстродействие, снижается ошибка в динамике.

ПИД-регуляторы. Реализуют ПИД-закон или пропорционально-интегрально-дифференциальный закон управления, соответствующий линейному стандартному закону вида (8.3).

ПИД-регулятор, представляющий собой астатический изодромный регулятор с предвидением, обеспечивает повышенную точность и повышенное быстродействие системы.

В общем случае закон управления может иметь сложный вид.

Корректирующие устройства

Основная задача корректирующих устройств состоит в улучшении точности системы и качества переходных процессов. Однако наряду с этим путем дополнительного введения в систему корректирующих устройств решается более общая задача - обеспечение устойчивости системы, если она была неустойчивой, а затем и желаемого качества процесса управления.

Различают три вида основных корректирующих устройств.

Последовательные корректирующие устройства. Они вводятся в цепь регулятора последовательно с другими звеньями. На рис.8.2 представлена структурная схема системы с последовательным корректирующим устройством.

Рис. 8.2. Структурная схема системы

с последовательным корректирующим устройством

Здесь W1(s), W2(s) представляют собой передаточные функции заданных частей регулятора, WПКУ(s) - передаточная функция последовательного корректирующего звена, WОУ(s) - передаточная функция объекта управления.

Передаточная функция регулятора с последовательным корректирующим устройством

WR1(s) = W1(s) W2(s) WПКУ(s).                                   (8.5)

Способ коррекции с помощью последовательного корректирующего устройства не требует сложных расчетов и прост в практическом исполнении. Поэтому он нашел широкое применение, особенно при коррекции систем, в которых используется электрический сигнал в виде напряжения постоянного тока, величина которого функционально связана с сигналом рассогласования. Однако, последовательные корректирующие устройства не ослабляют влияния изменений параметров элементом системы на ее показатели качества. Поэтому последовательные корректирующие устройства рекомендуется применять в системах, в которых элементы имеют достаточно стабильные параметры.

Параллельные корректирующие устройства. Они вводятся в цепь регулятора параллельно с другими звеньями. На рис.8.3 представлена структурная схема системы с параллельным корректирующим устройством.

Рис.8.3. Структурная схема системы

с параллельным корректирующим устройством

Здесь W1(s), W2(s) представляют собой передаточные функции заданных частей регулятора, - передаточная функция параллельного корректирующего звена, WОУ(s) - передаточная функция объекта управления.

Передаточная функция регулятора с параллельным корректирующим устройством

WR2(s)=W1(s)[W2(s)+ ].                                         (8.6)

Коррекция систем управления с помощью параллельного корректирующего устройства эффективна, когда требуется формировать сложные законы управления с введением производных и интегралов от сигнала ошибки. Примером этому могут служить ранее рассмотренные типовые регуляторы.

Обратные связи. Они вводятся в цепь регулятора и охватывают какие-либо его звенья. Обратные связи могут быть положительными (ПОС) и отрицательными (ООС), кроме того - жесткими и гибкими.

На рис.8.4 представлена структурная схема системы с корректирующей обратной связью. Здесь W1(s), W2(s) представляют собой передаточные функции заданных частей регулятора, WОС(s) - передаточная функция корректирующей обратной связи, WОУ(s) - передаточная функция объекта управления.

Рис.8.4. Структурная схема системы с корректирующей обратной связью

Передаточная функция регулятора с корректирующей обратной связью

WR3(s) = W1(s) W2(s)/ 1+ W2(s) WОС (s),                                  (8.7)

где знак “+” соответствует ООС, знак “−” - ПОС.

Коррекция местной обратной связью используется в системах автоматического управления наиболее часто. Корректирующая обратная связь образует в системе внутренний контур помимо контура, образуемого главной обратной связью. В подавляющем большинстве случаев используются отрицательные корректирующие обратные связи, однако могут применяться также и положительные обратные связи, например в комбинированных системах с компенсацией динамических ошибок. Отрицательная корректирующая обратная связь позволяет существенно ослаблять влияние изменения параметров элементов и их нелинейностей, входящих в местный контур. Поэтому местной обратной связью желательно охватывать те элементы корректируемой системы, которые в процессе работы могут изменять свои параметры и имеют высокие значения коэффициентов передачи.

Контрольные вопросы к лекции 13

1.  Анализ точности систем управления.

2. Анализ качества с САУ использованием частотных характеристик.

3. Пути повышения качества САУ.

4. Улучшение точности системы и качества переходных процессов применением корректирующих устройств.

ЛЕКЦИЯ № 14

6. СИНТЕЗ СИСТЕМ

6.1. СИНТЕЗ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ЛОГАРИФМИЧЕСКИХ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

Под синтезом линейных САУ [39] понимается выбор такой структурной схемы, ее параметров, характеристик, которые отвечают с одной стороны заданным показателям качества и простоты технической реализации и надежности с другой стороны. Существуют различные подходы к синтезу САУ.

Обычно считается [55], что определенная часть проектируемой системы, включая объект регулирования, задана, что на практике, как правило, и имеет место. Применительно к заданной неизменяемой части САУ требуется выбрать общую структурную схему и значения параметров дополнительной части системы. Естественно, что эта дополнительная часть должна быть технически осуществима.

Часто задача ставится так, что требуется синтезировать корректирующее устройство, чтобы в совокупности с «исходной САУ», получившаяся САУ («желаемая САУ») была бы устойчива и отвечала заданным требованиям, т.е.

исходная САУ + корректирующее устройство = желаемая САУ.

В этом случае процесс синтеза системы управления выполняется в следующем порядке [43]:

1. Построение располагаемой ЛАХ LР(ω). Под располагаемой ЛАХ понимается характеристика исходной системы, состоящей из объекта управления и регулятора и не снабженной корректирующими средствами, обеспечивающими требуемое качество работы. Располагаемая ЛАХ LР(ω) строится по виду располагаемой передаточной функции WР(s) исходной разомкнутой системы. При построении располагаемой ЛАХ обычно значение общего коэффициента передачи разомкнутой системы koбщ выбирается на основании требований, предъявляемых к точности системы управления.

2. Построение желаемой ЛАХ Lж(ω).  Рассмотрено в п.5.5.2 лекции 13.

3. Определение передаточных функций Wж(s) желаемой разомкнутой системы и Фж(s) желаемой замкнутой системы. По виду желаемой ЛАХ Lж(ω) находится желаемая передаточная функция разомкнутой системы Wж(s), а затем определяется желаемая передаточная функция замкнутой системы Фж(s).

Строятся фазовая частотная характеристика желаемой разомкнутой системы и переходная характеристика желаемой замкнутой системы и оцениваются фактически получающиеся величины запасов устойчивости и качественные показатели системы. Если полученные при этом показатели качества не превышают требуемых значений, определенных заданием, то построение желаемой ЛАХ считается законченным, иначе построенную желаемую ЛАХ необходимо скорректировать.

Если получившаяся величина перерегулирования превышает заданное значение, то требуется расширение среднечастотного участка желаемой ЛАХ.

Если время регулирования получается больше заданного, то необходимо увеличить частоту среза.

На рис.8.9, в качестве примера, приведены ЛАХ располагаемой Lр(ω) и ЛАХ желаемой Lж(ω) разомкнутой системы.

Рис. 8.9. ЛАХ располагаемой и желаемой разомкнутой системы

Здесь располагаемая передаточная функция разомкнутой системы

Wр (s) = kобщ / s (T1 s +1) (T2 s +1)

4. Определение вида и параметров корректирующего устройства.

Выполняется с учетом рекомендаций разделов 5.6 (лекция 13) и 6.2. настоящей лекции.

5. Техническая реализация корректирующих средств.

По полученной передаточной функции необходимо создать реальное корректирующее устройство, которое реализуется аппаратно или программно. В случае аппаратной реализации требуется подобрать схему и параметры корректирующего звена. В литературе имеются таблицы типовых корректирующих устройств как пассивных, так и активных.

6.2. СИНТЕЗ КОРРЕКТИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ НА ОСНОВЕ ЛАЧХ

Основная задача корректирующих устройств в улучшении точности и качества переходных процессов систем САУ. Кроме того, корректирующие устройства предварительно используются для обеспечения устойчивости неустойчивых систем. Анализ работы и расчет корректирующих устройств удобно проводить с использованием ЛАЧХ.

Для уменьшения ошибок в установившемся режиме необходимо повышать коэффициент усиления К системы в разомкнутом состоянии. Но с увеличением К, как мы с вами уже отмечали ранее, уменьшается запас устойчивости САУ. С возрастанием К увеличивается и частота среза ωс     (ωс2 > ωс1).

Рис.6.5

Большим значениям ωс соответствуют меньшие значения запаса устойчивости по фазе ψ (рис.6.5).  При ωс = ωс2 система неустойчива из-за вносимого инерционными звеньями системы запаздывания колебаний по фазе, которое растет с увеличением частоты.

Для того, чтобы при увеличении К система оставалась устойчивой и обеспечивала требуемый запас устойчивости по фазе ψ и амплитуде h, необходимо частично компенсировать запаздывание в полосе частот, которая расположена около частоты среза ωс2, соответствующей увеличенному коэффициенту К2 системы, и тем самым деформировать ЛФЧХ системы, приподняв ее вверх (штриховая кривая). Такую деформацию ЛФЧХ можно осуществить, включив последовательно элементам системы устройство, которое вносило бы опережение по фазе синусоидальных колебаний.

Коррекция САУ осуществляется, как указывалось выше, с использованием последовательных и параллельных корректирующих устройств  и обратных связей.

Расчет последовательных корректирующих устройств.

В случае выбора последовательного корректирующего устройства желаемая передаточная функция разомкнутой системы имеет вид

WЖ(s)= WПКУ(s) Wр(s),                                           (8.20),

где WПКУ(s) - передаточная функция последовательного корректирующего устройства;

Wр(s)- передаточная функция располагаемой системы.

Тогда логарифмическая амплитудная частотная характеристика желаемой системы

Lж(ω) = Lр(ω) + LПКУ(ω).                                        (8.21)

Следовательно, логарифмическая амплитудная частотная характеристика последовательного корректирующего устройства

LПКУ(ω) = Lж(ω) − Lр(ω).                                        (8.22)

Выражение (8.22) показывает, что для определения последовательного корректирующего устройства необходимо:

а) по располагаемой передаточной функции Wр(s) построить ЛАХ располагаемой системы Lр(ω);

б) по заданным показателям качества построить ЛАХ желаемой системы Lж(ω);

в) вычесть из желаемой ЛАХ располагаемую ЛАХ, что позволит найти требуемую ЛАХ последовательного корректирующего устройства LПКУ(ω);

г) по виду ЛАХ последовательного корректирующего устройства LПКУ(ω) определить его передаточную функцию WПКУ(s) и схему.

На рис.8.10, в качестве примера, представлены ЛАХ располагаемой Lр(ω), ЛАХ желаемой Lж(ω) разомкнутой системы и ЛАХ последовательного корректирующего устройства LПКУ(ω). В результате получаем

Wпку (s) = (T" s+1)2 (T1s+1) (T2s+1)/(T' s+1)2 (T‴ s+1)2

Рис.8.10. ЛАХ располагаемой и желаемой разомкнутой системы

и последовательного корректирующего устройства

Расчет корректирующих обратных связей

В случае выбора корректирующего устройства типа обратной связи желаемая передаточная функция разомкнутой системы имеет вид

WЖ(s) = WНЕОХВ (s) W ОХВ(s) / 1+ W ОХВ(s) W ОС(s),                (8.23)

где WНЕОХВ(s) - передаточная функция звеньев располагаемой системы, неохваченных обратной связью;

WОХВ(s) - передаточная функция звеньев располагаемой системы, охватываемых обратной связью;

WОС(s) - передаточная функция корректирующей обратной связи.

Выбор обратных связей выполняется для тех диапазонов частот, для которых справедливо неравенство

WОХВ(jω) WОС(jω)>>1.                                                 (8.24)

В этом случае логарифмическая амплитудная частотная характеристика желаемой системы будет

LЖ(ω) = LНЕОХВ(ω) − LОС(ω).                                         (8.25)

Следовательно, логарифмическая амплитудная частотная характеристика корректирующей обратной связи

LОС(ω) = LНЕОХВ(ω) − LЖ(ω).                                          (8.26)

Выражение (8.26) показывает, что для определения корректирующей обратной связи необходимо:

а) по передаточной функции WНЕОХВ(s) звеньев располагаемой системы, не охваченных обратной связью, построить ЛАХ неохваченных звеньев LНЕОХВ(ω);

б) по заданным показателям качества построить ЛАХ желаемой системы LЖ(ω);

в) вычесть из ЛАХ неохваченных звеньев LНЕОХВ(ω) желаемую ЛАХ LЖ(ω), что позволит найти требуемую ЛАХ корректирующей обратной связи LОС(ω);

г) по виду ЛАХ корректирующей обратной связи LОС(ω) определить ее передаточную функцию WОС(s) и схему.

Контрольные вопросы к лекции 14

- Порядок синтеза САУ на основе метода логарифмических частотных характеристик.

- Анализ работы и расчет корректирующих устройств с использованием ЛАЧХ.

3. Коррекция САУ с использованием последовательных, параллельных корректирующих устройств  и обратных связей.

ЛЕКЦИЯ № 15

7. ДИСКРЕТНЫЕ САУ

7.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДСАУ

Система автоматического управления, которая кроме звеньев, описываемых линейными дифференциальными уравнениями, содержит элементы с квантованием сигналов по времени, называется дискретной.

Процесс преобразования непрерывного сигнала в дискретный выполняется импульсным элементом системы, который проводит квантование (деление) сигнала по времени и импульсную модуляцию, т.е. изменение какого либо параметра импульса (например, амплитуды). Дискретные переменные представляют собой последовательность «дискрет» (мгновенных значений некоторой функции).

Дискретные системы [33], в которых имеются дискретные переменные, представленные цифровыми кодами, называются цифровыми системами (ЦСАУ).

Для синтеза ЦСАУ используется или ЦВМ или отдельные цифровые устройства (сумматоры, интеграторы и т.п.). Включение в контур управления цифрового устройства требует наличия в САУ элементов, преобразующих непрерывные сигналы в дискретные и обратно.

Дискретные (импульсные) и цифровые системы имеют много общих принципов в математическом описании, поэтому нижеприведенный материал отнесем ко всем названным системам.

Импульсные переменные часто называют модулированными сигналами, имея в виду, что существует некоторый генератор несущего сигнала ГНС (рис. 15.1,а), т.е. импульсов  с постоянными амплитудой, длительностью и частотой следования (рис. 15.1,б).

а                                                           б

Рис. 15.1

Этот несущий сигнал поступает в модулятор (Мод), который изменяет один или несколько параметров несущего сигнала (амплитуду, длительность или интервал следования) в соответствии с изменением исходной информационной переменной . На выходе модулятора и формируется импульсная переменная . Обычно импульсные переменные представляют собой последовательности импульсов, которые следуют друг за другом через некоторые промежутки времени. Как правило, они являются результатом описанного процесса модуляции.

В системах управления используется модуляция следующих видов: амплитудно-импульсная (АИМ), широтно-импульсная (ШИМ) и времяимпульсная (ВИМ) (рис. 15.2).

Если непрерывному изменению входного сигнала элемента на выходе соответствует последовательность импульсов одинаковой формы с равным интервалом дискретизации, амплитуда которых равна или пропорциональна значениям входного сигнала в дискретные моменты времени, то такая модуляция называется амплитудно-импульсной.

Рис. 15.2

При амплитудно-импульсной модуляции амплитуда импульсов  переменной  определяется выражением

,  а

где  – коэффициент передачи модулятора,

– информационная (модулирующая) переменная.

Остальные параметры импульсов: длительность  и интервал следования k-го импульса по отношению к (k–1)-му импульсу, т.е. величина ,  .

Двойные скобки, здесь и далее, обозначают операцию взятия целой части.

При широтно-импульсной модуляции переменной является длительность импульса, т.е.

,

где  – длительность импульсов при ,

– коэффициент передачи широтно-импульсного модулятора.

При этом  и .

Для времяимпульсной модуляции переменной является задержка  импульсов по отношению к моментам времени , т.е.

,

где – коэффициент передачи времяимпульсного модулятора;

– задержка импульсов при .

При этом , , а интервал следования импульсов является переменным.

Преобразование непрерывной переменной  в импульсную переменную  с помощью указанных видов модуляции показано на рис. 15.2. Отметим также, что АИМ является линейным, а ШИМ и ВИМ – нелинейными преобразованиями.

7.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОПРЦЕСССОРОВ И МИКРО-ЭВМ В СУ

С развитием микроэлектроники цена одноплатной ЭВМ с возможностями мини-компьютера резко упала, и вычислительные мощности стало возможно наращивать модулями [32]. Микро-ЭВМ дали толчок совершенствованию управляющего оборудования, они заменяют аналоговые регуляторы даже в одноконтурных системах управления. Сконструированы иерархические системы управления с большим количеством микропроцессоров и спроектированы регуляторы специального назначения на базе микро-ЭВМ. В настоящее время во всём мире выпускается огромная номенклатура микро-ЭВМ, предназначенных для задач управления и являющихся, по существу, техническими средствами автоматизации. Однако необходимо всё же разделить множество таких управляющих микро-ЭВМ на две группы:

- микро-ЭВМ, наследующие архитектуру персональных компьютеров и совместимых с ними не только через интерфейсы, но и на уровне архитектуры и программного обеспечения;

- микроконтроллеры, которые берут своё начало от узкоспециализированных микропроцессорных платформ (PIC- контроллеров, процессоров цифровой обработки сигналов и др.).

Роль микро-ЭВМ в задачах автоматизации процессов повышается в связи с тем, что управление процессами требует не столько вычислений, сколько логической увязки разнообразной информации. В микро-ЭВМ значительно легче, чем в универсальных ЭВМ, осуществляется связь с измерительными и исполнительными органами управляемого процесса.

В САУ обычно имеется большое количество разнообразных датчиков и преобразователей информации физических величин, таких, как температура, давление, расход жидкостей, скорость и т.п. Датчики преобразуют исходную физическую величину в некоторую стандартную величину, например, напряжение. При использовании в САУ ЭВМ встаёт задача преобразования этой промежуточной величины в цифровую форму, появилось и стремительно развивается новое поколение датчиков, в которых имеются встроенные контроллеры, осуществляющие такое преобразование. Такой интеллектуальный датчик сам становится элементом вычислительной сети, поддерживающим сетевой протокол и передающим данные в цифровой форме. Часто в контроллере такого датчика производится предварительная цифровая обработка сигнала, например, коррекция систематической погрешности преобразователя, предварительная фильтрация случайных помех, а также контроль работоспособности. Всё больше технических средств САУ становятся чисто цифровыми, в которых преобразование физических данных происходит непосредственно в цифровую форму, подготовленную к передаче по каналу связи.

Цифровыми и интеллектуальными (со встроенными микроконтроллерами) в САУ могут быть и другие составные части: исполнительные устройства, каналы связи, задатчики воздействий, фильтры и т.п. Кроме перепрограммируемости, это даёт повышение надёжности за счёт гибкости конфигурации. Количество компьютеров, используемых для управления процессами производства и в задачах управления, нарастает  практически экспоненциально.

Функциональная схема системы с цифровыми управляющими машинами (УВМ) приведена [33] на рис. 15.7.

Рис. 15.7

Необходимыми устройствами системы с УВМ являются аналого-цифровые (АЦП) и цифроаналоговые (ЦАП) преобразователи. АЦП осуществляет преобразование непрерывных переменных ,   в последовательность цифровых кодов , поступающих затем в УВМ. С другой стороны, последовательность кодов управляющего воздействия , вычисленных УВМ, преобразуется ЦАП в кусочно-постоянное (импульсное) управляющее воздействие , которое через исполнительные устройства поступает на объект управления.

АЦП, кроме квантования по  времени, осуществляет и квантование по уровню. Величина кванта по уровню определяется числом разрядов АЦП. В настоящее время АЦП имеют 8 – 10 разрядов и выше, поэтому на первой стадии анализа цифровых систем квантованием по уровню обычно пренебрегают и считают, что их выходные сигналы точно соответсвуют дискретным значениям соответствующих величин, т.е. , . Кроме того, и АЦП, и ЦАП, и УВМ  требуют  некоторого  времени для обработки поступающих переменных, поэтому цифровые элементы всегда вносят некоторое запаздывание по времени. Если запаздывание мало по сравнению с периодом следования импульсов (менее 0,1Т), то им обычно пренебрегают. Если же запаздывание соизмеримо с периодом Т, то его необходимо учитывать при исследовании цифровых систем.

Структурная схема цифровой системы также может быть представлена, как показано на рис.15.2 [60].

Рис.15.2

Если выделить ЦВМ, т.е. АЦП и ЦАП отнести непрерывной части, то получим схему, показанную на 15.3 [60].

Рис.15.3

Анализ цифровых систем показывает (рис.15.3), что передаточная функция такой системы по структуре аналогична функциям импульсной системы

W(z) = D(z)· W0(z),

поэтому на них могут распространяться все методы исследования устойчивости  и качества названных систем.

7.3. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЦСАУ

Для описания динамики аналоговых или непрерывных систем используются дифференциальные уравнения. В дискретных же системах передача информации осуществляется с помощью дискретных сигналов, которые можно рассматривать как последовательности чисел, иногда называемые решетчатыми функциями. Решетчатые функции являются аналогами непрерывных функций, описывающих непрерывные системы.

Решетчатой функцией называется функция [32], [61], получающаяся в результате замены непрерывной переменной на дискретную независимую переменную, определенную в дискретные моменты времени nТ,  где n = 0, 1, 2, …

Непрерывной функции f(t) соответствует решетчатая функция f(nТ), где Т – период квантования, при этом непрерывная функция является огибающей решетчатой функции. При заданном значении периода квантования Т непрерывной функции f(t) соответствует однозначная решетчатая функция  f(nТ). Однако обратного однозначного соответствия между решетчатой и непрерывной функцией не существует, так как через ординаты решетчатой функции можно провести множество огибающих.

Процедура преобразования сигнала непрерывного времени f(t) к дискретному виду, квантованному по времени, называется квантованием. В результате квантования получается импульсная последовательность f(kT) (решетчатая функция), которая при t = kT совпадает с исходным сигналом:

f(kT) = f(t)|t=nT,

и не определена между отсчетами n. Потери информации при квантовании зависят от величины интервала квантования Т (частоты квантования 2/T).

Выбор интервала Т обычно осуществляется из соображений теоретической возможности точного восстановления исходного сигнала по данной дискретной выборке. Согласно теореме Котельникова-Шеннона, если спектр сигнала f(t) ограничен максимальной частотой max, то точное восстановление функции f(t) теоретически возможно при условии, что на одном периоде максимальной частоты в сигнале имеется минимум два дискретных отсчета, т.е. частота квантования  должна быть более чем в 2 раза больше наибольшей частоты max в сигнале:≥max,   T < /max, т.е.

 t = 1/2max

Связь между значениями решетчатой функции при разных значениях аргумента определяется с помощью конечных разностей (разностных уравнений), которые являются аналогами производных в дифференциальных уравнениях.

Разностью первого порядка (первой разностью) называется разность между последующим дискретным значением решетчатой функции и ее текущим значением:                                   f(n) = f(n+1) – f(n).

Разность первого порядка характеризует скорость изменения решетчатой функции и, следовательно, является аналогом первой производной непрерывной функции.

Разность второго порядка определяется как разность двух соседних разностей первого порядка:

f(n) = f(n+1) - f(n) = [f(n+2)-f(n+1)] – [f(n+1)-f(n)] = f(n+2) – 2f(n+1) + f(n).

Разности любого m-го порядка вычисляются аналогично:

mf(n) = m-1f(n+1) - m-1f(n).

mf(n) =(-1)i f(n+m-i) m!/[n!(m-i)!].

С использованием понятия разности в дискретной системе динамические процессы описываются так называемыми разностными  уравнениями, являющимися аналогами однородного линейного дифференциального уравнения при описании непрерывных динамических систем.

При этом предполагается, что в моменты t = nT импульсные сигналы x(nT) полученной дискретной модели с определенной степенью точности повторяют значения сигналов x(t) исходной непрерывной системы.

C использованием разностных уравнений математическое описание линейных импульсных систем приводится к виду:

(6.2.1)

где уравнение (6.2.1) является линейным разностным уравнением с постоянными коэффициентами аm (m=0, 1, 2,...).

Решение (6.2.1) дает значение дискретной переменной y(n) для каждого периода квантования.

Таким образом, в дискретной системе (6.2.1) процессы в квантованные моменты времени t-nT точно совпадают с процессами в исходной непрерывной системе. Так как решения дискретной системы в промежуточные моменты времени не определены, то корректный переход к дискретной форме предусматривает выбор интервала квантования Т в соответствии с теоремой Котельникова-Шеннона.

Пример подобного описания дискретной системы [61] показан на рис.15.4.

Рис.15.4

Порядок  разностного уравнения определяется числом разностей выходной переменной.

Например. Определить порядок разностного уравнения

y[(n+2)T] + 0,2y[nT] = 5 x[nT],

где: T – период квантования времени, n = 0,1, … - дискретное время.

Ответ: порядок данного разностного уравнения равен 2.

Разностные уравнения являются рекуррентными соотношениями, позволяющими при n=0,1, 2, … последовательно пошагово (рекуррентно) вычислять значения выходной величины при заданных значениях входной.

В теории импульсных систем для решения разностных уравнений используется [32] дискретное преобразование Лапласа

F(p) =f(nT) exp(-pnT).                                          (6.2.4)

Дискретное преобразование Лапласа используется также для исследования линейных дискретных систем.

Если ввести новую переменную z=exp(pT), то из (6.2.4) получим:

F(z) =f(nT) z-n .                                               (6.2.5)

В выражении (6.2.5) функция f(nТ) называется оригиналом решетчатой функции,  a  F(z) – ее изображением.

Формула (6.2.5) может быть записана в символическом виде:

F(z) = Z{f(n)}.

Для последовательности, сдвинутой на целое число тактов  m (теорема запаздывания), имеем

Z{f (n+m)} = z m·F(z).                                        (6.2.6)

Последовательность (6.2.5) представляет собой z–преобразование. Оно лежит в основе метода решения разностных уравнений. При анализе дискретных систем z–преобразование позволяет перейти от разностных уравнений к алгебраическим и существенно упростить анализ динамики дискретных систем.

Так, с использованием z–преобразования

Z – преобразование функции y[nT] равно Y(z),

Z –преобразование функции y[(n+k)T]  будет равно zkY(z), то есть

y[(n+1)T] + 0,2y[nT] будет равно (z + 0,2).

Как и для анализа непрерывных систем, так и для дискретных большую роль играет передаточная функция. Она достаточно просто определяется по уравнению 6.2.1.

Переходя в разностном уравнении (6.2.6) к изображениям дискретное преобразование Лапласа позволяет получить связь дискретных изображений Лапласа выходной и входной переменных при нулевых начальных условиях в виде передаточной функции:

W(z) = Y(z) / U(z).

Здесь W(z) - дискретная передаточная функция, которая, как и в случае непрерывных функций, является отношением изображений выходной и входной функций при нулевых начальных условиях;

Y(z) - изображение выходной функции;

U(z) - изображение входной функции.

Как и для непрерывных функций, здесь имеется возможность по известной дискретной  передаточной функции найти разностные уравнения описания СУ, так и наоборот.

Например. Написать передаточную функции системы, описываемой разностным уравнением      y[(n+1)T] + 0,2y[nT] = 5 g[(n)T],
        где: T – период квантования времени, n = 0,1, … - дискретное время,

при  Z-преобразовании получим: z + 0,2 = 5, тогда

Ответ. Wz = 5/(z + 0,2).

Также как и у непрерывных функций, корни полинома числителя являются нулями передаточной функции дискретной системы.

Корни полинома знаменателя являются полюсами передаточной функции дискретной системы.

Например.

Для замкнутой системы, описываемой разностным уравнением

y[(n+2)T] = 4y[(n+1)T] + 10g[nT],

где: : T – период квантования времени, n = 0,1, … - дискретное время,

g[*] – входная переменная, y[*] – выходная переменная;

найти корни характеристического уравнения.

Решение.

Характеристическое уравнение для данного разностного уравнения

z2 – 4z = z (z – 4) = 0,  откуда корни:   z1 = 0, z2 = 4.

Для замкнутой дискретной системы с единичной отрицательной обратной связью передаточная функция  по задающему g воздействию равна:

Фg(z) = W(z) / 1+ W(z)

Передаточная функция  по ошибке равна:

Ф(z) = 1 / 1+ W(z)

Определении   возможно непосредственно по - передаточной функции непрерывной части [33]. В этом случае имеющийся в системе (рис. 15.8) импульсный элемент (ИЭ) заменяется последовательно соединёнными ключом K, работающим с периодом Т, и формирующим элементом (ФЭ) (рис. 15.9).

Рис. 15.8

Рис. 15.9

При этом импульсная переходная функция  формирующего элемента совпадает с функцией, описывающей форму исходного (единичного) импульса. Поэтому передаточная функция  формирующего элемента определяется выражением

,		                   (15.20)

где – функция, описывающая единичный импульс реального импульсного элемента; – обозначение непрерывного преобразования Лапласа.

Например, если импульсный элемент системы формирует прямоугольные импульсы длительностью (цифроаналоговый преобразователь), то функция  . Поэтому по формуле  (15.20)  для случая прямоугольных импульсов имеем

.	                          (15.21)

Контрольные вопросы к лекции 15

- Основные понятия и определения дискретных САУ.

- Виды модуляции в дискретных САУ.

- Роль микро–ЭВМ в задачах автоматизации процессов.

- Функциональная схема системы с цифровыми управляющими машинами.

- Описание динамических процессов в дискретной системе разностными  уравнениями.

- Использование z–преобразования для решения разностных уравнений.

ЛЕКЦИЯ № 16

7.4. АНАЛИЗ ДСАУ

Анализ ДСАУ включает определение характера  и степени устойчивости системы, параметров переходного процесса, точности установившегося режима.

Определение устойчивости дискретных систем имеет некоторые отличия от непрерывных систем. Для последних условием устойчивости является отрицательность корней характеристического уравнения системы

( рис.14.8.а) [60].

Рис.14.8.

Поскольку для дискретных систем используется другая переменная

z = e pT.

то её конформное преобразование отображает левую полуплоскость плоскости p в область, ограниченную окружностью единичного радиуса на плоскости z (рис.14.8.б). При этом мнимая ось плоскости  p отображается в саму окружность.

Отсюда следует, что условие устойчивости линейных дискретных систем на плоскости z имеет вид

.		                     (15.48)

Геометрически это условие означает, что на комплексной плоскости z все корни характеристического уравнения (15.47)

(15.47)

устойчивой линейной дискретной системы располагаются в круге

радиусом z =1.

Окружность единичного радиуса таким образом представляет собой  границу устойчивости дискретной системы.

При этом возможны следующие варианты:

- если все корни характеристического уравнения находятся внутри указанной окружности, то система устойчива;

- если имеется корень zi=1, то система находится на границе устойчивости нейтрального типа (апериодическая граница устойчивости) (рис.14.8.в);

- если в характеристическом уравнении имеется пара сопряженных комплексных корней, расположенных на окружности единичного радиуса (рис.14.8.г), то имеет место колебательная граница устойчивости;

- если имеется корень zi=-1, то система имеет границу устойчивости третьего типа, характерную незатухающими периодическими колебаниями (рис.14.8.д).

Отсюда следует:

- вещественный положительный корень характеристического уравнения, по модулю меньший единицы | λ1|<1, порождает в переходной составляющей решения разностного уравнения компоненту

,

которая будет экспоненциально затухать.

- вещественный отрицательный корень характеристического уравнения, по модулю меньший единицы | λ1|<1, порождает в переходной составляющей решения разностного уравнения компоненту

,

которая будет колебательно затухать.

- вещественный положительный корень характеристического уравнения, по модулю больший единицы, | λ1|>1, порождает в переходной составляющей решения разностного уравнения компоненту

,

которая будет экспоненциально возрастать.

Пример [33]. Исследовать  устойчивость  системы  с характеристическим полиномом    .

Решение. Корни заданного полинома, очевидно, равны . Их модули . Следовательно, заданная дискретная система является устойчивой.

В практике иногда требуется найти пределы коэффициента передачи К разомкнутого контура цифровой системы, при которых система с единичной обратной связью будет устойчива.

Пример. Найти указанные выше пределы для цифровой системы с передаточной функцией

Решение. Передаточная функция системы с единичной обратной связью равна

После подстановки в данное выражение значения Wp  получим

Приравниваем нулю знаменатель, получаем характеристическое уравнение, из которого нетрудно вывести соотношение

Учитывая, что цифровая система устойчива при z от -1 до +1, получим: при z = - 1, K=1,7, а при z =1, K= - 0,3.

Вывод. Система будет устойчива при  - 0,3 < K < 1,7.

Исследование устойчивости линейных дискретных систем является более сложной задачей, чем исследование устойчивости непрерывных систем. Здесь неприменимы критерии Вышнеградского и Гурвица, также неприменимо условие положительности коэффициентов  характеристического уравнения.

Например, в уравнении z - 0,5 = 0, один коэффициент отрицательный, но система тем не менее устойчива, т.к. соблюдается условие | z | < 1.

Для возможности использования в исследовании устойчивости линейных дискретных систем критериев устойчивости непрерывных систем используется так называемое билинейное или ω – преобразование. Смысл последнего в том, что применив новую переменную ω

Z = 1 + ω / 1 - ω

круг единичного радиуса с плоскости Z отображается на левую плоскость вновь введенной переменной ω.

Это преобразование позволяет применить к полиному относительно переменной  ω критерий Гурвица. Если характеристический полином  преобразован к А (ω) , и последний удовлетворяет критерию Гурвица, то дискретная система с данным полиномом  асимптотически устойчива.

Степень устойчивости дискретных систем на плоскости  z равна разности [33]:

,			                       (15.51)

где  – корни характеристического уравнения A(z) (15.47) замкнутой дискретной системы.

Если система является неустойчивой, то запасы устойчивости не определяются.

Пример. Найти степени устойчивости системы, которая описывается уравнением

,             (15.53)

а период квантования T = 0,1с.

Решение. Корни характеристического уравнения системы (15.53) (найдены с помощью функции roots из пакета MATLAB) равны ; ; . Следовательно, в соответствии с выражением (15.51) степень устойчивости на плоскости z данной системы .

Переходные процессы дискретных систем [33].

Показатели качества дискретных (естественно, устойчивых) систем и методы их исследования практически полностью аналогичны случаю непрерывных систем. Это касается управляемости, наблюдаемости, астатизма, показателей качества в переходном и установившемся режимах.

Дискретные системы в переходном периоде также характеризуются временем переходного процесса, перерегулированием и т.д., где эти  характеристики имеют тот же смысл.

Рассмотрим отличительные особенности и порядок построения переходных процессов дискретных систем.

Условия конечной длительности. Одной из важных особенностей дискретных систем является возможность обеспечения переходных процессов конечной длительности. Такой переходной процесс длится ровно n периодов квантования, где n – порядок системы. Условия существования переходного процесса конечной длительности определяются следующей теоремой.

Теорема. Если знаменатель передаточной функции  дискретной системы по некоторому воздействию   равен , т.е.

. 		                                 (15.54)

то переходный процесс данной системы по этому воздействию длится ровно n периодов T квантования по времени.

Пример 15.13. Найти длительность переходного процесса дискретной системы с передаточной функцией  при  и нулевых начальных условиях, если с.

Решение. Воспользуемся рекуррентным методом решения разностных уравнений. В данном случае это уравнение имеет вид . Разделим обе его части на  и перейдём к оригиналам. В результате получим .

Полагая последовательно в этом выражении , будем иметь  Как видно, в полном соответствии с условием (15.54), через три такта выходная переменная принимает установившееся значение 0,9; т.е. переходный процесс длится ровно три периода квантования по времени, и его длительность с. При этом предыдущие значения выходной переменной не влияют на её последующие значения ни при каком k.

Условие (15.54) приведенной теоремы, при котором обеспечивается конечная длительность переходных процессов дискретных систем, часто применяется при создании систем управления с заданной длительностью переходных процессов. Иногда такие дискретные системы называются оптимальными по быстродействию.

Астатизм дискретных систем[33].

Свойство астатизма дискретных систем, как отмечалось выше, аналогично свойству астатизма непрерывных систем. Однако имеется ряд особенностей, обусловленных квантованием переменных по времени.

Определение. Астатической называют дискретную систему, статическая ошибка которой равна нулю. В противном случае систему называют статической.

Приведенному определению удовлетворяют два типа дискретных систем. У систем первого типа ошибка при постоянном входном воздействии равна нулю как в моменты времени, кратные периоду квантования T, так и во все остальные. В то же время у астатических систем второго типа ошибка при постоянном входном воздействии равна нулю только в моменты времени, кратные периоду квантования T, а во все остальные моменты ошибка не является нулевой.

Порядок астатизма в случае дискретных систем, также как и в непрерывном случае, можно оценивать либо по заданной структурной схеме, либо по передаточной функции по ошибке, либо по передаточной функции системы в разомкнутом состоянии (при главной единичной обратной связи), либо по передаточной функции системы в замкнутом состоянии.

Признак астатизма дискретных систем по . Изображение сигнала ошибки, вызванной, например, воздействием gk, можно записать при нулевых начальных условиях следующим образом:

,                                          (15.55)

где  – передаточная функция системы по ошибке, вызванной воздействием gk.

Признаки астатизма дискретных систем по . Вид этих признаков зависит от типа системы, от вида обратной связи, и от того является ли рассматриваемое воздействие задающим или возмущающим. Рассмотрим здесь случай, когда система является системой стабилизации, программного управления или следящей, а обратная связь является единичной и отрицательной, т.е. тот случай, когда передаточная функция по ошибке, обусловленной задающим воздействием gk, определяется выражением

.                                          (15.56)

7.5. СИНТЕЗ ЦСАУ

Задача синтеза цифровых устройств управления заключается в подборе функционально необходимых элементов и установлении связей между ними для выполнения системой поставленной задачи с определенными критериями качества. При построении САУ для придания им новых  характеристик часто используются корректирующие устройства.

В любом случае может применяться последовательное и  параллельное включения элементов, а также включение с обратной связью (ОС) [61].

Для замкнутой дискретной системы с единичной отрицательной обратной связью передаточная функция  по задающему воздействию может быть представлена через ПФ разомкнутого контура (Wz) и

равна                                    Ф(z) = W(z) / 1+ W(z)

Для замкнутой дискретной системы с отрицательной обратной связью Wo

передаточная функция равна

Ф(z) = W(z) / 1+ W(z) ·W(o)

В тех случаях, когда замкнутая дискретная система, составленная из функционально необходимых элементов, является неустойчивой, или её показатели качества не удовлетворяют требуемым, возникает задача её коррекции или задача синтеза устройства управления. В настоящее время наиболее рациональным путем построения устройств управления является использование управляющих вычислительных машин (рис. 16.1)

Рис. 16.1

или специализированных цифровых вычислителей (ЦВ) – микропроцессоров или микроЭВМ.

При выбранном законе управления, например в виде (16.1) или (16.2),

Рис. 16.2

задача синтеза сводится к определению численных значений его параметров настройки. Однако в общем случае для обеспечения повышенных требований к качеству системы (например, второй или третий порядок астатизма, небольшое время регулирования и перерегулирование) простейшие законы управления оказываются недостаточными. В этом случае применяют более сложные алгоритмы вычисления значений управления uk. Процедура синтеза соответствующих законов управления включает определение и структуры, и параметров ЦУУ.

Используются следующие  методы синтеза указанных законов дискретных управлений.

Дискретное модальное управление, по аналогии с непрерывным, ищется в виде

.                                             (16.5)

Коэффициенты ki здесь, как и в непрерывном случае, выбираются так, чтобы корни характеристического уравнения замкнутой системы (16.4), (16.5) имели заданные значения.

Синтез дискретных систем по заданным показателям качества, где предполагается, что в соответствии с техническим заданием необходимо синтезировать систему управления с астатизмом первого порядка по задающему воздействию и с определенными первичными показателями качества такими, как время регулирования и перерегулирование. Фактически здесь требуется найти разностное уравнение, описывающее алгоритм работы ЦУУ, при котором указанные первичные показатели качества синтезированной замкнутой системы будут не хуже заданных.

Синтез корректирующих устройств дискретных систем как для непрерывных систем удобен и нагляден также  с использованием логарифмических частотных характеристик.

Естественно, круг методов синтеза САУ значительно шире, чем указан выше, но это уже не входит в тематику данного учебного пособия.

Контрольные вопросы к лекции 16

- Основное условие устойчивости линейных дискретных систем.

- Определение степени устойчивости дискретных систем.

- Показатели качества дискретных систем и методы их исследования.

4.   Решение задач синтеза цифровых устройств управления.

У некоторых авторов используется термин – переходная составляющая